ПК  «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

ШИФР: 293-11-11

ЭКЗ. 1

РАЗРАБОТКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

«КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ с. АРГАЯШ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

с. АРГАЯШ

АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(2 и 3 ЧАСТИ – КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ)

Заказчик: Администрация Аргаяшского сельского поселения

Аргаяшского муниципального района Челябинской области

Директор института					          В. В. Кукарин

Главный архитектор института			                А. Г. Буров

Начальник ОГП                                                                   А. А. Серебровский

Главный инженер проекта				                А. М. Кожевников

Главный архитектор проекта	               Н. Ф. Зырянова

г. Челябинск 2012 г.

Работа выполнена в ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект»

Ответственные  исполнители  по  разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Инженеры: Кожевников А.М. Юдина Е.И. Воробьева И.Н. Архитекторы: Зырянова Н.Ф. Серебровский А.А. | 2,3 |  |
| Архитектор: Зырянова Н.Ф. Инженер: Воробьева И.Н. | Графическое оформление проекта |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Состав работы..............................................................................................................................4

Общая часть	5

Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории.………..……………………......7

1. Виды территориальных зон	8

2. Характеристика территориальных зон, градостроительные регламенты	9

А. Рекреационные территории	10

Б. Общественно-деловые зоны	12

В. Жилые зоны	13

Г. Производственные зоны ...................................................................................................17

Е. Зона специального назначения.........................................................................................19

И. Зона сельскохозяйственного использования..................................................................19

К. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.....................................................19

3. Зоны с особыми условиями использования территории................................................22

Документация..............................................................................................................................23

СОСТАВ РАБОТЫ

А. Часть первая – Текстовая часть

Правила землепользования и застройки  села Аргаяш  Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области (2 и 3 части – Карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты).

Б. Часть вторая – Карты:

Правила землепользования и застройки с. Арагаяш:

Карта градостроительного зонирования территории.

Карта границ зон с особыми условиями использования территории (М 1:5 000).

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

«Правила землепользования и застройки с. Аргаяш (2 и 3 части – Карта градостроительного зонирования и Градостроительные регламенты)» – выполнены по заказу Администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области, в соответствии с Заданием № 1 на разработку градостроительной документации: «Корректировка генерального плана и разработка правил землепользования и застройки с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области».

«Карта градостроительного зонирования территории и градостроительные регламенты» разработаны на территорию поселка в пределах проектной черты.

Документы подготовлены на основе Генерального плана с. Аргаяш, разработанного ПК  «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» в 2012 году (корректировка), в соответствии с действующими на момент разработки нормативными правовыми актами в области градостроительства.

«Карта градостроительного зонирования и Градостроительные регламенты» содержат текстовую и графическую части.

Текстовая часть включает:

1.   Виды и характеристики территориальных зон;

2.   Градостроительные регламенты (для всех видов зон):

- основные виды разрешенного использования,

- условно разрешенные виды использования,

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними;

- параметры разрешенного строительства на земельных участках;

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Графическая часть включает чертеж:

- Карта градостроительного зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории (М 1:5 000).

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

(в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, статья 1)

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Градостроительное зонирование «переводит» на правовой язык общие решения Генерального плана и тем самым обеспечивает его последовательную реализацию и внесение текущих изменений по установленным процедурам, устанавливает юридически фиксированные границы территориальных зон с перечнями видов разрешенного использования и строительного изменения недвижимости в этих зонах (градостроительный регламент), создает условия для привлечения инвестиций путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Примечание. Важный вопрос юридического регламентирования использования недвижимости связан с отношением к уже имеющимся правам на земельные участки и недвижимость в тех случаях, когда существующее использование не соответствует  регламентам для данной зоны. В этих случаях устанавливается, что подобный объект может существовать в этом качестве сколь угодно долго, но без каких-либо строительных изменений. Последние разрешается осуществлять в отношении объектов с неподтвержденным использованием только в направлении приведения их использования в соответствие с регламентом по данной зоне и при условии, что существование и использование объектов недвижимости неопасно для жизни и здоровья людей, для природной и культурно-исторической среды.

Карта градостроительного зонирования территории

1. ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Принцип построения территориальных зон базируется на «Планировочной структуре» и «Схеме функционального зонирования территории» Генерального плана населенного пункта.

В соответствии со статьей 34 Градостроительного кодекса РФ границы  территориальных зон устанавливаются по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений,

- границам существующих земельных участков,

- границам населенного пункта,

- естественным границам природных объектов.

При установлении территориальных зон необходимо учитывать:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- границы функциональных зон и параметры их планируемого развития, определенные Генеральным планом населенного пункта;

- сложившуюся планировку территории и существующее землепользование; предотвращение возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

Вид территориальной зоны устанавливается по выраженной преобладающей функции ее градостроительного использования.

В дальнейшем, по мере выполнения проектов планировки, проектов межевания отдельных элементов структуры населенного пункта, необходим переход на Градостроительное зонирование в М 1:500 с уточнением (изменением) границ территориальных зон и градостроительных регламентов.

С целью создания наиболее благоприятной среды проживания в населенном пункте Правилами предусмотрено градостроительное зонирование территории на определенное число территориальных зон с установленными границами. Для всех видов зон устанавливаются градостроительные регламенты, где прописываются основные, условно-разрешенные и вспомогательные основным виды разрешенного использования территории.

На карте градостроительного зонирования территории села Аргаяш выделены следующие виды территориальных зон:

РЕКРЕАЦИОННЫЕ (А):

- ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ (А1),

- ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ПАРКИ,     СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ) (А2),

- ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (А3),

- СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ (А4);

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ (Б);

ЖИЛЫЕ (В):

-   УСАДЕБНОЙ И КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ (В1),

  - ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ МАЛОЙ 	      ЭТАЖНОСТИ (В2),

  - ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

- СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ (В3);

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ (Г):

    - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ (Г1),

    - ОЗЕЛЕНЕНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН (Г2);

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Е):

- РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩА (Е1),

- ОЗЕЛЕНЕНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН (Е2);

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (И);

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (К):

    - СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА (К1),

- ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, СЕТЕЙ И 	КОММУНИКАЦИЙ (К2),

- ОЗЕЛЕНЕНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН (К3).

Примечание. На «Карте градостроительного зонирования территории» и в пояснительной записке принята следующая структура нумерации территориальных зон:

8     А1

вид территориальной зоны

№ территориальной зоны

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН,

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Состав территориальных зон определен в соответствии со статьей 35 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

На все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границы одной территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, определен свой градостроительный регламент.

Градостроительные регламенты установлены в соответствии со статьей 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации с учетом:

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны,

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития,

- видов территориальных зон,

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

Действие указанных регламентов не распространяется на земельные участки: в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране культурного наследия; в границах территорий общего пользования; на территориях, предназначенных для размещения линейных объектов или занятых линейными объектами; а также предоставленные для добычи полезных ископаемых (часть 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса).

Следовательно, на земельные участки улично - дорожной сети, проходящей по территориям общего пользования, градостроительные регламенты не распространяются.

Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса градостроительные регламенты так же не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

# А. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Рекреационные территории предназначены для обеспечения экологической безопасности  среды жизнедеятельности, сохранения природной среды, для организации  мест отдыха населения, туризма, осуществления физкультурно-оздоровительной, спортивной и культурно - досуговой деятельности населения.

На территории села Аргаяш в составе зон рекреационного назначения выделены следующие зоны:

А1 - Ландшафтно-рекреационные;

А2 - Зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары);

А3 - Водных объектов;

А4 - Спортивно-оздоровительная зона;

А1. ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Зона А1 предназначена для сохранения естественных природных ландшафтов, сохранения благоприятной экологической обстановки, а также для отдыха населения.

Примечание:

Ведение лесного хозяйства, а также использование, охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляется в порядке, устанавливаемом органами государственной власти субъекта РФ в соответствии с Лесным кодексом РФ.

На территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов и зеленых насаждений (кроме санитарных рубок), а также хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обстановку и непосредственно не связанная  с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

А2. ЗОНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

(парки, скверы, бульвары)

Зона А2 предназначена для организации мест массового отдыха населения. В указанной зоне возможно размещение крупных спортивных сооружений и объектов, развлекательных комплексов, аттракционов, многофункциональных учреждений культуры и искусства, летних театров, дискотек, кинотеатров, пляжей, организация территорий для отдыха и прогулок.

А3. ЗОНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Зона А3 представлена водными объектами, расположенными в населенном пункте.

Рекреационные зоны (А1, А2, А3) в населенном пункте являются территориями общего пользования, градостроительные регламенты на них не распространяются. Режим использования территорий общего пользования определяется действующим законодательством, в том числе нормативными актами органов местного самоуправления.

А4. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЗОНА

Зона А4 предназначена для размещения крупных спортивных сооружений и объектов, баз отдыха, организации территорий для занятий спортом.

1. Основные  виды  разрешенного  использования:

- 1.1. Спортивно-зрелищные сооружения и комплексы;

- 1.2. Специальные спортивно-развлекательные сооружения;

- 1.3. Лыжные спортивные базы;

- 1.4. Спортивные площадки;

- 1.5. Спортивные залы, стадионы;

- 1.6. Физкультурно-оздоровительные сооружения;

- 1.7. Пункты проката;

- 1.8. Гостиницы для спортсменов;

- 1.9. Базы отдыха;

- 1.9. Улично - дорожная сеть.

2. Условно разрешенные  виды  использования:

2.1. Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для инженерно-технического снабжения объектов, расположенных за границами данной территории;

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

3.1.Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации зданий  и сооружений  (КНС, ТП, ГРП, котельные и др.);

3.2. Административно-хозяйственные здания и сооружения, связанные с функционированием данной территории;

3.3. Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

3.4. Предприятия общественного питания;

3.5. Объекты бытового обслуживания;

3.6. Парковки перед объектами обслуживания;

3.7. Автостоянки временного и  постоянного хранения;

3.8. Отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны общественного порядка;

3.9. Общественные туалеты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.

# Б. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных,  научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Также в состав общественно-деловых зон могут включаться объекты капитального строительства в виде жилых домов, гостиниц, подземных и многоэтажных гаражей.

Основные  виды  разрешенного  использования:

- 1.1. Административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний;

- 1.2. Жилые здания разных типов со встроенно-пристроенными объектами обслуживания (с размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения);

- 1.3. Учреждения внешкольного образования;

- 1.4. Культурно-досуговые центры многофункциональные или целевого назначения (в т.ч.: танцзалы, дискотеки, театры, кинотеатры, клубы, центры общения и досуговых занятий для встреч,  собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых;

- 1.5. Концертные залы, театры-студии;

- 1.6. Информационные, компьютерные центры, интернет-кафе;

- 1.7. Библиотеки, архивы;

- 1.8. Спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплексы, бассейны;

- 1.9. Музеи, выставочные залы, картинные галереи;

- 1.10. Художественные магазины-салоны, лавки сувениров, центры народных ремесел, кустарные мастерские;

- 1.11. Культовые объекты;

- 1.12. Гостиницы, общежития, дома приема гостей, центры обслуживания туристов;

- 1.13. Объекты здравоохранения, ФАПы, аптеки*;

- 1.14. Объекты социального обеспечения;

- 1.15. Негосударственные медицинские офисы;

- 1.16. Банно-оздоровительные комплексы;

- 1.17. Банки, отделения банков, иные финансовые организации;

- 1.18. Предприятия торговли: торговые центры, демонстрационные залы, магазины без ограничения профиля или ассортимента и т. д.;

- 1.19. Предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары);

- 1.20. Рынки;

- 1.21. Объекты бытового обслуживания: приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания, пошивочные ателье, мастерские по ремонту;

- 1.22. Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты;

- 1.23. Юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы, юридические консультации;

- 1.24. Печать, пресса, рекламные агентства;

- 1.25. Научные, проектные и строительные организации, кроме биологических и  промышленных лабораторий, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- 1.26. Отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны общественного порядка;

- 1.27. Улично-дорожная сеть.

2. Условно разрешенные  виды  использования:

2.1. Объекты производственного назначения, осуществляющие обслуживание населения, встроенные или пристроенные, без производственной территории, экологически безопасные;

2.2. Жилые дома разных типов (многоквартирные, блокированные с малыми участками);

- 2.3. Индивидуальные жилые дома с участками;

- 2.4. Общежития;

- 2.5. Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- 2.6. Объекты автосервиса, автомойки, АЗС;

- 2.7. Многопрофильные учреждения дополнительного образования, требующие выделения обособленного участка.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

3.1. Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации зданий (КНС, ТП, ГРП, котельные и др.);

3.2. Парковки перед объектами обслуживания;

3.3. Для жилых единиц площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;

3.4. Аллеи, скверы, бульвары, скульптуры и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;

3.5. Автостоянки временного и  постоянного хранения;

3.6. Общественные туалеты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.

В. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В составе жилых зон в населенных пунктах возможно выделение застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами, а также зон жилой застройки иных видов.

Согласно Градостроительному кодексу, также в жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, гаражей,   объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду (промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон), территории для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Картой градостроительного зонирования села Аргаяш предусмотрено выделение следующих видов жилых зон:

В1 — Усадебной и коттеджной застройки;

В2 — Застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности;

В3 - Застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности;

В1 — ЗОНА УСАДЕБНОЙ И КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Основные  виды  разрешенного  использования:

1.1. Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками;

1.2. Учреждения общего образования (детские сады, начальные и общеобразовательные

школы);

1.3. Улично-дорожная сеть.

2. Условно разрешенные  виды  использования:

2.1. Многоквартирные жилые дома 2 - 4 этажа;

2.2. Блокированные дома;

2.3. Культовые объекты;

2.4. Негосударственные медицинские офисы;

2.5. Небольшие гостиницы, пансионаты;

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

3.1. Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации зданий       (котельные, ГРП, ТП и др.);

3.2. Надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами;

3.3. Встроенные или отдельно стоящие стоянки для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов (для односемейных обособленных жилых домов);

3.4. Площадки для сбора твердых бытовых отходов;

3.5. Объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования, павильоны торговли и обслуживания населения;

3.6. Учреждения здравоохранения, ФАПы;

3.7. Помещения для занятий спортом, спортплощадки;

3.8. Библиотеки, залы, клубы, центры общения и досуговых занятий;

3.9. Почтовые отделения, телефон;

3.10. Опорный пункт охраны порядка;

3.11. Ветеринарные приемные пункты (без содержания животных).

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.

В2.  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

МАЛОЙ ЭТАЖНОСТИ

1. Основные  виды  разрешенного  использования:

1.1. Многоквартирные жилые дома малой этажности (2-4 этажа, включая мансардный);

1.2. Учреждения общего образования (детские сады, начальные и общеобразовательные

школы);

1.3.Объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования:

- встроенные в жилые дома, размещаемые преимущественно в 1-м и цокольном этажах,

- отдельно стоящие — в размерах, не требующих устройства санитарно-защитных зон;

1.4. Улично-дорожная сеть.

2. Условно разрешенные  виды  использования:

2.1. Многоквартирные жилые дома средней этажности (5 — 8 этажей);

2.2. Блокированные жилые дома на несколько семей;

2.3. Офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;

2.4. Культовые объекты;

2.5. Негосударственные медицинские офисы;

2.6. Небольшие гостиницы, пансионаты.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

3.1. Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации зданий       (котельные, ГРП, ТП и др.);

3.2. Надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами;

3.3. Открытые автостоянки и паркинги при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых и общественных зданий;

3.4. Площадки для сбора твердых бытовых отходов;

3.5. Объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования, павильоны торговли и обслуживания населения;

3.6. Учреждения здравоохранения, ФАПы;

3.7. Помещения для занятий спортом, спортплощадки;

3.8. Библиотеки, залы, клубы, центры общения и досуговых занятий;

3.9. Почтовые отделения, телефон;

3.10. Опорные пункты охраны порядка;

3.11. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

3.12. Объекты социального и коммунально-бытового назначения;

3.13. Парковки перед объектами обслуживания;

3.14. Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

3.15. Площадки для выгула собак с элементами озеленения.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.

В3.  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ

1. Основные  виды  разрешенного  использования:

1.1. Многоквартирные жилые дома средней этажности (5 — 8 этажей, включая мансардный);

1.2. Учреждения общего образования (детские сады, начальные и общеобразовательные

школы);

1.3. Объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования:

- встроенные в жилые дома, размещаемые преимущественно в 1-м и цокольном этажах,

- отдельно стоящие — в размерах, не требующих устройства санитарно-защитных зон;

1.4. Улично-дорожная сеть.

2. Условно разрешенные  виды  использования:

2.1. Блокированные жилые дома на несколько семей;

2.2. Многоквартирные жилые дома малой этажности (2 — 4 этажа, включая мансардный)

2.3. Офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;

2.4. Культовые объекты;

2.5. Негосударственные медицинские офисы;

2.6. Небольшие гостиницы, пансионаты.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

3.1. Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации зданий       (котельные, ГРП, ТП и др.);

3.2. Надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами;

3.3. Открытые автостоянки и паркинги при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых и общественных зданий;

3.4. Площадки для сбора твердых бытовых отходов;

3.5. Объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования, павильоны торговли и обслуживания населения;

3.6. Учреждения здравоохранения, ФАПы;

3.7. Помещения для занятий спортом, спортплощадки;

3.8. Библиотеки, залы, клубы, центры общения и досуговых занятий;

3.9. Почтовые отделения, телефон;

3.10. Опорный пункт охраны порядка;

3.11. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

3.12. Объекты социального и коммунально-бытового назначения;

3.13. Парковки перед объектами обслуживания;

3.14. Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

3.15. Площадки для выгула собак с элементами озеленения.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.

Г. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Производственные зоны подразделяются на коммунально-складские и производственные. Коммунальные зоны включают в себя  зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли. Производственные зоны включают зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Градостроительным  зонированием на территории села Аргаяш  предусмотрено выделение следующих зон:

Г1 - Производственные и коммунально-складские зоны;

Г2 - Озеленения санитарно-защитных зон.

Г1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ

1. Основные  виды  разрешенного  использования:

1.1. Площадки производственных объектов IV, V классов вредности;

1.2. Коммунально-складские объекты различного профиля IV-V класса вредности;

1.3. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

1.4. Объекты технической и инженерной инфраструктуры;

1.5. Сооружения для хранения транспортных средств;

1.6. Автостоянки для грузового и легкового транспорта;

1.7. Станция технического обслуживания автомобилей, автомойки, автосалоны;

1.8. Объекты пожарной охраны, пожарные депо;

1.9. Улично-дорожная сеть (ширина проезда — не менее 6 м).

2. Условно разрешенные  виды  использования:

2.1. Офисы и представительства;

2.2. Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия (в случае соблюдения санитарных норм);

2.3. Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;

2.4. Рынки промышленных товаров;

2.5. Торговые комплексы;

2.6. Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),  непосредственно связанные с обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

2.7. Объекты бытового обслуживания;

2.8. Отдельно-стоящие РОВД, отделы ГИБДД, отделения,участковые пункты милиции;

2.9. Ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологические центры, пункты передержки животных.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

3.1. Многофункциональные деловые и обслуживающие здания;

3.2. Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации;

3.3. Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей, автозаправочные станции;

3.4.  Аварийно-диспетчерские службы;

3.5. Пункты оказания первой медицинской помощи;

3.6. Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации зданий и сооружений (котельные, ГРП, ТП и др.);

3.7. Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

  - Общественные туалеты

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.

Примечание: Размещение новых объектов, предприятий и эксплуатация существующих объектов возможны при условии разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны в установленном порядке.

Г2. ОЗЕЛЕНЕНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН

1. Основные  виды  разрешенного  использования:

1.1. Защитное древесно-кустарниковое озеленение в соответствии с требованиями п. 8.2, 8.4, 8.6 СП 42.13330.2011;

1.2. Объекты инженерной инфраструктуры;

1.3. Объекты дорожного сервиса;

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

  - Инженерно- технические объекты - объекты водообеспечения и энергоснабжения;

  - Общественные туалеты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.

Е. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ,  объектов размещения отходов потребления, полигонов твердых бытовых отходов, скотомогильников и озеленения санитарно-защитных зон указанных объектов.

На территории села Аргаяш выделены следующие зоны:

Е1 — Зона размещения кладбища;

Е2 — Озеленения санитарно-защитных зон.

Е1. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩА

1. Основные виды разрешенного использования:

1.1. Захоронения;

1.2. Зеленые насаждения;

1.3. Дорожно-тропиночная сеть;

1.4. Административно-бытовые и хозяйственные помещения;

1.5. Объекты культа

3. Вспомогательные виды использования:

  - Инженерно- технические объекты - объекты водообеспечения и энергоснабжения;

  - Торговые павильоны (продажа цветов, ритуальных принадлежностей и др.);

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.

Е2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН

1. Основные  виды  разрешенного  использования:

1.1. Озелененные территории в соответствии с требованиями п. 8.2, 8.4, 8.6 СП 42.13330.2011;

1.2. Дорожно-тропиночная сеть;

- Вспомогательные виды разрешенного использования:

3.1. Объекты инженерной инфраструктуры, инженерные коммуникации;

3.2. Общественные туалеты.

И. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В состав зон сельскохозяйственного использования включаются зоны сельскохозяйственных угодий — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, садами, виноградниками и др., и зоны, предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

1. Основные  виды  разрешенного  использования:

  - Ведение садоводства и огородничества;

  - Ведение дачного  хозяйства

  - Ведение личного подсобного хозяйства;

1.2. Сенокошение и выпас скота;

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

3.1. Объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования территории.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.

К. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

На территории села Аргаяш выделены следующие зоны:

К1 — Сооружений и коммуникаций внешнего транспорта;

К2 - Инженерно-технических сооружений, сетей и коммуникаций;

К3 — Озеленения санитарно-защитных зон.

К1. ЗОНА СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА.

Зона К1 включает объекты железной дороги и территорию автовокзала.

1. Основные виды разрешенного использования:

1.1. Полотно железной дороги, железнодорожные пути;

1.2. Остановочные пункты;

1.3. Линейно-путевые здания;

1.4. Грузовые и контейнерные площадки;

1.5. Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны (сооружения и путевые устройства);

1.6. Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы);

1.7. Автовокзал;

1.8. Санитарно-защитное озеленение.

2. Условно разрешенные виды использования:

2.1. Офисы, конторы;

2.2. Объекты связи;

2.3. Складские объекты;

2.4. Торговые павильоны;

2.5. Не капитальные объекты общественного питания;

2.6. Временные торговые объекты;

2.7. Иные объекты транспортной инфраструктуры;

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

3.1. Парковки перед объектами обслуживания;

3.2. Общественные туалеты;

3.3. Объекты инженерной инфраструктуры;

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.

К2. ЗОНА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ,

СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ

1. Основные виды разрешенного использования:

1.1. Объекты инженерной инфраструктуры (в т.ч. системы водоснабжения и водоотведения, канализации, энергоснабжения, связи и др.);

1.2. Прокладка инженерных коммуникаций;

1.3. Санитарно-защитное озеленение;

1.4. Элементы внешнего благоустройства;

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.

К3. ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН

1. Основные  виды  разрешенного  использования:

  - Защитные древесно-кустарниковые полосы, озелененные территории в соответствии с п.8.21. СП 42.13330.2011;

- 1.2. Прокладка инженерных коммуникаций;

  - Объекты дорожного сервиса;

2. Условно разрешенные  виды  использования:

2.1. Предприятия общественного питания;

2.2. Торговые объекты

2.3. Остановочные павильоны, места для остановки транспорта — местные уширения, карманы;

2.4. АЗС;

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

3.1. Общественные туалеты.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

Параметры строительства определяются документацией по планировке территории, действующим СП 42.13330.2011, законодательными и нормативными документами, приведенными в приложении «А» СП 42.13330.2011, а также другими федеральными, региональными и местными градостроительными  нормативами.

- ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Градостроительным кодексом РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП II-04-2003г. предусмотрены следующие ограничения на использование территорий населенных пунктов:

- санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений);

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы общего пользования.

«Картой границ зон с особыми условиями использования территории села Аргаяш определены следующие ограничения на использование:

- водоохранная зона водного объекта — озера Аргаяш,

- прибрежная защитная полоса водного объекта— озера Аргаяш,

- береговая полоса общего пользования водного объекта — озера Аргаяш,

- санитарно-защитная зона объекта специального назначения—кладбища (нормативная),

- санитарно-защитные зоны производственных предприятий (нормативные),

- зоны санитарных разрывов от объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,

- охранная зона метеостанции,

- охранная зона магистрального газопровода, ГРС,

- охранная зона ЛЭП 110, 35 кВ,

- зона возможного опасного заражения,

- противопожарная зона от лесных массивов.

Вышеуказанные границы зон отображены на Карте градостроительного зонирования территории, Карте границ зон с особыми условиями использования территории М 1:5 000.

ДОКУМЕНТАЦИЯ