ООО  « ЖИЛСЕРВИС »

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ с. АРГАЯШ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

с. АРГАЯШ

АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

(материалы по обоснованию проекта)

Заказчик: Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального

района Челябинской области

Исполнитель:

ООО «ЖилСервис»                                                         Хамидуллин Р.Н

С. Аргаяш 2014 г.

Содержание

Состав проектных материалов.

Пояснительная записка.

Глава 1. Общая часть

  - Основание для разработки проекта………….......………………..……………4

  - Общие сведения о с. Аргаяш    ................……….......…………….……………5

Глава 2. Природные условия

2.1 Климатические условия…………………………………………………………5

2.2 Гидрография……………………………………………………………………...6

2.3 Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристики

2.3.1 Рельеф…………………………………………………………………………..7

2.3.2 Общее геолого-литологическое строение…………………………………    7

2.3.3 Характеристика грунтов………………………………………………………7

2.3.4 Гидрологические условия……………………………………………………. 8

2.4 Инженерно-геологическая оценка территории………………………………..8

2.5 Радиационная обстановка……………………………………………………… 9

2.6 Сейсмика…………………………………………………………………………9

2.7 Особо охраняемые природные территории……………………………………10

Глава 3. Современное состояние поселения

3.1 Население………………………………………………………………………   10

3.2 Учреждения образования и культурно-бытового обслуживания…….….…   10

Глава 4. Проектное решение по планировочной структуре поселения

4.1 Общее архитектурно-планировочное решение и зонирование….….………...11

4.2 Учреждения образования и культурно-бытового обслуживания….….………12

4.3  Система озеленения…………………………………………..…………………12

4.4 Первая очередь строительства………………………………………..…………13

Глава 5. Транспорт

5.1 Внешний транспорт……………………………………………………………    13

5. 2 Внутренняя улично-дорожная сеть……………………………………………  14

5.3 Первая очередь строительства…………………………………………………   14

Глава 6. Инженерное оборудование территории

6.1 Инженерная подготовка территории……………………………………………14

6.2 Водоснабжение…………………………………………………………………    14

6.3 Канализация……………………………………………………………………….14

6.4 Теплоснабжение…………………………………………………………………..14

6.5 Электроснабжение………………………………………………………………. 14

6.6 Санитарная очистка территории…………….….…...………………………….. 14

6.7 Пожаротушение……………………………………….…………………………. 15

6.8 Вертикальная планировка………………………….……………………………. 15

6.9 Устройства связи………………………………………………………………… 16

Глава 7. Технико-экономические показатели……………………………………………… 16

СОСТАВ  ПРОЕКТА

А. Часть первая (пояснительная часть) – Положения о территориальном планировании:

Проект планировки и межевания с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области. Пояснительная   записка (материалы по обоснованию проекта планировки)

Б. Часть вторая (графические материалы) – Карты (схемы):

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок для всех чертежей:

село Аргаяш. Проект планировки и межевания

        - Подзаголовки чертежей и схем (масштаб):

1. Ситуационный план (Схема расположения проектируемой территории

в структуре Аргаяшского муниципального района)

2. Схема расположения проектируемой территории в структуре с. Аргаяш

3. Опорный план. Схема комплексной оценки территории, М 1:2000

4. Планировочная структура, М 1:2000

5. Инженерно-транспортная инфраструктура, М 1:2000

6. Разбивочный чертеж, М 1:2000

ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации  Аргаяшского муниципального района Челябинской области, в соответствии с:

- Заданием № 1 на разработку градостроительной документации: «Корректировка генерального плана и разработка правил землепользования и застройки с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области», утвержденным Главой Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области.;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», которые приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 29.10.2002 г. № 150, включены в Систему нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 27.02.2003 г. № 27, зарегистрированы Минюстом России от 12.02.2003 г. (регистрационный номер 4207).

Необходимость разработки проекта планировки и межевания с. Аргаяш обусловлена растущим спросом на земельные участки для индивидуальной жилой застройки.

Разработка проекта основывается на комплексе исходных материалов, статистических данных, предоставленных службами, управлениями Администраций Аргаяшского сельского поселения и Аргаяшского муниципального района Челябинской области. Кроме того, работа опирается на различные, ранее утвержденные документы прогнозного характера, статьи, отчеты по тематике современного подхода обеспечения устойчивого развития населенного пункта.

Основные из них:

- Разработка градостроительной документации «корректировка генерального плана и разработка правил землепользования с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области. ГПИ Челябинскгражданпроект», 2012 г.,

- Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденная Постановлением Законодательного собрания Ч/О, № 890 от 25.10.2007 г.;

- Схема территориального планирования Челябинской области (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2008 г., постановление Правительства Челябинской области об утверждении СТП ЧО № 389-П от 24.11.2008 г.);

- Схема территориального планирования Аргаяшского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2010 г., Решение Собрания депутатов АМР № 42-1 от 18.05.2011 г.).

  - Основание для разработки проекта

Проект планировки и межевания с новой застройкой жилого квартала выполнен на основании задания на проектирование социально-культурных объектов в

Администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области

Территория расположена в северо-западной части села Аргаяш

Проектные решения разработаны с учетом исходных данных по населению, жилому фонду, системе культурно-бытового обслуживания, инженерном обеспечении застройки, транспортном обслуживании и благоустройстве.

  - Общие сведения

Село Аргаяш является административным центром Аргаяшского муниципального района и центром Аргаяшского сельского поселения.

При строительстве в 1890-х годах Транссибирской железной дороги на участке Екатеринбург – Челябинск была создана станция Аргаяш с пристанционным поселком. В переводе с башкирского "Аргаяш" означает "солнечный берег".

Аргаяш расположен в 56 км от областного центра г. Челябинска. По территории населенного пункта проходит ветка Южно-Уральской железной дороги, сеть внешних дорог, имеющих выходы на автодороги международной сети (Е-30, АН-6, АН-7) и федерального значения (М-5).

Глава 2. Природные условия

2.1 Климатические условия

Характеристика климатических условий приводится по наблюдениям Аргаяшской метеостанции. По природным условиям Аргаяшский муниципальный район относится к IВ климатическому району с большой амплитудой колебаний температуры воздуха.

Средняя годовая температура составляет +1,7 °С, по данным многолетних наблюдений зафиксированы абсолютный минимум -45 °С и максимум +39 °С. Амплитуда колебаний между абсолютным минимумом и максимумом температур воздуха составляет 84 °С .

Таблица 2.1.1

|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средне-месячная | -15,4 | -14,1 | -8 | +2,6 | 11 | 16,3 | 17,8 | 15,8 | 10 | 2 | -6,5 | -12,9 | 1,6 |
| абсолютный максимум | 5 | 7 | 12 | 27 | 34 | 35 | 39 | 36 | 30 | 26 | 14 | 5 | 9 |
| абсолютный минимум | -44 | -45 | -40 | -26 | -10 | -1 | 2 | -1 | -9 | -23 | -40 | -43 | -45 |

Самым теплым месяцем является июль, самым холодным – январь. Первые заморозки отмечаются между 8 сентября и 13 октября, последние – 27 апреля – 11 июня. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней. Расчетная глубина промерзания грунта принимается – 2,0 м

Среднегодовое количество осадков составляет 394,4 мм при максимальном количестве – 451,1 мм и минимальном – 276,6 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы, наименьшее – в зимние; максимум осадков приходится на июль, минимум – на март.

Среднемесячное количество осадков в мм в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,6 | 17,9 | 14,6 | 16,7 | 29,2 | 58,1 | 76,1 | 54,8 | 39,4 | 31 | 19,7 | 18,3 | 394,4 |

Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре, разрушается в апреле. Высота снежного покрова достигает максимума в марте – 68,0 мм

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 70,9 %, максимума относительная влажность достигает в зимние месяцы – в декабре, январе и снижается до 54,6 % в мае, самом сухом месяце года.

Средняя месячная и годовая относительная влажность в %.

Таблица 2.1.3

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77,6 | 76,5 | 74,0 | 65,4 | 54,6 | 60,6 | 69,7 | 72,8 | 72,3 | 74,0 | 76,7 | 77,2 | 70,9 |

Чаще всего в течение года повторяются ветры западного, юго-западного и южного направлений (соответственно 25,2; 18,9; 16,6 %). Эти ветры являются господствующими весь год, лишь в мае, июле, июне и августе к западным ветрам присоединяются северо-западные, из них самыми постоянными и сильными остаются ветры западного направления.

Распределение среднегодовой скорости ветра и повторяемости ветров в % к общему числу наблюдений по месяцам.

Таблица 2.1.4

| Месяцы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость, м/с | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,5 |
| Повторяемость, % | 8,3 | 7,8 | 8,4 | 8,1 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 9 | 8,4 | 8,4 | 100 |

#### 2.2 ГИДРОГРАФИЯ

По природным условиям Аргаяшский муниципальный район относится к лесостепной зоне Челябинской области, для которой характерны большое количество озер, развитая речная сеть.

Озеро Аргаяш принадлежит к Зауральскому лимнологическому району. По происхождению относятся к эрозионно-тектоническому типу. Озерная котловина имеет овальную форму в плане и корытообразную – в поперечном разрезе. Берега – невысокие. Максимальные глубины не превышают 10 м, средние – 3-5м. Главную роль в водном балансе озера играют приток с водосборной площади и испарение (75 %).

Недостаточность увлажнения приводит к увеличению амплитуды колебаний уровня озера. Сезонные колебания составляют в среднем 30-40 см. Весной уровень поднимается на 10-15 см, в отдельные годы на 20-25 см. Максимальных отметок он достигает в первой половине мая, затем следует спад уровня до 20-30 см, а в засушливые годы до 40-50 см. Наиболее низкий уровень наблюдается в октябре-ноябре, а в годы с дождливым летом минимальный уровень приходится на зиму.

Озеро богато органической жизнью, в прибрежной части зарастает мягкой и жесткой растительностью.

Центральную часть села пересекает постоянно действующий ручей, который дренирует заболоченный участок. Ширина ручья и глубина изменяются в зависимости от времени года и количества осадков.

# 2.3 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.3.1 РЕЛЬЕФ

Село Аргаяш расположено на Зауральской равнине между Уральскими горами и Западно-Сибирской низменностью. Это спокойная полого-волнистая, наклоненная к озеру Аргаяш равнина. Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах от 242,0 м до 268,0 м. Имеются небольшие впадины, занятые блюдцеобразными озерами, часто заболоченными.

Слабо выраженные в рельефе террасы к западу от озера Аргаяш снивелированы и частично приподняты насыпными грунтами. Восточную часть села пересекает постоянно действующий ручей.

2.3.2 ОБЩЕЕ ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В геологическом отношении территория приурочена к зоне развития палеогеновых песчано-глинистых отложений, которые залегают на коре выветривания метаморфического комплекса пород верхнего силура.

Локально верхняя часть разреза сложена делювиальными и озёрными суглинками, почвенным слоем. Сводный геолого литологический разрез представлен (сверху-вниз):

- насыпной грунт (почва, щебень, песок, иногда обломки кирпича, опилки) с мощностью слоя от 0,4 до 1,5 м;

- почвенный слой мощностью от 0,2 до 0,8 м;

- суглинок делювиальный серовато-желтого, бурого, буровато-коричневого, зеленовато-желтого цвета мощностью до 6,0 и более метров;

- глина палеогеновая зеленовато-желтого цвета с включением щебня до 30-40 % мощностью до 40 м;

- глина алювиальная ярко-желтая, ярко-желтая, зеленовато-серая, запесоченная с мелкой галькой кварца;

- дресвяно-щебенистый грунт представленный обломками алевролитов и песчаников с суглинистым заполнителем до 20 %, грязно-серого цвета с прослойками ожелезнения с 7,0 м – щебень алевролитов крупный (от 5 до 15 см.).

2.3.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ

- Насыпные грунты развиты на территории застройки, автодорогах, железной дороге и т. п.

- Глины иловатые развиты локально. Представляют собой образования мелких болот низинного типа. Грунт черного цвета с содержанием растительных остатков. Консистенция грунтов текучая. Использовать грунты в качестве основания под сооружения не рекомендуется.

- Суглинки делювиальные. Консистенция их твердая. Среднее значение коэффициента пористости 0,65. Условное расчетное давление – 0,23 МПа, объемная масса – 1,8 т/м3.

- Суглинки и пески озёрные вскрыты , в основном, на территории, прилегающей к озеру. Суглинистые грунты разного цвета часто опесоченные с редким гравием и галькой. Среди них часто залегают линзы песков белых, кварцевых, рыжих аркозовых, серых полиликтовых. Мощность линз в среднем составляет 0,2-0,4 м, но иногда от 0,5 до 2,0 м пески разнозернистые, но преобладают крупные, иногда с гнёздами гравелистых песков. Пески средней плотности с условным расчетным давлением 0,4 Мпа. Глинистые грунты по числу пластичности классифицируются как суглинки. Консистенция их твердая и тугопластичная, грунты ненабухающие и непросадочные. Объемная масса 1,96 т/м3, коэффициент пористости – 0,65. Условное расчетное давление для суглинков – 0,21 МПа.

- Суглинки палеогеновые участками слагают верхнюю часть разреза в интервале глубин 3,0-5,0 м. Грунты желтого, зеленовато-жёлтого цвета. По числу пластичности классифицируются как суглинки, консистенция их твердая и полутвердая.

Грунты ненабухающие и непросадочные. Объемная масса 2,0 т/м3, коэффициент пористости – 0,522, К0 – 0,32 МПа.

- Пески палеогеновые локально слагают разрез в интервале глубин 0,0-0,5 м. Грунты ярко-жёлтого, серовато-желтого цвета с прослойками глин. Пористость сложения грунтов средняя.

Объемная масса в рыхлом состоянии 1,27-1,36, в плотном – 1,55-1,62 т/м3, коэффициенты фильтрации соответственно 3,02-4,53 и 1,23-1,51 м. Углы естественного откоса сухого грунта 35-40 %, под водой 29-34 %. Условное расчетное давление – 0,2 МПа.

- Глины палеогеновые небольшими участками встречаются в интервале глубин 1,2-5,0 м. Глины серовато-жёлтого. зеленовато-желтого цвета. Грунты ненабухающие, непросадочные. Объемная масса 1,9 т/м3, коэффициент пористости – 0,88. Условное расчетное давление – 0,2 МПа.

- Дресвяно-щебенистые грунты локально встречаются на глубинах 1,9-6,0 м. Заполнитель суглинистый, условное расчетное давление – 0,6 Мпа.

2.3.4 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Подземные воды на исследуемой территории вскрыты почти повсеместно, но на всех участках на разных глубинах.

Воды не напорные, представляют собой единый не напорный горизонт, питание которого происходит за счет атмосферных осадков, поэтому в период обильных осадков уровень грунтовых вод повышается на 1,0-1,5 м. Водовмещающими породами являются палеогеновые отложения: пески, суглинки, глины, озерные: суглинки, пески, глины иловатые, элювиальные образования: суглинки, дресвяно-щебенистые грунты.

По химическому составу вода гидрокарбонатно-хлоридная, кальциево-магниевая, неагрессивная к бетонам любых плотностей на рядовом цементе. Коэффициенты фильтрации для водовмещающих пород: для песков – 2,5 м/сут., для суглинков и глин – 0,1 м/сут., для дресвяно-щебенистых грунтов – 3,4 м/сут.

2.4 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

С точки зрения геологических условий территория поселка пригодна для строительства. Учитывая особенности рельефа местности и гидрогеологические данные, выделены территории пригодные для строительства и территории ограниченно пригодные.

Освоение территорий пригодных для строительства не требует проведения специальных инженерных мероприятий. К ним относятся территории с уклонами поверхности от 0,4 % и выше и глубины залегания грунтовых вод более 3,0 м. Большинство таких участков расположено в пределах существующей застройки.

Освоение территорий ограниченно пригодных для строительства требует специальных инженерных мероприятий: устройство дренажей, ливневой канализации, усиленной гидроизоляции подвалов и т. п.. К ним относятся участки с уклонами поверхности менее 0,4 % с глубиной залегания грунтовых вод менее 3,0 м от дневной поверхности. Такие участки расположены преимущественно за пределами сложившейся застройки села, особенно к югу и западу от неё. Большинство из них заболочено. Чаще всего поверхностное заболачивание обусловлено пониженным рельефом местности и отсутствием условий для стока поверхностных вод.

Выводы

- Климатические условия не налагают особых ограничений на планировочную организацию территории. Расчетная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,7 м, для песчаных – 2,34 м, продолжительность безморозного периода – 120 дней.

- При размещении новых промышленных предприятий необходимо учитывать направление ветра.

- В геоморфологическом отношении территория относится к слабовсхолмленной аккумулятивной равнине и к террасам озера Аргаяш. К условиям, осложняющим строительство, относятся небольшие локальные заболоченности; болота мелкие, низинного типа. Других физико-геологических условий, осложняющих строительство, нет.

- В геологическом отношении территория села приурочена к зоне, развития палеогеновых отложений, которые залегают на коре выветривания метаморфического комплекса пород. Верхняя часть разреза сложена делювиальными и озерными суглинками, почвенным слоем.

- Подземные воды вскрыты повсеместно на разных глубинах. Воды ненапорные, по химическому составу – не агрессивные к бетонам и цементам.

- Грунты на большей части территории характеризуются средней коррозионной активностью.

2.5 РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Согласно данным Челябинского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, север территории Аргаяшского района захватывает периферийная часть Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС). Фиксируемые концентрации радиоактивных веществ наблюдались выше фона, однако не превышали значений допустимой объемной активности (ДОАнас..) по НРБ-99. Среднегодовые эффективные дозы населения контролируемых населенных пунктов были значительно ниже установленного НРБ-99 регламента дозы техногенного облучения для населения (1 м3 в/год), и составили от 0,022 м3 в/год (с. Аргаяш).

2.6 СЕЙСМИКА

Село Аргаяш входит в список населенных пунктов Российской Федерации, где возможны проявления 6-ти и 7-ми бальной сейсмической интенсивности со степенью сейсмической опасности В и С

2.7 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории населенного пункта Особо охраняемых природных территорий нет.

Из объектов представляющих собой историко-культурную ценность на территории села расположен памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной Войны.

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Население

За последние годы по всему району миграционный прирост превышает естественную убыль населения и тем самым определяет рост численности населения в целом. В 2007 году в первые за последние пять лет итоги миграции – положительные,  данный показатель по сравнению с 2003  г. увеличился на 227 %.

Существующее положение

По данным администрации численность населения с. Аргаяш на исходный год составляет 10420 чел. Нестабильные социально-экономические и демографические процессы отрицательно сказываются на численности постоянного населения села, которая за последние 2 десятилетия в целом по селу сокращается. Коэффициент естественного прироста населения в 2010 г. имел положительное значение, однако коэффициент механического движения отрицательный, наблюдается значительный отток трудоспособного населения.

Естественное и механическое движение населения

Таблица 3.2.1

| Годы | Естественное движение |  |  | Механическое движение |  |  | Общий прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | родилось | умерло | прирост | прибыло | убыло | прирост |  |
| 2010 | 205 | 123 | 82 | 85 | 298 | -213 | -131 |

Проектное предложение

Перспективную численность населения будут определять не только  демографические  тенденции последнего времени, но и экономическое развитие села. При проведении комплексной политики по повышению уровня жизни населения (модернизация производств, размещение объектов отдыха и спорта, развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктур, способствующих расширению выбора сферы деятельности и созданию новых рабочих мест, улучшение жилищно-бытовых условий и т. д.) возможно прогнозировать улучшение демографической ситуации. Данные стратегические альтернативы установлены Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Аргаяшский район» до 2020 г. (решение Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 22.10.2008 г. № 101)

.

3.2. Учреждения образования и культурно-бытового обслуживания.

В настоящее время сеть системы образования представлена общеобразовательными  школами МОУ АСОШ № 1, № 2 и вечерней школой на 1266 учащихся в общем, пятью детскими садами, рассчитанных на 530 мест  в целом (фактически посещает 657 детей), объектами дополнительного внешкольного образования – это детская школа искусств на 396 учащихся. Все объекты образования находятся в удовлетворительном состоянии.  В сфере начального профессионального образования функционируют ГБОУ СПО Аграрный техникум на 240 учащихся и филиал на 80 студентов..

Особенность планировки населенного пункта в том, что его на две части разделяет железная дорога, что создает повышенную опасность пешеходной доступности до учреждений образования. Таким образом размещение объектов и новое строительство проводится с учетом данной особенности и нормативного радиуса обслуживания учреждений.

Развитие системы дошкольного и общего образования предусматривается за счет:

- сохранение и укрепление материально-технической базы учебных заведений;

- оснащения современным методическим оборудованием;

- капитальных ремонтов  учреждений.

на I очередь:

- строительства детского сада на 230 мест и  начальной школы

.

Глава 4. Проектное решение по планировочной структуре поселения.

4.1. Общее архитектурно-планировочное решение и зонирование

Концепция территориального развития села Аргаяш основывается на анализе современного положения и направления развития всех параметров населенного пункта.

В данном проекте сохранились имеющаяся структура поселения и лаконично вписанные новые кварталы с жилой застройкой, общественно-деловая зона, зоны инженерных инфраструктур.

Проектируемая территория выполнено в пределах проектной черты поселения. Граница поселения определяет развитие планировочной структуры с учетом:

- природных условий территории;

- территориального и функционального  зонирования;

- размещения в планировочной структуре поселения расчетных объёмов жилищного, культурно-бытового строительства;

- основных инженерных систем;

- очередности освоения территорий под строительство.

Анализ природных условий и состояния окружающей среды, развития производственной базы с. Аргаяш и основных планировочных элементов определил главные направления планировочной структуры. В основу проектных решений положены следующие принципы:

- Общее зонирование с выделением основных функциональных зон: жилая зона, общественно-деловая зона, зона инженерных инфраструктур;

- Формирование и развитие планировочной структуры на основе функционального зонирования в пределах проектируемых границ земель поселения;

- Определение территорий, подлежащих индивидуальной застройки;

- Создание полноценной системы культурно-бытового обслуживания;

- Создание полноценной системы озеленения общего пользования, взаимосвязанной с центрами обслуживания и основными пешеходными направлениями;

- Организация дорожной сети, обеспечивающей удобные кратчайшие взаимосвязи всех функциональных зон между собой и внешней транспортной структурой.

Генеральным планом предусматривается определение участков для нового строительства, а также формирование общественного центра поселения.

Общественный центр располагается в центральной части поселения. С юга к проектируемому центру  также примыкает существующая автодорога.

Общественный центр поддерживается естественным озеленением общего пользования, основу которого составляет существующий лесной массив, находящийся в северо-западной частях поселения. Существующий лесной массив не разрабатывается т.к. принадлежит к гослесфонду.

Зонирование территорий

С учетом перечисленных в предыдущем разделе принципов формирования планировочной структуры поселения, зонированием выделяются основные крупные зоны – зоны жилой застройки, общественно деловой застройки, смешанной застройки, инженерной и транспортной инфраструктур.

- Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны выделены для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов местного значения, коммерческих и обслуживающих объектов, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

- Жилые зоны

- Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками.

Зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного типа и коттеджей (одноквартирных).

4.2. Учреждения образования и культурно-бытового обслуживания

В связи с образованием жилых кварталов в проекте планировке и межевания необходимо предусмотреть:

- Предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков приведены в таблице № 2.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма на 1000 чел | Поселение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требуется | Принято |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины: -прод. Товаров | М^2 торг. Площади | 100 | 200 |  |  |

4.3 Система озеленения.

Система озелененных насаждений и открытых пространств формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организацией  массового отдыха населения, обогащения внешнего и внутреннего облика поселения и состоит из насаждений общего пользования, ограниченного пользования и защитного назначения.

Анализ существующего состояния озеленения на проектируемой территории показал, что озеленение общего пользования отсутствует.

К озеленению ограниченного пользования относится озеленение на участках детских школьных и дошкольных учреждений.

Планировочная организация системы зеленых насаждений направлена на формирование экологической инфраструктуры.

Такой подход позволяет создать единую систему озеленения, которая будет выявлять и дополнять планировочную структуру, общественные и спортивные центры,  основные пешеходные связи в структуре поселения.

Озеленение санитарно-защитных зон должно отвечать требованиям защиты селитебной территории от вредных выбросов промпредприятий, защиты от пыли и шума.

4.4 Первая очередь строительства

Участки первоочередного строительства выбраны с учетом следующих условий и требований:

- строительство новых жилых кварталов;

- строительство общественно-делового центра с развитой системой обслуживания населения;

- строительство первого центра образования (в северной части поселения);

- строительство площадок инженерных коммуникаций.

Строительство жилых домов и зданий культурно-бытового назначения предполагается  осуществлять по индивидуальным, а также повторно применяемым проектам.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на 1 очередь строительства выполнен в соответствии с СП 42.13330.011 («Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

4.5. Вторая очередь строительства

Участки второй очереди строительства предполагается после рекультивации земель

(восстановление нарушенных территории), занятыми частично или полностью заболоченными участками, приуроченные к местным понижениям рельефа.

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.

Все пониженные места подлежат ликвидации путем подсыпки.

Глава 5. Транспорт

5.1. Внешний транспорт

Внешние грузовые и пассажирские перевозки с. Аргаяш в Аргаяшском муниципаль-ном районе Челябинской области обслуживаются автомобильным и железнодорожным транспортом.                                                                                                                           	Пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом осуществляются Челябинским аэропортом.

На проектируемую территорию проезды осуществляются через существующие жилые улицы Худякова и Торфянников

5.2. Внутренняя улично-дорожная сеть

Внутренняя сеть автодорог представляет сеть улиц в жилой застройке.

Главная улица обеспечивает связь жилых территорий с общественным центром. Ширина проезжей части главной улицы составляет 7 метров. С одной стороны улицы по всей её длине проходит тротуар для пешеходов шириной 1,5 метра.

Улицы в жилой застройке обеспечивают связь с главной улицей. Ширина её проезжей части составляет 6 метров, тротуар 1 метр. Радиусы закругления принимаются 6 метров.

5.3 Первая очередь строительства

Первоочередность строительства выбрана на основе необходимости связать жилые территории с общественным центром и обеспечить удобный въезд в поселение внешнего транспорта. Сначала строятся главные улицы поселения, затем улицы в жилой застройке.

Глава 6. Инженерное оборудование территории

  - 6.1 Инженерная подготовка территории

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территориях общего пользования допускается  открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1м.

  - 6.2 Водоснабжение

В настоящее время источником водоснабжения с. Аргаяш являются подземные воды. В населенном пункте эксплуатируются несколько независимых систем водоснабжения, имеющих разную ведомственную принадлежность.

МУП «Аргаяшское ВКХ» обеспечивает водоснабжение основной части жилой застройки Восточного района с. Аргаяш. Водоснабжение осуществляется от четырех водозаборных скважин, две из которых (№ 3997, № 3998) расположены на 0,5 км севернее площадки водопроводных сооружений. Скважины № 2893 и № 2894 находятся на расстоянии 3,5 км и 4,5 км, восточнее границы с. Аргаяш. Над скважинами установлены надземные павильоны  размером 3х3 м, в которых размещены станция управления, запорная арматура, пробооборные краны, устройства замера статического и динамического уровня и приборы измерения давления. Качество добываемой воды периодически не соответствует нормативу по следующим физико-химическим показателям: жесткость, содержание железа, мутность, цветность.

Существующая система водоснабжения не в состоянии обеспечить потребителей необходимым количеством воды надлежащего качества. Это является фактором ограничивающим возможности развития с. Аргаяш, как на ближайшую так и на долгосрочную перспективу.

В качестве возможного варианта дополнительного источника водоснабжения рассматривается участок, расположенный в 9 км западнее с. Аргаяш, где в результате изучения Восточно-Аргаяшского месторождения облицовочного камня были получены результаты, позволяющие рассматривать данный участок как благоприятный для организации водозабора и добычи подземных вод. Для окончательного выбора этого участка для организации подземного водозабора необходимо продолжение поисково-разведочных работ. Также для выбора источника водоснабжения необходимо проведение работ по сбору данных,  в соответствии с требованием ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». Количество проектируемых скважин, их размещение и производительность будет определяться на последующих стадиях проектирования.

До принятия решения о переходе на новый источник водоснабжения, в качестве первоочередных мероприятий необходимо проведение работ по обследованию существующих скважин на предмет выяснения причин снижения дебета и выполнению работ по увеличению дебета.

Существующие водозаборные скважины, для которых невозможна организация ЗСО (скважины ж/д) необходимо исключить из списка источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и использовать как источники технической воды.

  - 6.3 Канализация

Канализование поселения делится на канализование индивидуальных участков, канализование общественных зданий и промтерритории.

Канализование участков осуществляется  в герметичную выгребную яму, с последующим вывозом сточных вод в место согласованное с комитетом по экологии.

Канализация общественных зданий осуществляется в локальные очистные сооружения на группу зданий.

6.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение частных домов следует предусмотреть от индивидуальных автономных систем на жидком и твердом топливе, к которым относятся: источники теплоснабжения (котел, печь и др. при устройстве печей  и каминов следует выполнять требования СНиП 2.04.05-91).

6.5 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории следует предусматривать от районной энергетической системы. Проектом  предусматривается установка четырех трансформаторных подстанции.

6.6 Санитарная очистка территории

На территории поселения и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Для неутилизируемых твердых бытовых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования предусмотрены площадки для мусорных контейнеров, которые размещаются на расстоянии не ближе 20 м от индивидуальных участков, границ детских учреждений и общественных зданий. Вывоз ТБО осуществляется на организованный полигон твердых бытовых отходов. Место полигона согласовывается с Администрацией сельского поселения

6.7 Пожаротушение

На территориях поселения для противопожарного водоснабжения предусмотрены водопроводные сети с пожарными гидрантами.

Для поселения с числом жителей 2000 человек расчетное число одновременных пожаров принимается -1. расход воды на наружное пожаротушение в поселении на один пожар принят в количестве 10 литров в секунду.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск  насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления ( на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Прокладку пожарного водопровода следует предусматривать под автомобильными дорогами. Пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части. При расходе воды 10 литров в секунду достаточно использование одного гидранта.

6.8 Вертикальная планировка

Вертикальная планировка в проектируемой территории отсутствует. На территориях с плоским рельефом сток поверхностных вод затруднен. Всё это способствует повышению уровня грунтовых вод и без того высоко стоящих.

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существующих и проектируемых улиц. В высотном отношении все улицы должны быть решены с максимальным приближением к существующему рельефу при условии обеспечения стока поверхностных вод с территории.

В зоне новой застройки вертикальная планировка должна быть решена с небольшим превышением территории застройки над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. Затем вода ливневой канализации направляется на локальные очистные сооружения.

Охрана окружающей среды

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли – основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и является важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечит нормальные экологические условия.

Строительство ливневой, дренажной сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории должны обеспечивать организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключить загрязнение водоёма, а также исключить инфильтрацию поверхностного стока в грунт.

6.9 Устройства связи

В настоящее время населению с. Аргаяш предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная стационарная связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь.

Стационарный телефон с выходом на межгород предоставляет ОАО «Ростелеком». В 2012 г. общая монтированная емкость стационарной связи составила 4862 номеров. Уровень телефонизации населения – 35 %. АТС размешается по адресу ул. Комсомольская 27. За последний год произошел 5 % отсев стационарных телефонов.

Услуги сотовой связи предоставляют операторы «U-tel», «ТЕЛЕ-2», «МТС», «БИЛАЙН»,  «МЕГАФОН».

Услуги телевидения и радиовещания предоставляют операторы ОРТПЦ, ОАО «Ростелеком». Охват населения телевизионным и радиовещанием в селе составляет 100 %.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Челябинской области (УФПС), которая динамично развивается. Отделение почты находится по адресу ул. Комсомольская 10.

В настоящее время в почтовых отделениях связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают интернет услуги.

Доступ в Интернет предоставляется в двух видах:

- проводной интернет – ОАО «Ростелеком»;

- беспроводные модемы – «U-tel», «ТЕЛЕ-2», «МТС», «БИЛАЙН», «МЕГАФОН».

Глава 7. Технико-экономические показатели

Площади  территории:

- проектируемой – 60 га;

- площадь застройки – 32 га;

- площадь под территории общего назначения – 10.4  га;

-  уличная сеть, территория кладбища и охранные зоны ЛЭП и кладбища - 17.6 га

Участки в 1 очереди    -  177 участков

Участки в 2 очереди    -   32 участков

Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства 957 кв.м   и  максимальная площадь 2224 кв.м

Средняя площадь земельных участков составляет 1400-1500 кв.м