ПК  «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

ШИФР: 293-11-11

ЭКЗ. 1

РАЗРАБОТКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

«КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ с. АРГАЯШ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (КОРРЕКТИРОВКА)

с. АРГАЯШ

АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Т О М  1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию проекта Генерального плана)

Заказчик: Администрация Аргаяшского сельского поселения

Аргаяшского муниципального района Челябинской области

Директор института					          В. В. Кукарин

Главный архитектор института			                А. Г. Буров

Начальник ОГП                                                                   А. А. Серебровский

Главный инженер проекта				                А. М. Кожевников

Главный архитектор проекта	               Н. Ф. Зырянова

г. Челябинск 2012 г.

Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» отделом генерального плана

Ответственные  исполнители  по  разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Инженеры Кожевников А.М. Юдина Е.И. | 1, 2, 3, 4.3-4.5, 5, 7 |  |
| Архитектор Зырянова Н.Ф. | 3.3, 4.1, 4.2, 5 |  |
| Инженер Стрельникова С.Ю. | 4.6 |  |
| Инженер Шишов М.В. | 4.7, 4.8 |  |
| Инженер Сазонова Л.М. | 4.9, 4.10 |  |
| Инженер Попов А.Е. | 4.11 |  |
| Инженер Сартакова Л.Ю. | 4.12 |  |
| Инженер Бунькова Н.Л. | 2, 6 |  |
| Архитекторы Зырянова Н.Ф. Гусева Л.Н. Инженер Сартакова Л.Ю. | Графическое оформление проекта |  |
| Мыльников Д.Ю. | Компьютерное обеспечение проекта |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта	4

Общая часть	5

I.  Цели и задачи территориального планирования с. Аргаяш	7

II. Описание мероприятий по территориальному планированию с. Аргаяш и последовательность их выполнения	8

1. Положение населенного пункта в системе расселения	8

2. Природные условия	8

2.1 Характеристика физико-географических и климатических условий	8

2.2 Гидрография	9

2.3 Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристики	10

2.4 Инженерно-геологическая оценка территории	11

2.5 Радиационная обстановка	12

2.6 Сейсмика	13

2.7 Особо охраняемые природные территории	13

Опорный план. Схема комплексной оценки территории	14

3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	15

3.1 Территория	15

3.2 Население	15

3.3 Комплексная оценка территории	16

3.4 Варианты территориального развития	17

Планировочная структура	18

4. Обоснование предложений по территориальному планированию	19

4.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура населенного пункта	19

4.2 Развитие территории природного комплекса	20

4.3 Развитие жилых территорий	21

4.4 Развитие социальной инфраструктуры	23

4.5 Организация производственных территорий	29

Схема транспортной инфраструктуры	31

4.6 Развитие транспортной инфраструктуры	32

Схема инженерной инфраструктуры (источники и магистральные сети)	44

4.7÷4.11 Развитие инженерной инфраструктуры	45

4.7   Водоснабжение	45

4.8   Водоотведение	57

4.9   Теплоснабжение	61

4.10 Газоснабжение	66

4.11 Электроснабжение и связь	70

Схема инженерной подготовки территории	72

4.12 Инженерная подготовка территории	73

Схема функционального зонирования территории.

Карта границ зон с особыми условиями использования территории	82

5. Функциональное зонирование территории	83

6. Мероприятия по охране окружающей среды	...87

7. Основные технико-экономические показатели проекта	94

СОСТАВ  ПРОЕКТА

А. Часть первая (пояснительная часть) – Положения о территориальном планировании:

Том 1. Генеральный план (корректировка) с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области. Пояснительная   записка (материалы по обоснованию проекта Генерального плана)

Том 2. Генеральный план (корректировка) с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области. Пояснительная записка (основные положения).

Б. Часть вторая (графические материалы) – Карты (схемы):

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок для всех чертежей:

село Аргаяш. Генеральный план (корректировка)

        - Подзаголовки чертежей и схем (масштаб):

1. Опорный план. Схема комплексной оценки территории, М 1:5000

2. Планировочная структура, М 1:5000

3. Схема транспортной инфраструктуры, М 1:5000

4. Схема инженерной инфраструктуры (источники и магистральные сети), М 1:5000

5. Схема инженерной подготовки территории, М 1:5000

6. Схема функционального зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:5000

ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области, в соответствии с:

- Заданием № 1 на разработку градостроительной документации: «Корректировка генерального плана и разработка правил землепользования и застройки с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области», утвержденным Главой Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области от 27.07.2011 г.;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», которые приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 29.10.2002 г. № 150, включены в Систему нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 27.02.2003 г. № 27, зарегистрированы Минюстом России от 12.02.2003 г. (регистрационный номер 4207).

Необходимость корректировки Генерального плана с. Аргаяш обусловлена тем, что Генеральный план, разработанный в 1980 году, не отвечает современным условиям хозяйствования, предопределенным развитием рыночной экономики, появлением различных форм собственности и не может служить основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства.

Разработка проекта основывается на комплексе исходных материалов, статистических данных, предоставленных службами, управлениями Администраций Аргаяшского сельского поселения и Аргаяшского муниципального района Челябинской области. Кроме того, работа опирается на различные, ранее утвержденные документы прогнозного характера, статьи, отчеты по тематике современного подхода обеспечения устойчивого развития населенного пункта.

Основные из них:

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки с. Аргаяш («Челябинскгражданпроект», 1980 г.);

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования  «Аргаяшский район» Челябинской области до 2020 года (решение Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района № 101 от 22.10.2008 г.);

- Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденная Постановлением Законодательного собрания Ч/О, № 890 от 25.10.2007 г.;

- Схема территориального планирования Челябинской области (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2008 г., постановление Правительства Челябинской области об утверждении СТП ЧО № 389-П от 24.11.2008 г.);

- Схема территориального планирования Аргаяшского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2010 г., Решение Собрания депутатов АМР № 42-1 от 18.05.2011 г.).

В проекте рассмотрены основные предпосылки, пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния населенного пункта.

Расчетные сроки проекта:

- Исходный год – 2012 г.;

- I очередь – 2017-2022 г.;

- Расчетный срок – 2035-2040 г.

Генеральный план является основой для комплексного решения вопросов инженерного, транспортного, социально-экономического развития населенного пункта; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; для последующей разработки целевых программ.

I. Цели и задачи территориального планирования с. Аргаяш

Основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст. 23, ч. 2, подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам.

Содержательно «Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий городских и сельских поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию».

В соответствии с назначением основного градостроительного документа задачами территориального  планирования населенного пункта являются:

- разработка основных направлений развития территории, предложений по совершенствованию планировочной структуры населенного пункта, с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, сохранения объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых территорий, численности населения;

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон;

- разработка предложений по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, по организации производственных зон;

- разработка предложений по сохранению и воспроизводству природно-ландшафтного комплекса населенного пункта; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- определение мер по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции; по охране окружающей среды;

- определение мер по защите территорий населенного пункта от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение территории резерва для развития населенного пункта;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, благоприятные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.).

II. Описание мероприятий по территориальному планированию

с. Аргаяш и последовательность их выполнения

1. ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Село Аргаяш является административным центром Аргаяшского муниципального района и центром Аргаяшского сельского поселения.

При строительстве в 1890-х годах Транссибирской железной дороги на участке Екатеринбург – Челябинск была создана станция Аргаяш с пристанционным поселком. В переводе с башкирского "аргаяш" означает "солнечный берег".

Аргаяш расположен в 56 км от областного центра г. Челябинска. По территории населенного пункта проходит ветка Южно-Уральской железной дороги, сеть внешних дорог, имеющих выходы на автодороги международной сети (Е-30, АН-6, АН-7) и федерального значения (М-5).

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Характеристика климатических условий приводится по наблюдениям Аргаяшской метеостанции. По природным условиям Аргаяшский муниципальный район относится к IВ климатическому району с большой амплитудой колебаний температуры воздуха.

Средняя годовая температура составляет +1,7 °С, по данным многолетних наблюдений зафиксированы абсолютный минимум -45 °С и максимум +39 °С. Амплитуда колебаний между абсолютным минимумом и максимумом температур воздуха составляет 84 °С .

Таблица 2.1.1

|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средне-месячная | -15,4 | -14,1 | -8 | +2,6 | 11 | 16,3 | 17,8 | 15,8 | 10 | 2 | -6,5 | -12,9 | 1,6 |
| абсолютный максимум | 5 | 7 | 12 | 27 | 34 | 35 | 39 | 36 | 30 | 26 | 14 | 5 | 9 |
| абсолютный минимум | -44 | -45 | -40 | -26 | -10 | -1 | 2 | -1 | -9 | -23 | -40 | -43 | -45 |

Самым теплым месяцем является июль, самым холодным – январь. Первые заморозки отмечаются между 8 сентября и 13 октября, последние – 27 апреля – 11 июня. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней. Расчетная глубина промерзания грунта принимается – 2,0 м

Среднегодовое количество осадков составляет 394,4 мм при максимальном количестве – 451,1 мм и минимальном – 276,6 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы, наименьшее – в зимние; максимум осадков приходится на июль, минимум – на март.

Среднемесячное количество осадков в мм в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,6 | 17,9 | 14,6 | 16,7 | 29,2 | 58,1 | 76,1 | 54,8 | 39,4 | 31 | 19,7 | 18,3 | 394,4 |

Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре, разрушается в апреле. Высота снежного покрова достигает максимума в марте – 68,0 мм

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 70,9 %, максимума относительная влажность достигает в зимние месяцы – в декабре, январе и снижается до 54,6 % в мае, самом сухом месяце года.

Средняя месячная и годовая относительная влажность в %.

Таблица 2.1.3

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77,6 | 76,5 | 74,0 | 65,4 | 54,6 | 60,6 | 69,7 | 72,8 | 72,3 | 74,0 | 76,7 | 77,2 | 70,9 |

Чаще всего в течение года повторяются ветры западного, юго-западного и южного направлений (соответственно 25,2; 18,9; 16,6 %). Эти ветры являются господствующими весь год, лишь в мае, июле, июне и августе к западным ветрам присоединяются северо-западные, из них самыми постоянными и сильными остаются ветры западного направления.

Распределение среднегодовой скорости ветра и повторяемости ветров в % к общему числу наблюдений по месяцам.

Таблица 2.1.4

| Месяцы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость, м/с | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,5 |
| Повторяемость, % | 8,3 | 7,8 | 8,4 | 8,1 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 9 | 8,4 | 8,4 | 100 |

#### 2.2 ГИДРОГРАФИЯ

По природным условиям Аргаяшский муниципальный район относится к лесостепной зоне Челябинской области, для которой характерны большое количество озер, развитая речная сеть.

Озеро Аргаяш принадлежит к Зауральскому лимнологическому району. По происхождению относятся к эрозионно-тектоническому типу. Озерная котловина имеет овальную форму в плане и корытообразную – в поперечном разрезе. Берега – невысокие. Максимальные глубины не превышают 10 м, средние – 3-5м. Главную роль в водном балансе озера играют приток с водосборной площади и испарение (75 %).

Недостаточность увлажнения приводит к увеличению амплитуды колебаний уровня озера. Сезонные колебания составляют в среднем 30-40 см. Весной уровень поднимается на 10-15 см, в отдельные годы на 20-25 см. Максимальных отметок он достигает в первой половине мая, затем следует спад уровня до 20-30 см, а в засушливые годы до 40-50 см. Наиболее низкий уровень наблюдается в октябре-ноябре, а в годы с дождливым летом минимальный уровень приходится на зиму.

Озеро богато органической жизнью, в прибрежной части зарастает мягкой и жесткой растительностью.

Центральную часть села пересекает постоянно действующий ручей, который дренирует заболоченный участок. Ширина ручья и глубина изменяются в зависимости от времени года и количества осадков.

# 2.3 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.3.1 РЕЛЬЕФ

Село Аргаяш расположено на Зауральской равнине между Уральскими горами и Западно-Сибирской низменностью. Это спокойная полого-волнистая, наклоненная к озеру Аргаяш равнина. Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах от 242,0 м до 268,0 м. Имеются небольшие впадины, занятые блюдцеобразными озерами, часто заболоченными.

Слабо выраженные в рельефе террасы к западу от озера Аргаяш снивелированы и частично приподняты насыпными грунтами. Восточную часть села пересекает постоянно действующий ручей.

2.3.2 ОБЩЕЕ ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В геологическом отношении территория приурочена к зоне развития палеогеновых песчано-глинистых отложений, которые залегают на коре выветривания метаморфического комплекса пород верхнего силура.

Локально верхняя часть разреза сложена делювиальными и озёрными суглинками, почвенным слоем. Сводный геолого литологический разрез представлен (сверху-вниз):

- насыпной грунт (почва, щебень, песок, иногда обломки кирпича, опилки) с мощностью слоя от 0,4 до 1,5 м;

- почвенный слой мощностью от 0,2 до 0,8 м;

- суглинок делювиальный серовато-желтого, бурого, буровато-коричневого, зеленовато-желтого цвета мощностью до 6,0 и более метров;

- глина палеогеновая зеленовато-желтого цвета с включением щебня до 30-40 % мощностью до 40 м;

- глина алювиальная ярко-желтая, ярко-желтая, зеленовато-серая, запесоченная с мелкой галькой кварца;

- дресвяно-щебенистый грунт представленный обломками алевролитов и песчаников с суглинистым заполнителем до 20 %, грязно-серого цвета с прослойками ожелезнения с 7,0 м – щебень алевролитов крупный (от 5 до 15 см.).

2.3.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ

- Насыпные грунты развиты на территории застройки, автодорогах, железной дороге и т. п.

- Глины иловатые развиты локально. Представляют собой образования мелких болот низинного типа. Грунт черного цвета с содержанием растительных остатков. Консистенция грунтов текучая. Использовать грунты в качестве основания под сооружения не рекомендуется.

- Суглинки делювиальные. Консистенция их твердая. Среднее значение коэффициента пористости 0,65. Условное расчетное давление – 0,23 МПа, объемная масса – 1,8 т/м3.

- Суглинки и пески озёрные вскрыты , в основном, на территории, прилегающей к озеру. Суглинистые грунты разного цвета часто опесоченные с редким гравием и галькой. Среди них часто залегают линзы песков белых, кварцевых, рыжих аркозовых, серых полиликтовых. Мощность линз в среднем составляет 0,2-0,4 м, но иногда от 0,5 до 2,0 м пески разнозернистые, но преобладают крупные, иногда с гнёздами гравелистых песков. Пески средней плотности с условным расчетным давлением 0,4 Мпа. Глинистые грунты по числу пластичности классифицируются как суглинки. Консистенция их твердая и тугопластичная, грунты ненабухающие и непросадочные. Объемная масса 1,96 т/м3, коэффициент пористости – 0,65. Условное расчетное давление для суглинков – 0,21 МПа.

- Суглинки палеогеновые участками слагают верхнюю часть разреза в интервале глубин 3,0-5,0 м. Грунты желтого, зеленовато-жёлтого цвета. По числу пластичности классифицируются как суглинки, консистенция их твердая и полутвердая.

Грунты ненабухающие и непросадочные. Объемная масса 2,0 т/м3, коэффициент пористости – 0,522, К0 – 0,32 МПа.

- Пески палеогеновые локально слагают разрез в интервале глубин 0,0-0,5 м. Грунты ярко-жёлтого, серовато-желтого цвета с прослойками глин. Пористость сложения грунтов средняя.

Объемная масса в рыхлом состоянии 1,27-1,36, в плотном – 1,55-1,62 т/м3, коэффициенты фильтрации соответственно 3,02-4,53 и 1,23-1,51 м. Углы естественного откоса сухого грунта 35-40 %, под водой 29-34 %. Условное расчетное давление – 0,2 МПа.

- Глины палеогеновые небольшими участками встречаются в интервале глубин 1,2-5,0 м. Глины серовато-жёлтого. зеленовато-желтого цвета. Грунты ненабухающие, непросадочные. Объемная масса 1,9 т/м3, коэффициент пористости – 0,88. Условное расчетное давление – 0,2 МПа.

- Дресвяно-щебенистые грунты локально встречаются на глубинах 1,9-6,0 м. Заполнитель суглинистый, условное расчетное давление – 0,6 Мпа.

2.3.4 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Подземные воды на исследуемой территории вскрыты почти повсеместно, но на всех участках на разных глубинах.

Воды ненапорные, представляют собой единый ненапорный горизонт, питание которого происходит за счет атмосферных осадков, поэтому в период обильных осадков уровень грунтовых вод повышается на 1,0-1,5 м. Водовмещающими породами являются палеогеновые отложения: пески, суглинки, глины, озерные: суглинки, пески, глины иловатые, элювиальные образования: суглинки, дресвяно-щебенистые грунты.

По химическому составу вода гидрокарбонатно-хлоридная, кальциево-магниевая, неагрессивная к бетонам любых плотностей на рядовом цементе. Коэффициенты фильтрации для водовмещающих пород: для песков – 2,5 м/сут., для суглинков и глин – 0,1 м/сут., для дресвяно-щебенистых грунтов – 3,4 м/сут.

2.4 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

С точки зрения геологических условий территория поселка пригодна для строительства. Учитывая особенности рельефа местности и гидрогеологические данные, выделены территории пригодные для строительства и территории ограниченно пригодные.

Освоение территорий пригодных для строительства не требует проведения специальных инженерных мероприятий. К ним относятся территории с уклонами поверхности от 0,4 % и выше и глубины залегания грунтовых вод более 3,0 м. Большинство таких участков расположено в пределах существующей застройки.

Освоение территорий ограниченно пригодных для строительства требует специальных инженерных мероприятий: устройство дренажей, ливневой канализации, усиленной гидроизоляции подвалов и т. п.. К ним относятся участки с уклонами поверхности менее 0,4 % с глубиной залегания грунтовых вод менее 3,0 м от дневной поверхности. Такие участки расположены преимущественно за пределами сложившейся застройки села, особенно к югу и западу от неё. Большинство из них заболочено. Чаще всего поверхностное заболачивание обусловлено пониженным рельефом местности и отсутствием условий для стока поверхностных вод.

Выводы

- Климатические условия не налагают особых ограничений на планировочную организацию территории. Расчетная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,7 м, для песчаных – 2,34 м, продолжительность безморозного периода – 120 дней.

- При размещении новых промышленных предприятий необходимо учитывать направление ветра.

- В геоморфологическом отношении территория относится к слабовсхолмленной аккумулятивной равнине и к террасам озера Аргаяш. К условиям, осложняющим строительство, относятся небольшие локальные заболоченности; болота мелкие, низинного типа. Других физико-геологических условий, осложняющих строительство, нет.

- В геологическом отношении территория села приурочена к зоне, развития палеогеновых отложений, которые залегают на коре выветривания метаморфического комплекса пород. Верхняя часть разреза сложена делювиальными и озерными суглинками, почвенным слоем.

- Подземные воды вскрыты повсеместно на разных глубинах. Воды ненапорные, по химическому составу – не агрессивные к бетонам и цементам.

- Грунты на большей части территории характеризуются средней коррозионной активностью.

2.5 РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Согласно данным Челябинского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, север территории Аргаяшского района захватывает периферийная часть Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС). Фиксируемые концентрации радиоактивных веществ наблюдались выше фона, однако не превышали значений допустимой объемной активности (ДОАнас..) по НРБ-99. Среднегодовые эффективные дозы населения контролируемых населенных пунктов были значительно ниже установленного НРБ-99 регламента дозы техногенного облучения для населения (1 м3 в/год), и составили от 0,022 м3 в/год (с. Аргаяш).

2.6 СЕЙСМИКА

Село Аргаяш входит в список населенных пунктов Российской Федерации, где возможны проявления 6-ти и 7-ми бальной сейсмической интенсивности со степенью сейсмической опасности В и С (приложение 1).

2.7 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории населенного пункта Особо охраняемых природных территорий нет.

Из объектов представляющих собой историко-культурную ценность на территории села расположен памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной Войны.

Опорный план. Схема комплексной оценки территории

3. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Для положительного решения задач выбора направлений дальнейшего развития (преобразования территорий) с. Аргаяш имеет следующие предпосылки:

- благоприятные природно-климатические условия;

- благоприятная экологическая обстановка;

- наличие свободных территорий для расширения населенного пункта;

- ресурсные возможности для  развития хозяйственной деятельности;

- близость с. Аргаяш к  областному центру г. Челябинску;

- прохождение по территории населенного пункта железнодорожной ветки ЮУЖД;

- наличие действующих внешних дорог, имеющих выходы на автодороги    международной сети (Е-30, АН-6, АН-7) и федерального значения (М-5).

Наряду с этим, сдерживающими развитие села  моментами являются:

- комплекс проблем, связанных с экономикой и занятостью населения;

- низкое качество питьевой воды, неудовлетворительное состояние систем водоснабжения;

- стагнирующее состояние некоторых предприятий;

- недостаточно развитые социальная и  инженерная инфраструктуры, низкий уровень благоустройства жилищного фонда.

### 3.1 ТЕРРИТОРИЯ

Площадь с. Аргаяш в существующих границах составляет 1217,3 га. Состав земель в границах села: территории жилых зон – 340,2 га (28 %), общественно-деловых – 32,3 га (3 %), производственных – 114,1 (9 %) рекреационных – 34,2 га (3 %), зон сельскохозяйственного использования – 116,7 га (9 %), транспортной и инженерной инфраструктуры – 88,3 га (7 %), специального назначения – 7,8 га (1 %) и прочие (в т. ч. естественный ландшафт, нарушенные, заболоченные) – 483,7 га (40 %). Часть территории площадью 21,1 га в северной части села попадает под 20 км зону влияния возможного радиоактивного заражения.

На основе анализа современного использования территории населенного пункта и его окрестностей были выделены территории благоприятные для жилищно-гражданского строительства – площадки с уклоном от 0,5 до 10 % – это свободные от застройки и ограничений территории естественного ландшафта.

3.2 НАСЕЛЕНИЕ

За последние годы по всему району миграционный прирост превышает естественную убыль населения и тем самым определяет рост численности населения в целом. В 2007 году в первые за последние пять лет итоги миграции – положительные,  данный показатель по сравнению с 2003  г. увеличился на 227 %.

Существующее положение

По данным администрации численность населения с. Аргаяш на исходный год составляет 10068 чел. Нестабильные социально-экономические и демографические процессы отрицательно сказываются на численности постоянного населения села, которая за последние 2 десятилетия в целом по селу сокращается. Коэффициент естественного прироста населения в 2010 г. имел положительное значение, однако коэффициент механического движения отрицательный, наблюдается значительный отток трудоспособного населения.

Естественное и механическое движение населения

Таблица 3.2.1

| Годы | Естественное движение |  |  | Механическое движение |  |  | Общий прирост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | родилось | умерло | прирост | прибыло | убыло | прирост |  |
| 2010 | 205 | 123 | 82 | 85 | 298 | -213 | -131 |

Проектное предложение

Перспективную численность населения будут определять не только  демографические  тенденции последнего времени, но и экономическое развитие села. При проведении комплексной политики по повышению уровня жизни населения (модернизация производств, размещение объектов отдыха и спорта, развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктур, способствующих расширению выбора сферы деятельности и созданию новых рабочих мест, улучшение жилищно-бытовых условий и т. д.) возможно прогнозировать улучшение демографической ситуации. Данные стратегические альтернативы установлены Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Аргаяшский район» до 2020 г. (решение Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 22.10.2008 г. № 101)

Расчетным сроком ныне разрабатываемого Генерального плана принимается достижение численности населения до 12,0 тыс. чел, в т. ч. на 1 очередь (2017-2022 г.г.) – стабилизация численности населения на уровне 10,5 тыс. чел.

3.3 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, СП 42.13330.2011 и действующими на момент разработки проекта СанПиНами и техническими регламентами устанавливаются следующие ограничения на использование территории:

- санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений);

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы общего пользования;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений, санитарно-защитные полосы водоводов;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Указанные ограничения приведены на чертеже «Опорный план. Схема комплексной оценки территории», М 1:5000.

Отображение границ ориентировочного размера санитарных, санитарно-защитных зон и расстояний от объектов до жилой застройки (в соответствии  с СП, СНиП, СанПиН):

- ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озера Аргаяш – 50 м, береговой – 20 м;

- ширина охранной зоны метеостанции 200 м;

- ширина санитарного разрыва от железной дороги – 100 м от оси крайнего железнодорожного пути;

- ширина охранной зоны в/в ЛЭП-110 кВ по 20 м, ЛЭП-35 кВ по 15 м в обе стороны от крайних проводов;

- ширина минимально-допустимых расстояний от магистрального газопровода – 150 м, от  ГРС – 175м;

- ширина минимально-допустимых расстояний от газопровода высокого давления – 10 м;

- ширина санитарно-защитной полосы магистрального водовода – 10 м в сухих грунтах по обе стороны, вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения – 100 м;

- санитарно-защитная зона очистных сооружений канализации – 200м;

- санитарно-защитные зоны коммунальных и промышленных предприятий от 15 до 1000 м в зависимости от класса опасности производства.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и прогнозировать возможное улучшение условий при застройке территории и ее эксплуатации.

Эколого-градостроительные требования к застройке и реконструкции территории, выдвинутые в Генеральном плане села, являются обязательными при выполнении любых проектных работ в пределах границ населенного пункта.

3.4 ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Исходя из природных особенностей местности и сложившейся градостроительной ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития с. Аргаяш являются:

- развитие жилых и общественных территорий для удовлетворения потребностей населения в жилищном строительстве, социальной и инженерно-транспортных инфраструктурах;

- территориальное обеспечение для развития малого и среднего бизнеса (с привлечением их  к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);

- развитие природного комплекса и рекреационных объектов (лесопарков, парков, скверов, объектов спорта и отдыха);

- осуществление мероприятий по повышению уровня санитарного, экологического состояния села, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планировочная структура

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

4.1 ПЛАНИРОВОЧНАЯ И АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ

СТРУКТУРА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Существующее положение

Сложившаяся планировочная структура села Аргаяш связана с историческими особенностями его формирования. Строительство транспортной железнодорожной магистрали Челябинск-Екатеринбург и автомобильной дороги Челябинск-Кыштым послужили причиной экономического и территориального роста села: из небольшого сельского поселка он превратился в административный центр муниципального района.

Характерными особенностями планировочной структуры села Аргаяш является следующее:

- членение территории поселка транзитными транспортными магистралями на три планировочных района: восточный, западный и южный;

- восточный планировочный район расположен вдоль железной дороги Челябинск-Екатеринбург в виде линейно-веерной структуры, ограниченной лесным массивом и озерами Аргаяш и Кара-Кульмяк;

- характер структуры застройки западного планировочного района имеет веерный характер с вытянутой геометрией кварталов к периферийной части застройки;

- южный планировочный район представлен отдельными структурными элементами, «нанизанными» на автодорогу Челябинск-Кыштым (поселок Молокозавода, ряд производственных предприятий, коллективные сады);

- застройка жилых территории преимущественно усадебная одноэтажная, кварталы 2-5-9 этажной застройки размещается в восточном планировочном районе вдоль улиц Ленина, 8 Марта и Октябрьская;

- административные центры и основные объекты обслуживания населения сосредоточены в центральной части села.

Проектное предложение

Планировочная структура отражает направления градостроительного развития и функционального зонирования территории населенного пункта, определяющие наиболее рациональное взаимное размещение отдельных элементов села в целях создания наиболее удобных и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Основные критерии формирования благоприятной среды жизнедеятельности:

- рациональная планировочная и архитектурно-пространственная структура села;

- эффективность использования  территорий;

- развитость и доступность системы общественных центров;

- надежность и безопасность транспортной и инженерной инфраструктур;

- экологическая безопасность среды жизнедеятельности и устойчивость природного комплекса.

Генеральным планом предусматривается:

- развитие планировочной структуры и архитектурно-пространственной композиции села с учетом его исторически сложившейся структуры;

- размещение нового строительства на свободных территориях в западном планировочном районе, как наиболее благоприятном;

- приоритетными намечается усадебная и коттеджная застройка;

- завершение кварталов малоэтажной застройки в северной части восточного планировочного района по ул. Березовая и строительство новых в западном планировочном районе по улицам Проектная-1, Проектная-2;

- упорядочение существующих кварталов усадебной застройки села и благоустройство ее территорий;

- реконструкцию кварталов ветхой жилой застройки;

- организация единой системы обслуживания населения, строительство комплексных центров обслуживания в западном планировочном районе;

- создание внутренней транспортной инфраструктуры, призванной решить проблему организации крепкой связи ранее разобщенных частей села;

- организация кольцевого транспортного движения по основным магистральным улицам, объединяющим места массового посещения: общественные и административные центры, железнодорожный и автомобильный вокзалы, стадионы, парки отдыха, наиболее крупные производственные предприятия села.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Архитектурно-пространственная композиция раскрывает идею развития и раскрытия основных линейно-пространственных форм от плотно застроенной центральной части  села к окружающим природным ландшафтам. Это улицы: Ленина; Комсомольская; 8 Марта-Октябрьская; Полевая; Пролетарская-Проектная-2; Интернациональная-Проектная-3. Композиционными средствами, такими как: разнообразие и ритмическое построение архитектурных форм, их положение в пространстве, чередование открытых и закрытых пространств,  включение в структуру жилой застройки систему  рекреационных пространств, наполненных массивами зеленых насаждений – создается эстетически наполненное качество архитектурной среды как гаранта благоприятного микроклимата для жизни, труда и отдыха населения.

4.2 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА

Природный ландшафт села представлен лесными массивами и лесными колками на фоне спокойного рельефа местности и водной глади озер Аргаяш и Кара-Кульмяк. 	Правильное и бережное использование окружающей природной среды в интересах села и его жителей – залог создания хорошего санитарно-гигиенического качества среды проживания, ландшафтной привлекательности села, благоприятного влияния на самочувствие человека.

Главной идеей проекта по развитию природного комплекса является создание системы рекреационных пространств на базе существующих лесных массивов, водных объектов, парков, скверов, бульваров и зеленых насаждений улиц села.

Из имеющихся зеленых насаждений общего пользования в селе имеются: парк по ул. 8 Марта, скверы по улицам Республиканская и Ленина.

Проектом предусматривается:

- максимальное сохранение существующих лесных массивов;

- создание непрерывной системы зеленых насаждений общего пользования, где слияние периферийных лесопарковых территорий с зелеными насаждениями селитебной территории создадут условия для вливания потока свежего воздуха  в жилую среду;

- благоустройство прибрежной территории озера Аргаяш с разбивкой прогулочных дорожек и площадок отдыха;

- развитие системы зеленых насаждений общего пользования как в районах нового строительства, так и  на территориях существующей застройки с реконструкцией, благоустройством и озеленением существующих парков и скверов;

- благоустройство территорий в местах пониженного рельефа местности, вокруг небольших озер;

- организация и озеленение санитарных и санитарно-защитных зон от производственных предприятий;

- организация мемориального парка на базе ныне действующего кладбища (после его закрытия) и включение его в общую рекреационную систему зеленого шлейфа западного планировочного района;

- с целью повышения устойчивости лесных массивов к антропогенным нагрузкам, предусматривается четкое функциональное зонирование территории, высокий уровень благоустройства с соблюдением санитарного и противопожарного расстояний.

4.3 РАЗВИТИЕ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ

На исходный год жилой застройкой занято 340,2 га. Общая площадь жилого фонда составляет 196,8 тыс. м2. Застройка представлена среднеэтажной, малоэтажной многоквартирной и индивидуальной усадебной и коттеджной застройкой с приусадебными земельными участками. Распределение жилищного фонда села по этажности (в % от всего фонда):

- среднеэтажный – 30,8 тыс.м2  (16 %);

- малоэтажный многоквартирный – 35,5 тыс.м2  (18 %);

- усадебный и коттеджный – 130,5 тыс.м2  (66 %).

Средняя жилищная обеспеченность составляет 19,5 м2 жилой площади на человека, плотность населения на территории жилых кварталов – 30 чел/га, средняя плотность жилого фонда 578 м2/га.

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения в качественном жилье и в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных от застройки площадок в границах территории села, привлекательных по природно-ландшафтным характеристикам;

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов в пределах существующих земельных участков).

На основании вышеизложенного Генеральным планом планируется следующее преобразование, развитие жилых территорий села:

- увеличение территорий малоэтажной многоквартирной застройки с 7,6 до 74,4 га;

- увеличение территорий усадебной застройки с 328,9 до 658,0 га.

В настоящее время интенсивно ведется строительство индивидуального жилья в микрорайоне массовой застройки «Северный», Генеральным планом предлагается освоение свободных территорий в западном  и юго-западном направлениях и новое строительство на завершении существующих кварталов.

Параметры жилых территорий определены, исходя из условий, что за расчетный период Генерального плана составят:

- прогнозируемые объемы жилищного строительства – не менее 285,0 тыс.м2 общей площади (при обеспечении каждой семьи отдельной квартирой или индивидуальным домом и общей площадью не менее 35 м2 на человека);

- структура нового жилищного строительства – 40 % – малоэтажный фонд (112,0 тыс.м2), 60 % – усадебный и коттеджный (173,0 тыс.м2 ).

В таблице 4.3.1 отражено движение жилого фонда за расчетный период и динамика численности населения села.

Движение жилого фонда

Таблица 4.3.1

| Показатели, единицы измерения | Западный район | Восточный район | Всего по нас. пункту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд, тыс м2 общей площади |  |  |  |
| 1.1 Наличие на исходный год, всего, в том числе: | 46,3 | 150,5 | 196,8 |
| 5 этажные | - | 30,8 | 30,8 |
| 2-3 этажные | 1,1 | 34,4 | 35,5 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 45,2 | 85,3 | 130,5 |
| 1.2 Объем строительства за период, всего, тыс. м2 |  |  |  |
| 1.2.1. Новое строительство, всего, в том числе: | 269,0 | 16,0 | 285,0 |
| 2-3 этажные | 112,0 | - | 112,0 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 157,0 | 16,0 | 173,0 |
| из них: на I очередь | 104,0 | 16,0 | 120,0 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 104,0 | 16,0 | 120,0 |
| на расчетный срок | 165,0 | - | 165,0 |
| 2-3 этажные | 112,0 | - | 112,0 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 53,0 | - | 53,0 |
| 1.3 Жилищный фонд по периодам |  |  |  |
| на I очередь, всего, в том числе: | 150,3 | 166,5 | 316,8 |
| 5 этажные | - | 30,8 | 30,8 |
| 2-3 этажные | 1,1 | 34,4 | 35,5 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 149,2 | 101,3 | 205,5 |
| на расчетный срок, всего, в том числе: | 315,3 | 166,5 | 481,8 |
| 5 этажные | - | 30,8 | 30,8 |
| 2-3 этажные | 113,1 | 34,4 | 147,5 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 202,2 | 101,3 | 303,5 |
| 2. Численность населения, тыс. чел |  |  |  |
| 2.1 Исходный год, всего, в том числе: | 2,2 | 7,9 | 10,1 |
| 5 этажные | - | 1,6 | 1,6 |
| 2-3 этажные | 0,1 | 1,8 | 1,9 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 2,1 | 4,5 | 6,6 |
| 2.2 На I очередь, всего, в том числе: | 3,8 | 6,7 | 10,5 |
| 5 этажные | - | 1,3 | 1,3 |
| 2-3 этажные | 0,1 | 1,4 | 1,5 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 3,7 | 4 | 7,7 |
| 2.3 На расчетный срок, всего, в том числе: | 7,2 | 4,8 | 12,0 |
| 5 этажные | - | 0,9 | 0,9 |
| 2-3 этажные | 2,9 | 0,9 | 3,8 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 4,3 | 3,0 | 7,3 |

Развитие и преобразование жилых территорий, предусматриваемые Генеральным планом, должно сопровождаться комплексом санитарно-гигиенических и благоустроительных работ. В связи с отсутствием топосъемки и геологических исследований на новые территории размещения застройки, обязательным условием является предварительные инженерные изыскания.

Вывод

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- увеличение территории населенного пункта в 1,5 раза с 1217,3 до 1865,2 га;

- увеличение жилых территорий в 1,5 раза с 340,2 до 736,1 га;

- увеличение жилищного фонда в 2,4 раза со 196,8 до 481,8 тыс. м2 общей площади;

- увеличение жилищной обеспеченности в 1,3 раза с 19,2 до 40 м2 /чел.

### 4.4 РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

Существующее положение

Село Аргаяш располагает достаточно развитой сетью социальной инфраструктуры. Наряду с учреждениями социально-гарантированного уровня, в городе функционируют: детская школа искусств, дворец культуры, стадион с трибунами и др. (см. таблицу 4.4.1-6). Как следует из таблицы, сеть учреждений обслуживания  представлена практически всеми видами объектов. Однако в целом по селу существует дефицит мест в детских дошкольных учреждениях и отсутствует физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.

Проектное предложение

Дальнейшее развитие системы культурно-бытового обслуживания села предусматривается с тем, чтобы способствовать:

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, объекты здравоохранения) и их размещения в соответствии с нормативными радиусами обслуживания;

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т. ч. нового строительства, коммерческой, деловой и обслуживающей сферы;

- созданию развитой и многопрофильной социальной инфраструктуры, за счет строительства физкультурно-спортивных центров, магазинов, сети кафе и размещению объектов бытового обслуживания;

- развитию рекреации и сферы отдыха, за счет создания парков и зон организованного массового отдыха людей;

- в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

4.4.1 ОБРАЗОВАНИЕ

В настоящее время сеть системы образования представлена общеобразовательными  школами МОУ АСОШ № 1, № 2 и вечерней школой на 1266 учащихся в общем, пятью детскими садами, рассчитанных на 530 мест  в целом (фактически посещает 657 детей), объектами дополнительного внешкольного образования – это детская школа искусств на 396 учащихся. Все объекты образования находятся в удовлетворительном состоянии.  В сфере начального профессионального образования функционируют ГБОУ СПО Аграрный техникум на 240 учащихся и филиал н а 80 студентов..

Особенность планировки населенного пункта в том, что его на две части разделяет железная дорога, что создает повышенную опасность пешеходной доступности до учреждений образования. Таким образом размещение объектов и новое строительство проводится с учетом данной особенности и нормативного радиуса обслуживания учреждений.

Развитие системы дошкольного и общего образования предусматривается за счет:

- сохранение и укрепление материально-технической базы учебных заведений;

- оснащения современным методическим оборудованием;

- капитальных ремонтов  учреждений.

на I очередь:

- строительства детского сада на 230 мест;

- строительства начальной школы на 152 учащихся;

на расчетный срок:

- строительства детского сада на 280 мест;

- строительства общеобразовательной школы на 1000 учащихся.

Все объекты размещаются в Западном планировочном районе.

На весь период проектирования развитие системы внешкольного образования за счет создания детских клубов, кружков детского творчества и т. п., в том числе, при общеобразовательных школах.

4.4.2 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На исходный год в селе функционирует МБУЗ Аргаяшская ЦРБ на 152 койки, поликлиника при больнице на 800 пос./смену в и станция скорой медицинской помощи на 4 спец. автомобиля. Эти объекты расположены на объединенной территории медгородка по ул. Ленина 50а. По ул. 2-ая Лесная находится структурное подразделение ГБУЗ областной туберкулезной больницы г. Копейска со стационаром на 60 коек и амбулаторное отделение на 30 пос/смену.

Социальное обслуживание населения осуществляет управление социальной защиты.

Дальнейшее развитие, укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений с. Аргаяш осуществляется как за счет реконструкции модернизации и обеспечения учреждений современным медицинским оборудованием, так и за счет строительства новых объектов:

на расчетный срок:

- строительства в Западном планировочном районе поликлиники на 130 пос./сутки и размещения на сопутствующей территории 1 автомобиля скорой медицинской помощи;

- строительство дома интерната для детей инвалидов и дома интернатов для престарелых и инвалидов в Западном планировочном районе.

4.4.3 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

На сегодняшний день в селе функционирует стадион с трибунами, спортплощадки и спортивные залы при школах. Отсутствует многофункциональный спортивный комплекс. Развитие материально-технической базы физкультуры и спорта предусматривается за счет:

на I очередь:

- размещение спортивного зала 162 м2 площади пола при строительстве начальной школы в Западном планировочном районе;

- строительства физкультурно-спортивного комплекса на пересечении ул. 8 Марта и ул. Ленина в Восточном планировочном районе

- организации спортивной зоны с площадками для спорта и отдыха населения на территории Западного планировочного района.

на расчетный срок:

- строительства спортивного комплекса с бассейном и размещение спортивной зоны с открытыми плоскостными сооружениями в Западном планировочном районе;

- размещения помещений для физкультурно-спортивной деятельности при реконструкции школ и новом строительстве образовательных учреждений;

- организации рекреационных зон для размещения объектов отдыха и туризма вдоль оз. Аргаяш.

На весь период проектирования размещения спортивных площадок и т. д. вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной доступности объекта обслуживания не более 800 м и развития детского спорта и отдыха, путем открытия детских спортивных секций при общеобразовательных учреждениях.

4.4.4 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

В селе функционируют: дворец культуры на 390 мест взрослая и детская библиотеки с книжным фондом 51,22 тыс. экземпляров, Храм-часовня Святого преподобного Сергия Игумена Радонежского. Все учреждения сохраняются на расчетный срок.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства предусматривается за счет:

на расчетный срок

- размещения помещений для организации культурного досуга населения в составе многофункциональных комплексов обслуживания населения, в Западном планировочном районе на 508 мест и создание библиотечного фонда на 8,78 тыс.экз.

4.4.5 КОММЕРЧЕСКИ-ДЕЛОВАЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ СФЕРЫ

Коммерчески-деловая и обслуживающая сферы, включающие торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлены на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики села, созданию дополнительных мест приложения труда.

На исходный год функционирует более 70 магазинов продовольственных и непродовольственных товаров на 6,3 тыс. м2 торговой площади, рынок на 1781 торговых мест, почта, филиалы банков, нотариальные конторы и юридические консультации, 8 предприятий питания (кафе, рестораны) на 352 места в целом, предприятия бытового обслуживания населения (парикмахерские, предприятия по ремонту обуви, бытовой техники, транспортных средств) на 35 рабочих мест, баня на 50 мест,

Генеральным планом предусматривается развитие сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания с увеличением емкости учреждений в целом по населенному пункту:

- торговли – до 8,66 тыс. м2 торговой площади;

- общественного питания – до 652 места;

- бытового обслуживания – до 85 рабочих мест.

На расчетный срок предусматривается размещение отделения связи, филиала банка и строительство гостиницы на 72 места в Западном планировочном районе.

4.4.6 ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

На исходный год в системе жилищно-коммунального обслуживания села функционирует пожарное депо на 4 спец. автомобиля.

Кладбище площадью 7,8 га расположено в Западном планировочном районе, вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на несанкционированную свалку в карьер, расположенный в северной части села.

В сфере коммунального обслуживания населения Генеральным планом предусматриваются территории для размещения:

- фабрики прачечной-химчистки производительностью 762 кг/смену на коммунальных территориях в Западном планировочном районе;

- пожарной части на 2 автомобиля в Западном планировочном районе;

- производственно-технической базы обслуживания жилищного фонда села на коммунальных территориях в Восточном планировочном районе.

Предусматривается закрытие существующего кладбища и преобразование его в мемориальный комплекс. Для организации  нового кладбища, обеспечивающего только с. Аргаяш, необходим участок площадью 3,0 га, размещение которого возможно на землях Аргаяшского муниципального района. Выбор площадки осуществляется по предложениям администрации поселения (района) и по согласованию с соответствующими экологическими службами.

Также необходимо провести рекультивацию существующей свалки, с организацией  вывоза ТКО на новый полигон, запроектированный в районе п. Ишалино.

Намечаемые Генеральным планом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры будут способствовать существенному улучшению условий жизнедеятельности населения, увеличению коммерческой эффективности, пополнению бюджета села, тем самым – повышению качества жизни населения.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания на расчетный срок произведен по показателям СП 42.13330.2011, с учетом  СП 30-102-99, социальных нормативов и приведен в таблице 4.4.1-6.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания

Таблица 4.4.1-6

### 4.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Существующее положение

На сегодняшний день территории предприятий и участков коммунально-складского назначения составляет 114,1 га.

Проектное предложение

Организация производственных территорий имеет цель – повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития села.

На обозримый период Генерального плана вероятностное развитие экономической базы с. Аргаяш предполагается следующим:

- реконструкция и модернизация производства на базе имеющихся производственных мощностей и фондов, привлечение инвестиций в расширение, техническое перевооружение существующих производств;

- совершенствование технологии производства и освоение новых видов продукции;

- расширение сферы сбыта и повышение качества производимой продукции;

- развитие производств потребительских товаров, развитие предприятий малого бизнеса, предпринимательства, как наиболее гибких в плане изменения технологии;

- развитие коммунальных территорий села;

- развитие растениеводства;

- вынос нефтебазы за пределы населенного пункта, в новую производственную зону к югу от с. Аргаяш, предусмотренной схемой территориального планирования Аргаяшского муниципального района;

- организация санитарно-защитных зон предприятий.

Размещение новых производственных площадок села на расчетный срок предусматривается на территориях, прилегающих к сложившимся производственным территориям с учетом наличия уже сформированной транспортной и инженерной инфраструктуры, положения розы ветров и возможностью организации санитарно-защитных зон.

На расчетный срок генплана планируется увеличение площади производственных зон  со 114,1 до 245,6 га, в том числе с организацией санитарно-защитных зон площадью 73,2 га.

Предложения по организации производственных территорий отражено на чертеже «Схема функционального зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории», М 1:5000.

Схема транспортной инфраструктуры

4.6 РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.6.1 ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Внешние грузовые и пассажирские перевозки с. Аргаяш в Аргаяшском муниципаль-ном районе Челябинской области обслуживаются автомобильным и железнодорожным транспортом.                                                                                                                           	Пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом осуществляются Челябинским аэропортом.                                                                 	                 	Трубопроводный транспорт представлен магистральным газопроводом высокого давления Челябинск-Петровск D1420 мм с ответвлением на ГРС с. Аргаяш.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

В настоящее время в с. Аргаяш одним из основных видов внешнего транспорта является автомобильный транспорт. Характеристика сети внешних автодорог представлена в таблице 4.6.1.1.

Таблица 4.6.1.1

| Наименование дороги | Значение а/дор. | Протяжен. общая / в том числе в границах села, км | Тип покрытия | Ширина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая | проезжейчасти |
| 1. Челябинск-Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым | обл. | 32,6/4,4 | а/б | 12 | 8 |
| 2. Аргаяш-Аязгулово-Новогорный | местн. | 17,1/2,1 | а/б | 8 | 6 |
| 3. Аргаяш-Кулуево | местн. | 32,5/1,0 | а/б | 10 | 7 |
| 4. Аргаяш-Худайбердинский | местн. | 13,7 | цем. | 9 | 6 |
| 5. Аргаяш-Нов. Соболева-Стар. Соболева | местн. | 14,5/0,9 | а/б | 8-10 | 6-7 |

Село Аргаяш связано с областным центром регулярными рейсами Челябинск- Аргаяш, кроме того через него проходят транзитные междугородные и пригородные автобусные маршруты: Челябинск-Кыштым, Челябинск-Новогорный, Челябинск-Верхний Уфалей, Челябинск-Касли, Челябинск-Миасс через Карабаш, Челябинск-Карабаш, Челябинск-Увильды, Челябинск-Кумкуль-Илимбетово, Челябинск-Байрамгулово, Челябинск-Вишневогорск, Челябинск-Чишма, Челябинск-Лесное озеро (санаторий).

Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки:

- пропуск транзитного автотранспорта по селитебным территориям;

- отсутствие инженерных сооружений (мостов, путепроводов) на пересечениях автодорог с магистральной железной дорогой;

- низкий уровень технического состояния сети автодорог местного значения.

Обслуживание рейсов в близлежащие населенные пункты осуществляет Аргаяшская  пассажирская колонна, расположенная по адресу: Рабочая 1а.

Автостанция расположена в капитальном здании на Привокзальной площади (Гагарина  62а).

Согласно схемам территориального планирования Сосновского и Аргаяшского муниципальных районов на расчетный срок и перспективу предусматривается строительство новых участков областных автодорог (регионального или межмуниципального значения),  исключающих пропуск транзитного транспорта по селитебным территориям. К ним относятся:

- участок а/д Челябинск-Кыштым («восточный обход с.Аргаяш»);

- участок а/д  Челябинск-Увильды (с юго-западной стороны);

- участок а/д  Чебаркуль-Аргаяш-Башакуль (с северо-западной стороны).

На расчетный срок сеть существующих внешних автодорог сохраняется с  качественным улучшением и расширением проезжих частей, соответствующих их  категориям.  В  пределах  города существующие внешние автодороги переходят в категорию поселковых дорог, их трассы запроектированы в обход селитьбы для пропуска транзитного грузового и легкового автотранспорта (см. чертеж «Схема транспортной инфраструктуры», М 1:5000).

На пересечении а/д Чебаркуль-Аргаяш-Башакуль с магистральной ж/д линией         Челябинск-Екатеринбург предусматривается строительство транспортного узла в двух уровнях, с путепроводом над железной дорогой.

Действующие маршруты междугородного и пригородного автобуса сохраняются с  увеличением количества рейсов на них. Для обеспечения рентабельности пассажирских перевозок необходимо создание гибкой системы в организации движения маршрутов и использование подвижного состава малой вместимости. Местоположение автостанции, пути  движения пригородных и междугородных автобусов в границах села показаны на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры», М 1:5000.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Железнодорожная двухпутная электрифицированная магистраль Челябинск-Екатеринбург проходит по центру села с северо-запада на юго-восток, разделяя его на две части. На этой линии в центре с. Аргаяш расположена ж/д станция «Аргаяш» III класса, имеющая в своем составе пассажирский вокзал, приемно-отправочный парк, пункт промывки вагонов, подъездные пути к промпредприятиям (см. чертеж «Схема транспортной инфраструктуры», М 1:5000).

На пересечении ж/д магистрали Челябинск-Екатеринбург с а/д Челябинск-Кыштым имеется охраняемый ж/д переезд, сохраняемый на расчетный срок.

«Стратегией развития Южно-Уральской железной дороги в рамках стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» планируется развитие скоростного железнодорожного движения на линии Челябинск-Екатеринбург.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Учитывая относительную близость с. Аргаяш к г. Челябинску, а также наличие регулярной связи автотранспортом, на расчетный срок проектом предусматривается сохранение существующего положения с полетами дальнего следования через Челябинский аэропорт.

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Проектом предусматривается организация санитарного разрыва от магистрального газопровода Челябинск-Петровск по 150 м в обе стороны.

4.6.2 ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Существующее положение

На планировочную структуру с. Аргаяш повлияли естественные (лесные массивы,  оз. Аргаяш, оз. Кара-Кульмяк, заболоченные территории) и искусственные (железная дорога,   санитарные разрывы) преграды, разделившие поселок на два района: Западный и Восточный.    Существующая улично-дорожная сеть имеет элементы радиально-кольцевой структуры, центром которой является Привокзальная площадь. Сложившаяся система улиц и дорог делит застройку на вытянутые кварталы размером 1,0-8,0 га.

Главными улицами села являются улицы Ленина и Комсомольская, имеющие выход на внешние дороги к п. Худайбердинский и д. Нов.Соболева соответственно.

В Восточном планировочном районе к основным улицам в жилой застройке в широтном направлении относятся Мичурина и Республиканская, в меридиональном – Гагарина, Пионерская, 8 Марта, Октябрьская, Рабочая, Куйбышева, Пушкина. Все перечисленные улицы имеют капитальные покрытия проезжих частей шириной 6-7 м.

Зеленые насаждения расположены на улицах: Республиканская, Гагарина, Октябрьская.

В Западном планировочном районе к основным улицам в жилой застройке в широтном направлении относятся: Пролетарская, Интернациональная, З. Космодемьянской, в меридиональном: К. Маркса, 1 Мая, Полевая. Улицы Полевая и Пролетарская имеют грунтовые покрытия проезжих частей, остальные – капитальные шириной 6-7 м.

Существующая плотность УДС составляет 5,7 км/км². Характеристика  существующей УДС представлена в таблице 4.6.2.1.

Данные по существующей улично-дорожной сети (УДС)

Таблица 4.6.2.1

| № | Показатели | Единица измерения | Количество на 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 69,1 |
| 2. | Общая площадь уличной сети, в том числе: - дороги - тротуары | тыс. кв. м -»- -»- | 414,6 385,4 29,2 |
| 3. | Протяженность улиц с твердым покрытием | км | 32,4 |
| 4. | Площадь улиц с твердым покрытием | тыс. кв. м | 259,2 |

К существующим инженерным сооружениям относятся два тоннеля под железной дорогой Челябинск-Екатеринбург, расположенные на пересечении с улицами Торфяников и Элеваторной и осуществляющие транспортные связи между Восточным и Западным планировочными районами. Габариты тоннелей не соответствуют нормативным, по ним возможен только пропуск легковых автомобилей.

Пешеходная связь между Восточным и Западным планировочными районами в настоящее время осуществляется с помощью двух пешеходных мостов над железной дорогой, расположенных в районе ж/д вокзала и ул. Степной.

Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявляет следующие недостатки:

- несоответствие нормативным габаритам существующих транспортных тоннелей под железной дорогой Челябинск-Екатеринбург;

- отсутствие благоустройства (газонов, тротуаров) на улицах усадебной застройки.

Проектное предложение

Проектируемая улично-дорожная сеть с. Аргаяш исключает имеющиеся недостатки и  решена с учетом:

- действующих норм (СП 42.13330.2011);

- сложившейся системы улиц;

- существующего рельефа и зеленых насаждений общего пользования;

- перспективного развития планировочной структуры рассматриваемой территории;

- обеспечения пешеходной доступности до остановок общественного транспорта;

- оптимального решения транспортных связей со всеми функциональными зонами и объектами соцкультбыта прилегающей территории.

Классификация УДС с. Аргаяш, в соответствии с СП 42.13330.2011 принята следующая:

- поселковые дороги;

- главная улица;

- улицы в жилой застройке (основные и второстепенные).

Поселковые дороги, запроектированные в обход селитьбы, осуществляют транспортную связь между внешними дорогами, жилыми и производственными зонами, предназначены для пропуска транзитного транспорта по территории населенных пунктов. К ним относятся:

- поселковые дороги на продолжении ул. Челябинской и ул. Рабочей вдоль железной дороги в Восточном планировочном районе, имеющие выход на юге к г. Челябинску и с. Бажикаева;

- поселковая дорога вдоль железной дороги в Западном планировочном районе, осуществляющая транспортную связь между областной а/д Чебаркуль-Башакуль и с. Аргаяш;

- поселковая дорога с юго-западной стороны (участок бывшей внешней дороги Аргаяш-Кузнецкое), осуществляющая транспортную связь с проектируемой областной а/д Челябинск-Увильды с производственными и жилыми территориями с. Аргаяш;

- поселковые дороги в юго-западной части села, имеющие выход к промтерриториям;

- поселковая дорога с северо-восточной стороны, выходящая на дорогу на Кара-Кульмяк.

Трасса главной улицы определена исходя из требований организации удобных  транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами  культурно-бытового обслуживания, с учетом направлений наиболее значительных  пассажиропотоков, пешеходной  доступности  до  остановок общественного транспорта: 500  м в капитальной застройке и 800 м в усадебной застройке. Её трасса пройдет по улицам: Челябинской-Гагарина-Ленина-8 Марта-Октябрьской-Вокзальной-Проектной-1, осуществит транспортную связь между общественными центрами Западного и Восточного планировочных районов, с ж/д вокзалом с автостанцией, будет иметь выход на поселковые дороги, которые, в свою очередь, имеют выход к промтерриториям и на внешние направления: на юге а/д Челябинск-Увильды, на севере а/д Чебаркуль-Башакуль, на востоке д. Аргаяш-Худайбердинский.

Сеть улиц местного движения представлена улицами в жилой застройке. Основные  улицы в жилой застройке запроектированы по направлениям с интенсивным движением транспорта, имеют выходы на главную улицу. Существующие основные жилые улицы сохраняются на расчетный срок (см. таблицу 4.6.2.2). Улица 8 Марта на участке от ул. Комсомольской до ул. Ленина предназначается для пешеходного движения. В Западном планировочном районе на расчетный срок и перспективу запроектированы новые основные улицы в жилой застройке: Проектные 2,3,4,5.

Второстепенные улицы в жилой застройке обеспечивают транспортные и пешеходные связи со всеми жилыми домами и объектами соцкультбыта, имеют выходы на основные жилые улицы и главную улицу.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц, где оно отсутствует.  Капитальные покрытия проезжих частей предусматриваются на главной улице, основных  улицах в жилой застройке и поселковых дорогах. На второстепенных улицах в жилой застройке намечаются усовершенствованные покрытия проезжих частей.

Характеристика проектируемой на расчетный срок УДС сети с. Аргаяш представлена ниже в таблице 4.6.2.2.

Характеристика улично-дорожной сети сети (УДС)

- Таблица 4.6.2.2

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существ. положение | на расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поселковые дороги |  |  |  |
| 1 | Дорога вдоль железной дороги в Восточном планировочном районе с выходом на а/д Челябинск-Аргаяш | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Дорога на продолжении ул.Рабочей с выходом на дорогу к с.Бажикаева | 0,4 | 0,7 |
| 3 | Дорога вдоль железной дороги в Западном планировочном районе с выходом на а/дЧебаркуль-Башакуль | - | 2,3 |
| 4 | Дорога на участке от а/д Челябинск-Увильды до ул.Челябинской | 2,5 | 2,5 |
| 5 | Поселковые дороги в юго-западной части с.Аргаяш общей протяженностью | 1,9 | 3,5 |
| 6 | Дорога с выходом на дорогу на Кара-Кульмяк | 0,4 | 0,4 |
| ИТОГО |  | 6,2 | 10,4 |
| ###### Главная улица |  |  |  |
| 1 | ул.Челябинская | 1,0 | 1,0 |
| 2 | ул.Гагарина (от ул.Челябинской до ул.Ленина) | 0,9 | 0,9 |
| 3 | ул.Ленина | 1,9 | 1,9 |
| 4 | ул. 8-Марта | 0,5 | 0,5 |
| 5 | ул. Октябрьская ( до ул.Вокзальной) | 0,9 | 1,3 |
| 6 | ул.Вокзальная (от ул.Октябрьской до ул.Проектной-1) | - | 0,3 |
| 7 | ул. Проектная-1 | - | 3,1 |
| ИТОГО |  | 5,2 | 9,0 |
| ###### Улицы в жилой застройке (основные) |  |  |  |
| 1 | ул. Мичурина | 1,0 | 1,0 |
| 2 | ул. Комсомольская | 2,0 | 2,0 |
| 3 | ул. Республиканская | 1,2 | 1,2 |
| 4 | ул. Пионерская – ул.8 Марта до ул. Ленина | 1,6 | 1,6 |
| 5 | ул. Рабочая | 1,1 | 1,1 |
| 6 | ул. Куйбышева | 0,9 | 0,9 |
| 7 | ул. Элеваторная | 0,8 | 0,8 |
| 8 | ул. Пушкина (от ул. Республиканской до дороги на Кара-Кульмяк) | 1,0 | 3,4 |
| 9 | Жилая улица между дорогами на Кара-Кульмяк и на Аязгулова | 0,9 | 0,9 |
| 10 | ул. Уральская | 1,0 | 1,0 |
| 11 | ул. Вокзальная (от ул. Уральской до ул. Мичурина за искл. участка главной улицы) | 0,7 | 1,6 |
| 12 | ул. Гагарина (от ул. Мичурина до ул. Ленина) | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Жилая улица с южной стороны п. Северный | 0,5 | 0,5 |
| 14 | ул. К. Маркса (от ул. Проектной-1 до поселковой дороги на юго-западе) | 0,9 | 2,9 |
| 15 | ул.1-Мая | 1,0 | 1,0 |
| 16 | ул. Полевая (от участка 1 очереди строительства до ул. З. Космодемьянской) | 1,8 | 3,7 |
| 17 | ул. Торфяников | 0,6 | 0,6 |
| 18 | ул. Пролетарская | 1,2 | 1,2 |
| 19 | ул. Интернациональная | 1,6 | 1,6 |
| 20 | ул. З. Космодемьянской | 1,1 | 1,1 |
| 21 | ул. Проектная-2 | - | 1,0 |
| 22 | ул. Проектная-3 | - | 1,0 |
| - ИТОГО (без учета второстепенных улиц в жилой застройке) |  | 21,4 | 30,6 |
| - ВСЕГО |  | 32,8 | 50,0 |

Габариты элементов поперечных профилей улиц и дорог устанавливаются с учетом их категорий, типа застройки, существующих линий застройки, а также действующих норм,  определяющих технические параметры профилей улиц.

Рекомендуемая ширина в красных линиях (в том числе проезжих частей):

- поселковых дорог 20 м (7-14 м);

- главных улиц 20-30 м (9-10,5 м);

- основных улиц в жилой застройке 15-20 м (7 м);

- второстепенных улиц в жилой застройке 10-15 м (6 м).

Существующие и сохраняемые улицы получают качественное изменение с  расширением проезжих частей, устройством газонов и тротуаров там, где они отсутствуют. Рекомендуемая ширина тротуаров на главных улицах 1,5-2,25 м; на улицах в жилой застройке 1-1,5 м.

На пересечениях улиц и дорог, при необходимости, устраивается светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.

На расчетный срок пересечение ул. Проектной-1 с железной дорогой Челябинск-Екатеринбург предусматривается в разных уровнях, пропуск автотранспорта намечается в тоннеле под железной дорогой. Все существующие инженерные сооружения сохраняются,   там где требуется, предусматривается их реконструкция.

Показатели проектируемой на расчетный срок улично-дорожной сети представлены в таблице 4.6.2.3.

Показатели проектируемой улично-дорожной сети (УДС) на расчетный срок

Таблица 4.6.2.3

| № п/п | Наименование и единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность УДС, км (без учета второстепенных улиц в жилой застройке), в том числе: | 50,0 |
| 1.1. | – главные улицы и поселковые дороги | 19,4 |
| 1.2. | – основные улицы в жилой застройке | 30,6 |
| 2. | Плотность УДС/ в т. ч. магистральной сети, (главных улиц и поселковых дорог) км/км2 | 3,4/1,5 |

На расчетный период Генерального плана предлагается строительство 17,2 км улиц и дорог с капитальным покрытием проезжей части, в том числе на первую очередь 10,5 км.

На первую очередь предусматривается строительство и благоустройство улиц в новой жилой застройке Западного планировочного района с капитальным покрытием проезжей  части, общей протяженностью 5,3 км, в том числе:

- ул. Проектная-1, протяженностью 0,7 км;

- ул. Проектная-2, протяженностью 0,7 км;

- ул. К. Маркса, протяженностью 1,4 км;

- ул. Полевая, протяженностью 1,2 км;

- ул. Торфянников, протяженностью 0,6 км;

- поселковая дорога вдоль ж/д, протяженностью 0,7 км.

На первую очередь в Восточном планировочном районе предусматривается новое строительство УДС, общей протяженностью 5,2 км, в том числе:

- ул. Вокзальной (от ул. Мичурина до ул. Уральской), протяженностью 2,1 км;

- поселковой дороги на продолжении ул. Рабочей до существующей дороги на Бажикаева, протяженностью 0,6 км;

- продолжение ул. Пушкина на участке от ул. Ленина до ул. Республиканской, протяженностью 0,8 км и на участке от ЖКХ до дороги на Кара-Кульмяк, протяженностью 1,7 км.

Кроме этого, в с. Аргаяш на первую очередь предусматривается реконструкция и благоустройство существующих жилых улиц с асфальтовым покрытием проезжих частей, общей протяженностью 7,1 км, в том числе:

- ул. Коммунистическая, протяженностью1,1 км;

- ул. Комсомольская, протяженностью 1,5 км;

- ул. Ленина, протяженностью 1,4 км;

- ул. Пролетарская, протяженностью 1,0 км;

- ул. Западная, протяженностью 0,7 км;

- ул. Зеленая, протяженностью 0,4 км;

- ул. Железнодорожная, протяженностью 0,3 км;

- ул. Чкалова, протяженностью 0,7 км.

Классификация, трассировка улиц и дорог, их функциональная взаимосвязь,  инженерные сооружения показаны на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры», М 1:5000.

4.6.3 ПОСЕЛКОВЫЙ ТРАНСПОРТ

Существующее положение

Существующий автомобильный парк с. Аргаяш на исходный год (2012) представлен: индивидуальным легковым транспортом, ведомственными грузовыми машинами и специальными автомобилями, пассажирскими автобусами.

Хранение легкового индивидуального транспорта осуществляется в боксовых гаражах и на приусадебных участках. Организованные автостоянки на проектируемой территории отсутствуют. Хранение и ремонт автобусов осуществляется в существующей пассажирской колонне (Рабочая, 1А), грузового транспорта – на территории предприятий, которым он принадлежит.

Заправка автотранспорта производится в с. Аргаяш в 5-ти существующих АЗС и в 2-х существующих АГЗС (см. подраздел «Легковой транспорт»).

Техническое обслуживание автотранспорта осуществляется в автосервисах и СТО,   расположенных в с. Аргаяш по улицам: Челябинской, Совхозной, К. Маркса, а также в  специализированных автосалонах г. Челябинска.

Характеристика по каждому из видов транспорта представлена ниже.

Проектное предложение

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий с. Аргаяш, безопасность и надежность внутрипоселковых и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований.

Эти задачи требуют развития единой транспортной системы города, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются:

- формирование транспортной системы, отвечающей требованиям автомобилизации с. Аргаяш;

- развитие системы внешнего и внутреннего транспорта;

- развитие системы хранения и паркования автомобилей и системы автосервиса.

Общий уровень автомобилизации на расчётный срок принят, согласно СП 42.13330.2011 (пп. 11.3) 380 ед/тыс.жит.; в  т. ч. индивидуальный легковой транспорт – 345, грузовой – 30, ведомственный легковой – 2, такси – 3. Уровень мототранспорта принят 100 ед./тыс.жит.

##### МАССОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

В настоящее время пассажирский внутри поселковый транспорт отсутствует.

Сеть МПТ на расчётный срок решена так, чтобы обеспечить удобные транспортные связи между жилыми зонами, объектами трудового тяготения, соцкультбыта и местами отдыха.

На расчетный срок одним из основных видов МПТ рекомендуется использование подвижного состава малой вместимости (маршрутное такси), что решает проблему  транспортного обслуживания и обеспечивает безопасное движение по улицам в сложившейся жилой застройке. Кроме того, необходимо развитие мобильной сети маршрутных такси с гибким графиком движения, учитывающим неравномерность пассажиропотока по часам суток, дням недели и сезонам.

На расчетный срок новые внутрипоселковые маршруты МПТ рекомендуется пропустить по транспортному кольцу: по главным улицам (Челябинской-Гагарина-Ленина-Октябрьской-Проектной-1) и далее по поселковым дорогам с южной стороны до привокзальной площади. Кроме этого, внешние маршруты пригородного и междугородного автобуса, маршрутного такси, проходящие по территории с. Аргаяш рекомендуется также использовать как внутрипоселковые.

Протяжённость линий МПТ в с. Аргаяш на расчетный срок составит 21,5 км, что соответствует плотности сети – 1,5 км/км2.

Для определения оптимального подвижного состава маршрутных такси выполнен  ориентировочный расчёт по укрупнённым показателям.

Необходимый подвижной  состав  в  целом  по  поселку  определен  ориентировочным расчетом (согласно рекомендаций «Справочника проектировщика». Градостроительство.)

Wдв

Wинв = ---------;

φ

где Wинв – инвентарный  подвижной  состав,  ед.;

Wдв – подвижной  состав  в  движении,  ед.;

φ – коэффициент  использования  подвижного  состава ( для маршрутных такси-0,90).

P

Wдв = -------;

ΔP

где P – годовая  работа  транспорта,  млн.пасс. км/год;

ΔP – годовая  работа  единицы  подвижного  состава, млн.пасс. км/год.

P = П  l ср;

где П – годовой  объем  пассажироперевозок,  млн.пасс./год;

l ср – средняя  дальность  поездки  (1,92 км).

l ср .= t 3√F

где t – коэффициент компактности села, t = 0,85

F – площадь территории, км²

l ср .= 0,85 3√11,6 = 1,92км

П = b  N  α;

b – годовая  транспортная  подвижность  населения – 300 поездок  в  год;

N – численность  населения  на  расчетный  срок  0,012 млн.чел.;

α – коэффициент,  учитывающий  снижение  перевозок  в  зимнее время, принят  0,9.

ΔP = m  n  Vэ  k  365;

m – средневзвешенная  вместимость  единицы подвижного состава

(для маршрутного такси – 15 чел./ед.);

n – среднесуточное число работы единицы подвижного состава на линии (для маршрутного такси – 10 час);

Vэ – эксплуатационная  скорость  (для  маршрутного такси – 20 км/час);

K – среднесуточный  коэффициент  использования  вместимости  (0,3).

В  результате  расчета  получаем:

П – годовой  объем  пассажироперевозок  =3,24  млн.пасс/в год;

Р – годовая  работа  транспорта  =0,33  млн.пасс.км/год;

Wдв – подвижной  состав маршрутного такси в  движении =10 ед;

Wинв – инвентарный  подвижной  состав маршрутного такси =11 ед.

Хранение и ремонт МПТ (маршрутных такси) намечается на территории существующего пассажирского автохозяйства, расположенного по адресу ул. Рабочая, 1А.

##### ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

Учитывая принятый уровень автомобилизации грузового транспорта (30 ед./тыс.жит.) парк  грузовых автомобилей в с. Аргаяш на расчетный срок составит 360 ед. Грузоперевозки на транспорте осуществляются периодически: уборка мусора, обслуживание населения, строительные и ремонтные работы.

Хранение и обслуживание грузового автотранспорта, осуществляющего перевозки потребительских и строительных грузов, предусматривается в ведомственных автохозяйствах Аргаяшского муниципального района, а грузовых автомобилей, используемых для перевозки промышленных грузов на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Организация движения грузового транспорта, в основном, предполагается по  поселковым дорогам и улицам, ограничивающим жилую застройку. Внутри жилой застройки  по уличной сети разрешается только пропуск обслуживающего  транспорта.

ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ

Существующее положение

В настоящее время легковой транспорт хранится:

- у жителей индивидуальной застройки – на приусадебных участках;

- у жителей 2-5 этажной застройки – в боксовых гаражах.

Общая ёмкость существующих капитальных гаражей, расположенных в Восточном планировочном районе по ул. Ленина, составляет 50 + 100 = 150 маш.мест.

Заправка автотранспорта производится в 5-ти существующих АЗС, расположенных на пл. Нефтебазы (5 кол. и 2 кол.), по ул. Республиканской (4 кол.), пл. ДРСУ, по ул. Уральской (2кол.), на 2-х существующих АГЗС: на пересечении поселковой дороги и ул. Интернациональной, на пл. ДРСУ.

Техническое обслуживание автотранспорта осуществляется в 3-х существующих автосервисах и СТО, расположенных в с. Аргаяш по улицам: Челябинской, Совхозной, К. Маркса.

Проектное предложение

Проектом предусмотрен рост парка индивидуального легкового транспорта и мототранспорта, в целом по населенному пункту, исходя из принятого уровня авто-мобилизации и моторизации: на расчётный  срок – 345 ед./тыс.жит. и 100 ед./тыс.жит., соответственно, на первую очередь – 250 ед./тыс.жит. и 40 ед./тыс.жит.

Расчётное количество транспортных средств личного пользования

Таблица 4.6.3.1

| Наименование района | Население, тыс. чел. |  | Количество автомобилей, ед. |  | Количество мотосредств, ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Всего в с. Аргаяш, в т. ч. | 10,5 | 12 | 2625 | 4140 | 420 | 1200 |
| 1.1. В среднеэтажной и малоэтажной многоквартир. застройке, в т. ч. Западном районе/Восточном районе | 2,8 0,1/2,7 | 4,7 2,9/1,8 | 700 25/675 | 1621 1000/621 | 112 4/108 | 470 290/180 |
| 1.2. В усадебной застройке | 7,7 | 7,3 | 1925 | 2519 | 308 | 730 |

Проектом предусматривается:

- 100 %-ное размещение транспортных средств жителей индивидуального сектора на  приусадебных участках;

- размещение 5 % от общего количества транспортных средств в кварталах среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки – гаражи для инвалидов;

- хранение личных транспортных средств жителей среднеэтажной и малоэтажной (многоквартирной) застройки в кооперативных гаражах в пределах пешеходной доступности;

- размещение мотосредств из расчёта 2 ед. на 1 место в гараже.

Расчёт ёмкости гаражей

Таблица 4.6.3.2

| Тип застройки | Общая ёмкость гаражей, мест |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. В усадебной застройке | 2079 | 2884 |
| 2. В среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной застройке (всего/в т. ч. для инвалидов), в том числе: - в Западном районе/в т. ч. для инвалидов - в Восточном районе/в т. ч. для инвалидов | 756/38 27/1 729/37 | 1856/93 1145/57 711/36 |
| 3. Всего в с. Аргаяш | 2835 | 4740 |

На первую очередь строительства существующие боксовые гаражи в Восточном планировочном районе сохраняются, предусматриваются новые участки под боксовые  гаражи площадью 2,5 га (емкостью на 720 маш.мест), запроектированные по ул. Пушкина с восточной стороны бывшей площадки радиозавода.

На перспективу в Западном планировочном районе вдоль железной дороги предусматривается участок под боксовые гаражи площадью территории 7,0 га (емкостью на 2000 маш.мест), в том числе на расчетный срок площадью территории 4,0 га (емкостью на 1150 маш.мест). Таким образом, проектом предусматривается на расчетный срок разместить новых 1870 маш.мест (без учета существующих гаражей и гаражей для инвалидов).

Заправка индивидуального транспорта обеспечивается существующими и сохраняемыми на расчетный срок АЗС.

Техническое обслуживание предусматривается в существующих автосервисах и СТО. Кроме этого, на первую очередь строительства запроектирована СТО, расположенная в юго-восточной части села на поселковой дороге, выходящей на внешнюю дорогу Аргаяш-Кулуево.

Проектом намечается строительство 3-х пирсов на берегу оз. Аргаяш, по одному на оз. Кара-Кульмяк и на пруду по ул. Колхозной.

Размещение гаражных кооперативов, пассажирской автоколонны, автосервисов, СТО, АЗС, АГЗС, пирсов в плане, трассы междугородного и пригородного автобуса, маршрутного такси, пути движения грузового транспорта показаны на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры», М 1:5000.

Схема инженерной инфраструктуры (источники и магистральные сети)

4.7 ÷ 4.11 РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.7, 4.8 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Основной задачей при разработке разделов «4.7 Водоснабжение» и «4.8 Водоотведение», в составе проекта Генерального плана с. Аргаяш, является определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта.

В разделах определены расходы питьевой воды и бытовых стоков на расчетные сроки, выполнена корректировка схем водоснабжения и канализации. Произведен расчет основных сооружений и магистральных сетей населенного пункта а также определены первоочередные мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения.

Разделы «4.7 Водоснабжение» и «4.8 Водоотведение» выполнены на основании архитектурно-планировочных решений, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», а также в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ.

При проектировании использовались данные следующих ранее разработанных проектов: Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки, разработанный институтом «Челябинскгражданпроект» в 1980 г.; «Схема территориального планирования Аргаяшского муниципального района», разработанная ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2010 г., а также материалы предоставленные Администрацией Аргаяшского муниципального района, Администрацией Аргаяшского сельского поселения и МУП «Аргаяшское ВКХ».

4.7 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время источником водоснабжения с. Аргаяш являются подземные воды. В населенном пункте эксплуатируются несколько независимых систем водоснабжения, имеющих разную ведомственную принадлежность.

МУП «Аргаяшское ВКХ» обеспечивает водоснабжение основной части жилой застройки Восточного района с. Аргаяш. Водоснабжение осуществляется от четырех водозаборных скважин, две из которых (№ 3997, № 3998) расположены на 0,5 км севернее площадки водопроводных сооружений. Скважины № 2893 и № 2894 находятся на расстоянии 3,5 км и 4,5 км, восточнее границы с. Аргаяш. Над скважинами установлены надземные павильоны  размером 3х3 м, в которых размещены станция управления, запорная арматура, пробооборные краны, устройства замера статического и динамического уровня и приборы измерения давления. Зоны санитарной охраны не организованы. Характеристики скважин представлены в таблице 4.7.1. Качество добываемой воды периодически не соответствует нормативу по следующим физико-химическим показателям: жесткость, содержание железа, мутность, цветность.

Таблица 4.7.1

| Номер скважины | Глубина, м | Год бурения | Марка насосного агрегата | Характеристика рабочего состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № 3997 | 60,0 | 1978 | ЭЦВ 8-25-100 | Рабочая |
| № 3998 | 63,0 | 1978 | ЭЦВ 8-25-100 | Рабочая |
| № 2893 | 60,0 | 1976 | ЭЦВ 8-25-100 | Резервная |
| № 2894 | 70,0 | 1976 | ЭЦВ 8-25-100 | Резервная |

Вода от скважин поступает на головные водопроводные сооружения, расположенные на восточной окраине села. В составе сооружений: два накопительных резервуара по 1000 м3, каждый и водопроводная насосная станция II подъема. В насосной станции установлены насосные агрегаты: К100-65-200а (К90/40) – 2 шт. (1 раб., 1 рез.), К160/30 – 1 шт. (рез.). Для регулирования подачи воды в водопроводные сети используется частотный преобразователь. Обеззараживание воды осуществляется в ручном режиме гипохлоритом натрия.

Вода насосной станцией II подъема подается в распределительные сети. Общая протяженность водопроводной сети с. Аргаяш составляет 37 км, из которых в замене нуждается 55 % (20,4 км). Средний износ водопроводов составляет 60 %. Материал из которых выполнены водопроводные сети: сталь, чугун, полиэтилен. В 2010 г. показатель аварийности на водопроводных сетях составил 1,4 авар./км. Общее количество воды, поднятой МУП «Аргаяшское ВКХ» в 2010 г. составило 310,9 тыс. м3/год (850 м3/сут), из которых потребителям отпущено 282,7 тыс. м3/год (775 м3/сут).

Другой системой водоснабжения, на территории с. Аргаяш, является водопровод железной дороги, который обеспечивает водой как ведомственные объекты, так и жилые и общественные задания по ул. Комсомольская. Источником  водоснабжения являются четыре водозаборных скважины, две из которых расположены по ул. Комсомольская в 140 м от оз. Аргаяш, а две другие в конце ул. Гагарина. Организация зон санитарной охраны для скважин железной дороги невозможна, из-за размещения их в жилой застройке. Общая производительность данной системы водоснабжения составляет ≈ 200 м3/сут.

Промышленные предприятия (молокозавод, нефтебаза и др.) используют собственные системы водоснабжения с водозаборами из скважин.

Жители проживающие на территориях, где отсутствует централизованное водоснабжение, пользуются индивидуальными скважинами и шахтными колодцами.

Современное состояние системы водоснабжения в с. Аргаяш можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

Основными проблемами системы водоснабжения являются:

- высокий износ системы водоснабжения в связи с длительным сроком эксплуатации и отсутствием плановых замен элементов системы;

- недостаточная производительность существующих подземных водозаборов;

- использование для питьевого водоснабжения неблагополучных по санитарно-гигиеническим показателям источников;

- сооружения водопроводного хозяйства (скважины, насосная станция и др.) полностью выработали свой ресурс и находятся в аварийном состоянии.

- недостаточная пропускная способность водоводов и их аварийное состояние;

- отсутствие зон санитарной охраны, в том числе строго режима, подземных источников водоснабжения.

Существующая система водоснабжения не в состоянии обеспечить потребителей необходимым количеством воды надлежащего качества. Это является фактором ограничивающим возможности развития с. Аргаяш, как на ближайшую так и на долгосрочную перспективу.

НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Все расчеты в проекте выполнены на следующий расчетные сроки:

- I очередь (в т. ч. новое строительство) – 2017-2022 гг.;

- Расчетный срок (в т.ч. новое строительство) – 2035-2040 г.г.

Общее водопотребление в с. Аргаяш складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения,  промышленности и коммунальных служб, общественных зданий и сооружений, на пожаротушение, на полив территорий.

В районах нового строительства предусматривается застройка зданиями с полным инженерным обеспечением.

Проектируемая малоэтажная многоквартирная и усадебная застройки принимаются с местными водонагревателями. Перевод существующей усадебной застройки с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев на централизованное водоснабжение планируется на  расчетный срок.

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в зависимости от степени благоустройства жилой застройки в соответствии с п 2.1 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*.

Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято:

- для зданий с местными водонагревателями – 180 л/сут;

- для усадебной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 50 л/сут.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения  водопотребления по сезонам года и дням недели принят равным 1,2 (п 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Согласно прим.2 табл 1 СНиП 2.04.02-84*, удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расходы воды на нужды промышленности приняты по данным представленным эксплуатирующей организацией. В связи с отсутствием данных на перспективу расходы на нужды промышленности приняты по исходному году.

Централизованная поливка из  водопровода предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов. Расходы воды на поливку приняты в пересчете на 1 жителя в размере 50 л/сут на 1 чел (прим.1 табл 3 СНиП 2.04.02-84*).

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 4.7.2

| Степень благоустройства | Численность населения, тыс. чел | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут | Расчетный часовой, секундный, м3/ч / л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь строительства |  |  |  |  |  |
| Западный район |  |  |  |  |  |
| Застройка оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 1,7 | 180 | 306 | 367 |  |
| Застройка с водопользованием из водоразборных колонок | 2,1 | 50 | 105 | 126 |  |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 41 | 49 |  |
| Итого на хозяйственно-питьевые нужды Западного района | 3,8 |  | 452 | 543 | 44,5/12,35 |
| Восточный район |  |  |  |  |  |
| Застройка оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 3,7 | 180 | 666 | 799 |  |
| Застройка с водопользованием из водоразборных колонок | 3,0 | 50 | 150 | 180 |  |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 82 | 98 |  |
| Итого на хозяйственно-питьевые нужды Восточного района | 6,7 |  | 898 | 1077 | 80,7/22,41 |
| Итого по населенному пункту | 10,5 |  | 1350 | 1620 | 113,6/31,56 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| Западный район |  |  |  |  |  |
| Застройка оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 7,2 | 180 | 1296 | 1555 |  |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 130 | 156 |  |
| Итого на хозяйственно-питьевые нужды Западного района | 7,2 |  | 1426 | 1711 | 127/35,26 |
| Восточный район |  |  |  |  |  |
| Застройка оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 4,8 | 180 | 864 | 1037 |  |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 86 | 104 |  |
| Итого на хозяйственно-питьевые нужды Восточного района | 4,8 |  | 950 | 1141 | 90,2/25,05 |
| Итого по населенному пункту | 12,0 |  | 2376 | 2851 | 197,7/54,9 |

Расход воды на полив

Таблица 4.7.3

| Наименование | Численность населения, тыс. чел | Норма на полив, л/чел | Расход на полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |
| Западный район | 3,8 | 50 | 190 |
| Восточный район | 6,7 | 50 | 335 |
| Итого по населенному пункту | 10,5 | 50 | 525 |
| Расчетный срок строительства |  |  |  |
| Западный район | 7,2 | 50 | 360 |
| Восточный район | 4,8 | 50 | 240 |
| Итого по населенному пункту | 12,0 | 50 | 600 |

Расчетные суточные расходы воды

Таблица 4.7.4

| Наименование | Хозяйственно-питьевые нужды населения, м3/сут | Полив территорий и зеленых насаждений из водопровода, м3/сут | Максимальный суточный расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 очередь |  |  |  |
| Западный район | 543 | 190 | 733 |
| Восточный район | 1077 | 335 | 1412 |
| Итого по населенному пункту | 1620 | 525 | 2145 |
| Расчетный срок |  |  |  |
| Западный район | 1711 | 360 | 2071 |
| Восточный район | 1141 | 240 | 1381 |
| Итого по населенному пункту | 2851 | 600 | 3451 |

Сводная таблица расчетных расходов воды

Таблица 4.7.5

| № п/п | Показатель | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Среднесуточный расход, м3/сут | 1875 | 2976 |
| 2 | Расход в сутки максимального водопотребления, м3/сут | 2145 | 3451 |
| 3 | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления, м3/ч | 113,6 | 197,7 |
| 4 | Среднечасовой расход в сутки максимального водопотребления, м3/ч | 89,36 | 143,8 |
| 5 | Максимальный секундный расход, л/с | 31,56 | 54,91 |

* – при определении максимальных часовых и секундных расходов, расход воды на полив не учитывается, т. к. он должен выполняется в часы минимального водопотребления.

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Расчетное количество пожаров в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (табл.7) принимается равным двум. Расход воды на наружное пожаротушение принимается 15 л/с, на все очереди строительства.

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов располагаемых на кольцевых сетях водопровода в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетное время тушения пожара принято 3 часа. В течении этого периода должна обеспечивается подача расчетного расхода воды на тушение пожара и  наибольшего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Противопожарный водопровод принят низкого давления, с обеспечением во время пожара минимального давления на уровне земли не менее 10 м вод. ст. Необходимый напор для  подачи воды к очагу горения обеспечивается автонасосами с забором воды из пожарных гидрантов на водопроводной сети.

Объем воды забираемой на тушение пожаров  из централизованного  водопровода составит:

2 х 15 х 3 х 3,6 = 324 м3.

Объем неприкосновенного противопожарного запаса определяется из условия обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов, а также максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд за весь период пожаротушения в течении 3-х часов и составит:

324+(113,6 х 3) = 665 м3 – на 1 очередь строительства.

324+(197,7 х 3) = 917 м3 – на расчетный срок.

Хранение неприкосновенного противопожарного запаса предусматривается в существующих резервуарах чистой воды расположенных на головных водопроводных сооружениях.

Надежность подачи расчетных расходов воды должна обеспечивается следующими факторами:

- наличием неприкосновенного противопожарного запаса воды в резервуарах чистойводы;

- кольцевой  водопроводной сетью с установленными на ней пожарными гидрантами.

Пожаротушение промплощадок предусматривается от производственно-противопожарных водопроводов располагаемых на территориях предприятия.

РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Резервуары чистой воды предназначены для регулирования неравномерности подачи воды потребителям и работы насосных станций, а также для хранения пожарного и регулирующего объема воды. Объем резервуаров при подаче воды по двум водоводам рассчитывается на хранение пожарного и регулирующего объема воды. Регулирующий объем воды определен в соответствии с  п. 9.2  СНиП 2.04.02-84*.

Требуемый объем резервуаров чистой воды

Таблица 4.7.6

| Наименование | Пожарный объем воды, м3 | Регулирующий объем, м3 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 очередь | 665 | 189 | 854 |
| Расчетный срок | 917 | 402 | 1319 |

Проектные предложения

Основными целями развития системы водоснабжения с. Аргаяш являются:

- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения для всех групп потребителей, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;

- 100 % обеспечение жителей водой питьевого качества;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Существующие водозаборные скважины, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Аргаяш, находятся в эксплуатации 34-36 лет, при нормативном сроке 25 лет. За это время произошло значительное снижение дебета водозаборных скважин. В настоящее время суммарный дебет рабочих скважин составляет 800-1000 м3/сут. Таким образом дефицит воды на 1 очередь строительства составит 1100-1200 м3/сут, на расчетный срок – 2500 м3/сут.

В качестве возможного варианта дополнительного источника водоснабжения рассматривается участок, расположенный в 9 км западнее с. Аргаяш, где в результате изучения Восточно-Аргаяшского месторождения облицовочного камня были получены результаты, позволяющие рассматривать данный участок как благоприятный для организации водозабора и добычи подземных вод. Для окончательного выбора этого участка для организации подземного водозабора необходимо продолжение поисково-разведочных работ. Также для выбора источника водоснабжения необходимо проведение работ по сбору данных,  в соответствии с требованием ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». Количество проектируемых скважин, их размещение и производительность будет определяться на последующих стадиях проектирования.

До принятия решения о переходе на новый источник водоснабжения, в качестве первоочередных мероприятий необходимо проведение работ по обследованию существующих скважин на предмет выяснения причин снижения дебета и выполнению работ по увеличению дебета.

Существующие водозаборные скважины, для которых невозможна организация ЗСО (скважины ж/д) необходимо исключить из списка источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и использовать как источники технической воды.

ПРОЕКТИРУЕМАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения с. Аргаяш. В качестве источников централизованного водоснабжения приняты подземные воды. Хозяйственно-питьевой водопровод предусмотрен низкого давления, объединенный с противопожарным. Водоснабжение Восточного района населенного пункта будет осуществляться по существующей схеме. Водоснабжение Западного района предусматривается по следующей схеме: вода от проектируемого подземного водозабора подается по сборным водоводам на площадку проектируемой водопроводной насосной станции II подъема в сборный резервуар V=2х50 м3, далее насосами II подъема по двум ниткам водовода D150, протяженностью 9 км вода подается на площадки проектируемых водопроводных сооружений Западного района и существующих водопроводных сооружений Восточного района, откуда после обеззараживания подается в водопроводные сети.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и этажностью проектируемой застройки свободные напоры в сети принимаются: для малоэтажной застройки 10-14 м, для многоэтажной – 26 м. Потребные напоры будут обеспечиваться проектируемой и существующей водопроводными насосными станциями.

Для экономии и контроля необходимо оборудование средствами учета воды всех потребителей воды, а также сооружений водопроводного хозяйства на всех этапах подготовки и транспортировки воды.

Для обеспечения потребителей  водой, качеством соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, в требуемом количестве, проектом предлагается выполнение следующих мероприятий по строительству и модернизации объектов системы водоснабжения.

Восточный район

- мероприятия по восстановлению производительности существующих водозаборных скважин (4 скважины), (1 очередь строительства);

- реконструкция существующей насосной станции с установкой современного насосного оборудования требуемой производительности, а также регулируемого электропривода (1 очередь строительства);

- реконструкция системы обеззараживания, с переходом на использование электрохимического способа получения гипохлорита натрия и автоматизации процесса обеззараживания (расчетный срок).

Западный район

- строительство подземных водозаборов на перспективном участке общей производительностью на 1 очередь строительства – 1100 м3/сут, на расчетный срок 2500 м3/сут;

- строительство водопроводной насосной станции II подъема со сборным резервуаром объемом 2х50 м3 в районе проектируемых подземных водозаборов (1 очередь строительства);

- строительство водовода исходной вода 2D150 мм, протяженностью 9,0 км (1 нитка на 1 очередь, 2-я нитка на расчетный срок);

- строительство водопроводных сооружений западного района в составе:

- водопроводная насосная станция III подъема, производительностью на 1 очередь строительства – 50 м3/ч, на расчетный срок – 130 м3/ч, совмещенная со станцией УФ-обеззараживания;

- резервуары чистой воды общим объемом 800 м3 (2х200м3 – на 1 очередь строительства, 2х200 м3 – на расчетный срок).

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДОЗАБОРЫ

Для обеспечения потребностей населенного пункта в воде питьевого качества, необходимо  строительство новых и реконструкция существующих водозаборов подземных вод.

Каждая скважина должна быть оборудована водоизмерительной аппаратурой, средствами контроля уровня воды в скважине и давления, а также системами автоматического управления. Режим работы – автоматический.

В качестве первоочередных мероприятий необходимо выполнение работ по оценке запасов подземных вод, а также организация зон санитарной охраны 1 пояса (строгого режима) для существующих и проектируемых скважин.

Для обеспечения санитарной охраны источников водоснабжения необходима разработка проектов зон санитарной охраны скважин с определением размеров ЗСО II и III поясов и обеспечением для них специальных режимов ограничений.

ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОСТОЧНОГО РАЙОНА

(СУЩЕСТВУЮЩИЕ)

В связи с длительным сроком эксплуатации, износ водопроводных очистных сооружения достигает 80-100 %. На расчетный срок необходимо выполнить реконструкцию существующих водопроводных сооружений. Объемы необходимых работ будут определятся на последующих стадиях проектирования.

Проектом предлагается на 1 очередь строительства реконструкция существующей насосной станции с установкой современного энергосберегающего насосного оборудования требуемой производительности. В насосной станции предусматривается установка  двух групп насосных агрегатов: хозяйственно-питьевые и противопожарные. Марки насосов, их количество определяются на последующих стадиях проектирования. Насосы хозяйственно-питьевой группы оборудуются регулируемым электроприводом.

На расчетный срок реконструкция системы обеззараживания путем перехода на использование электрохимического способа получения гипохлорита натрия, а также внедрения системы автоматизированного управления процесса обеззараживания. Марки и производительность электролизеров будут определяться на последующих стадиях проектирования.

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА

Насосная станция предназначена для сбора и подачи воды от подземных водозаборов на водопроводные сооружения Западного и Восточного районов с. Аргаяш. В насосной станции предлагается установить одну группу насосов – хозяйственные. В группе должны быть рабочие насосы и резервные. Производительность насосной станции II подъема составляет на расчетный срок – 100 м3/ч.

Марки насосов, их количество определяются на последующих стадиях проектирования.

ВОДОВОДЫ

Для подачи воды от насосной станции II подъема до водопроводных сооружений проектом предусматривается строительство водовода из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГОСТ 18599-200, диаметром 160 мм в две нитки. Протяженность водовода 9 км. Проектом предусматривается строительство 1 нитки водовода на 1 очередь, 2-й нитки на расчетный срок.

ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЗАПАДНОГО РАЙОНА

(ПРОЕКТИРУЕМЫЕ)

Для обеспечение водоснабжения Западного района проектом предусматривается строительство районных водопроводных сооружений. В составе водопроводных сооружений запроектированы:

- резервуары чистой воды 4х200 м3, оборудованные фильтрами-поглотителями;

- насосная станция II подъема, совмещенная с со станцией обеззараживания.

В насосной станции предусматривается установка двух групп насосных агрегатов: хозяйственно-питьевые и противопожарные. Обеззараживание воды запроектировано на установках УФ-обеззараживания.

Марки насосов, их количество определяются на последующих стадиях проектирования. Насосы хозяйственно-питьевой группы оборудуются регулируемым электроприводом. Требуемая производительность насосной станции III подъема составит на 1 очередь строительства – 50 м3/ч, на расчетный срок – 130 м3/ч.

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей. Водопроводные сети проектируются кольцевыми с установками на них пожарных гидрантов. Новые участки сетей и участки подлежащие реконструкции надлежит укладывать из пластиковых труб ПЭ80-100 ГОСТ 18599-2001. Проектируемые сети к районам нового строительства закольцовываются с существующими сетями. Общая протяженность проектируемых водопроводных сетей на расчетный срок строительства составит 20,9 км, в том числе на 1 очередь – 8,2 км.

Установки арматуры  предусмотрена в водопроводных колодцах и камерах из сборного железобетона. В повышенных точках сети предусмотрена установка вантузов, в пониженных точках – выпуски. Для обеспечения промывки сети и ее опорожнения при ремонтных работах на сети должны быть предусмотрены «мокрые» колодцы.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения существующих районов и площадок нового строительства необходимо выполнение работ по реконструкции существующих водопроводных сетей, с заменой участков со сверхнормативным износом и участков с недостаточной пропускной способностью.

Детальная разработка водопроводных сетей и сооружений на них будет решаться на последующих стадиях проектирования.

ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

- первый пояс-зона строгого режима;

- второй и третий-зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия. Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

На территории зон санитарной охраны II и III пояса запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

На территории зоны II пояса не допускается размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие и птицеводческие предприятия, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами. Существующие здания расположенные на территории зоны II пояса должны быть канализованы или оборудованы водонепроницаемыми выгребами.

Размеры границ II и III поясов ЗСО подземных источников будут определятся гидродинамическими расчетами  при проектирование водозаборов.

Существующие недействующие скважины, а также скважины в отношении которых невозможна организация зон санитарной охраны должны быть ликвидированы с соблюдением мероприятий исключающих загрязнение водоносного горизонта, в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-эпидемиологической службы.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по не застроенной территории – не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м – в мокрых грунтах; по застроенной территории – по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ширину санитарно-защитной полосы допускается уменьшать. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв и подземных вод.

Проектируемые объекты системы водоснабжения

Таблица 4.7.7

| № п/п | Наименование объектов системы водоснабжения | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Работы по восстановлению производительности существующих поземных водозаборов | объект | 4 | - |
| 2 | Реконструкция существующей насосной станции с установкой современного энергосберегающего насосного оборудования требуемой производительности | -//- | 1 | - |
| 3 | Реконструкция существующей системы обеззараживания | -//- | - | 1 |
| 4 | Строительство подземных водозаборов общей производительностью | м3/сут | 1100 | 2500 |
| 5 | Строительство насосной станции II подъема со сборными резервуарами 2 х 50 м3 | объект | 1 | - |
| 6 | Строительство водовода 2D150 от проектируемой водопроводной станции II подъема до с. Аргаяш | км | 9,0 (1 нитка) | 9,0 (2 нитка) |
| 7 | Строительство водопроводных сооружений Западного района в составе: |  |  |  |
|  | - водопроводная насосная станция III подъема, общей производительностью | м3/ч | 50 | 130 |
|  | - резервуары чистой воды | м3 | 400 | 800 |
|  | - станция УФ-обеззараживания | объект | 1 | - |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения в районах нового строительства и существующей застройки: - Dу100 - Dу150 | км -//- | 3,7 4,5 | 9,9 2,8 |
| Итого по населенному пункту |  | -//- | 8,2 | 12,7 |

Технико-экономические показатели по системе водоснабжения

Таблица 4.7.8

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водопотребление всего: | м3/сут | 2145 | 3451 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | ÷ | 1620 | 2851 |
| 2 | Среднесуточное удельное водопотребление | л/сут | 178 | 248 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | ÷ | 128 | 198 |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 2500 | 4000 |
|  | в том числе подземных | ÷ | 2500 | 4000 |
| 4 | Протяженность проектируемых водопроводных сетей | км | 8,2 | 20,9 |

4.8 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время централизованной канализацией оборудована незначительная часть капитальной застройки Восточного района. Сточные воды собираются внутриквартальными и уличными сетями в КНС расположенную по ул. Пушкина, в районе больницы, откуда в свою очередь по напорному коллектору 2d200 сбрасываются в без очистки в оз. Кара-Кульмяк. Объем сбрасываемых сточных вод составляет 600-800 м3/сут. Протяженность существующих канализационных сетей составляет 12 км. Канализационная сеть выполнена из чугунных труб диаметром D100-250. В замене нуждается ≈5 км канализационных трубопроводов. Жилые и общественные здания, а также промышленные предприятия, не подключенные к централизованной канализации, используют местные выгребы с последующим вывозом ассенизационными машинами на свалку. Объем вывозимых жидких бытовых отходов составляет 150 м3/сут.

НОРМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД

В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Удельное водоотведение от неканализованной застройки принимается 25 л/сут на 1 чел.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающей население, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5 % суммарного среднесуточного водоотведения.

Расчетные суточные расходы определяются как произведение среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые  согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные часовые (секундные) расходы сточных вод определяются как произведение  среднесуточных (за год) расходов сточных вод на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в таблице 2 СНиП 2.04.03-85.

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых стоков от жилой застройки

Таблица 4.8.1

| Степень благоустройства | Численность населения, тыс. чел | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут | Расчетный часовой, секундный, м3/ч / л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь строительства |  |  |  |  |  |
| Западный район |  |  |  |  |  |
| Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 1,7 | 180 | 306 | 367 |  |
| Застройка с водопользованием из водоразборных колонок | 2,1 | 25 | 53 | 63 |  |
| Неучтенные расходы 5 % |  |  | 18 | 22 |  |
| Итого на хозяйственно-питьевые нужды Западного района | 3,8 |  | 377 | 452 | 39,2/10,9 |
| Восточный район |  |  |  |  |  |
| Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 3,7 | 180 | 666 | 799 |  |
| Застройка с водопользованием из водоразборных колонок | 3,0 | 25 | 75 | 90 |  |
| Неучтенные расходы 5 % |  |  | 37 | 45 |  |
| Итого на хозяйственно-питьевые нужды Восточного района | 6,7 |  | 778 | 934 | 70,7/19,6 |
| Итого по населенному пункту | 10,5 |  | 1155 | 1385 | 97,7/27,2 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| Западный район |  |  |  |  |  |
| Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 7,2 | 180 | 1296 | 1555 |  |
| Неучтенные расходы 5 % |  |  | 65 | 78 |  |
| Итого на хозяйственно-питьевые нужды Западного района | 7,2 |  | 1361 | 1633 | 112,6/31,3 |
| Восточный район |  |  |  |  |  |
| Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 4,8 | 180 | 864 | 1037 |  |
| Неучтенные расходы 5 % |  |  | 43 | 52 |  |
| Итого на хозяйственно-питьевые нужды Восточного района | 4,8 |  | 907 | 1089 | 79/21,95 |
| Итого по населенному пункту | 12,0 |  | 2268 | 2722 | 175,6/48,8 |

Проектные предложения

Основными направлениями развития системы хозяйственно-бытовой канализации с. Аргаяш являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- 100 % охват жилого фонда населенного пункта централизованной канализацией;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы системы водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

ПРОЕКТИРУЕМАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей существующей и проектируемой застройки. Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех хоз-бытовых и производственных сточных вод на проектируемые очистные сооружения канализации. Отведение бытовых сточных вод предусматривается системой напорно-самотечных коллекторов и канализационных насосных станций, которая продиктована существующим рельефом и размещением жилых и общественных зданий.

Для кварталов существующей усадебной застройки, канализование которых самотечными сетями невозможно, возможно использование индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов. При невозможности строительства индивидуальных очистных сооружений предлагается использовать водонепроницаемые выгребы-накопители с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Проектом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут, с выделением первой очереди производительностью 1500 м3/сут. Схема очистки стоков: полная биологическая с доочисткой стоков от биогенных элементов. Обеззараживание очищенных сточных вод предусматривается на установках УФ-обеззараживания.  Размещение проектируемых КОС предусматривается на восточном береге оз. Кара-Кульмяк, с организацией санитарно-защитной зоны шириной 200 м.

Технология очистки сточных вод должна обеспечивать степень очистки сточных вод до до нормативных параметров сброса в соответствии с действующим законодательством. Выпуск очищенных сточных вод предусматривается осуществлять в безымянный ручей в р. Зюзелга по напорному коллектору D200 мм, протяженностью 6 км. Стоки промпредприятий сбрасываемых в централизованную канализацию должны очищаться на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Для канализования районов нового строительства и существующей застройки, при невозможности отвода стоков самотеком, проектом предусматривается строительство канализационных насосных станций. Проектируемые КНС предусматривается комплектными, заводского изготовления, оборудованные погружными насосными агрегатами, работающими в автоматическом режиме. Проектом предусматривается строительство двух КНС, из которых КНС № 1 предусматривается на 1 очередь строительства, а КНС № 2 – на расчетный срок.

Для перекачки дополнительного количества сточных вод требуется проведение реконструкции существующей КНС, состояние которой является аварийным, с заменой существующих насосных агрегатов на современное энергосберегающее насосное оборудование, с установкой приборов учета и переводом станции в автоматический режим работы.

СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации предназначены для отведения сточных вод в канализационные насосные станции. Самотечные коллекторы запроектированы подземной прокладки из пластиковых труб D150-300мм. Колодцы и камеры на сети из сборных железобетонных элементов.

Напорные коллектора запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, D100-250 мм. Сброс стоков в самотечные сети осуществляется  через колодцы-гасители. Общая протяженность проектируемых канализационных сетей на расчетный срок строительства составит 20,5 км, из которых на 1 очередь – 9,9 км.

Трассы и диаметры проектируемых самотечных и напорных коллекторов, места расположения и производительность канализационных насосных станций определены ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Проектируемые объекты системы водоотведения

Таблица 4.8.2

| № п/п | Наименование объектов системы водоотведения | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канализационные очистные сооружения общей производительностью | м3/сут | 1500 | 3000 |
| 2 | Коллектор очищенных сточных вод (напорный) Ø200мм | км | 6 | - |
| 3 | Реконструкция канализационной насосной станции | объект | 1 | - |
| 4 | Канализационная насосная станция | объект | 1 | 1 |
| 5 | Самотечные канализационные коллекторы от проектируемой и существующей застройки: - D150 - D200 - D300 | км -//- -//- | - 5,8 2,7 | 3,1 6,1 |
| 6 | Напорные канализационные коллекторы от проектируемой и существующей застройки: - D100 - D200 - 2D250 | км -//- -//- | - 0,7 0,7 | 1,4 - - |

Технико-экономические показатели по системе водоотведения

Таблица 4.8.3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Количество сточных вод | м3/сут | 1385 | 2720 |
| 2 | Производительность канализационных очистных сооружений | м3/сут | 1500 | 3000 |
| 3 | Протяженность проектируемых канализационных сетей | км | 9,9 | 20,5 |

4.9 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Теплоснабжение села Аргаяш осуществляется как централизованно, так и децентрализовано.

Потребителями тепла являются:

- существующая жилая многоэтажная и усадебная застройка;

- здания и сооружения соцкультбыта;

- существующие промышленные предприятия.

В настоящее время МУП «Теплоэнергетик» и МУКП «Тепловик» обеспечивают централизованную передачу и распределение тепловой энергии.

Теплоснабжение многоквартирной застройки и зданий и сооружений соцкультбыта, согласно «Схеме территориального планирования Аргаяшского муниципального района»  осуществляется от  четырех котельных:

- «Радиозаводская» газовая мощностью 19,5 Гкал/час с двумя котлами «ДКВР-10/13» и одним котлом «КЕ-10/14»;

- «Центральная» газовая мощностью 6,75 Гкал/час с семью котлами «НР-18» и двумя котлами «КВГ-2-95»;

- «Восточная» газовая мощностью 2,00 Гкал/час с двумя котлами «КВОГ-1-95»;

- «Западная» газовая мощностью 2,4 Гкал/час с четырьмя  котлами «НР-18».

Параметры теплоносителя – 90-70 0С.

Система теплоснабжения закрытая. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

В общей структуре теплопотребления – 46,1 % составляет жилой фонд, 45,1 % – бюджетные организации, 8,8 % – прочие потребители.

Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от котельных:  Пищекомбинат, Нефтебаза, Хлебокомбинат.

Водяные тепловые сети выполнены по радиальной схеме. Каждый источник работает автономно на индивидуальный контур теплоснабжения.

РАСЧЕТНОЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

Климатическая характеристика с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области  принята по параметрам г. Челябинска и по СНиП 23-01-99* «Строительная  климатология»:

-средняя  температура наиболее холодной пятидневки –                                           -34оС;

-средняя температура наружного воздуха за отопительный период –                      -6,5оС;

-продолжительность отопительного периода –                                                            218 дней.

Расчет расходов тепла на жилищно-коммунальные нужды выполнен из условия увеличения численности населения  к расчетному сроку до 12 тыс. человек при жилом фонде  481,8 тыс. м2 общей площади.

Тепловые нагрузки жилых домов рассчитаны по удельным тепловым характеристикам зданий в соответствии со СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения». Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25 % от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40 % или 60 % от расхода на отопление этих зданий, в зависимости от года постройки.

Расчет расходов тепла на исходный год и прогнозируемое количество тепла на расчетный срок по с. Аргаяш приведен ниже, в таблице 4.9.1.

Таблица 4.9.1

| № п/п | Наименование потребителей | Жилой фонд, тыс. м² | Численность населения, тыс. чел | Расход тепла, Гкал/час |  |  | Итого, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопле-ние | Вентиляция | ГВС |  |
| Исходный год |  |  |  |  |  |  |  |
| Западный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-3 этажные | 1,1 | 0,1 | 0,133 | 0,000 | 0,041 | 0,174 |
| 2 | 1-2 эт. усадебного типа | 45,2 | 2,1 | 8,191 | 0,000 | 1,506 | 9,697 |
| 3 | Соцкультбыт |  |  | 2,081 | 0,832 | 0,000 | 2,913 |
| ИТОГО |  | 46,3 | 2,2 | 10,405 | 0,832 | 1,658 | 12,784 |
| ИТОГО (с учетом потерь 10 %) |  |  |  |  |  |  | 14,062 |
| Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 этажные | 30,8 | 1,6 | 3,209 | 0,000 | 0,651 | 3,860 |
| 5 | 2-3 этажные | 34,4 | 1,8 | 4,156 | 0,000 | 0,733 | 4,889 |
| 6 | 1-2 эт. усадебного типа | 85,3 | 4,5 | 15,458 | 0,000 | 1,832 | 17,289 |
| 7 | Соцкультбыт |  |  | 5,706 | 2,282 | 0,000 | 7,988 |
| ИТОГО |  | 150,5 | 7,9 | 28,529 | 2,282 | 3,215 | 34,026 |
| ИТОГО (с учетом потерь 10 %) |  |  |  |  |  |  | 37,429 |
| I очередь строительства (новое строительство) |  |  |  |  |  |  |  |
| Западный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1-2 эт. усадебного типа | 104,0 | 1,6 | 15,907 | 0,000 | 0,651 | 16,559 |
| 9 | Соцкульбыт |  |  | 3,977 | 2,386 | 0,000 | 6,363 |
| ИТОГО |  | 104,0 | 1,6 | 19,884 | 2,386 | 0,651 | 22,922 |
| ИТОГО (с учетом потерь 10 %) |  |  |  |  |  |  | 25,214 |
| Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1-2 эт. усадебного типа | 16,0 | 0,0 | 2,447 | 0,000 | 0,000 | 2,447 |
| 11 | Соцкультбыт |  |  | 0,612 | 0,367 | 0,000 | 0,979 |
| ИТОГО |  | 16,0 | 0,0 | 3,059 | 0,367 | 0,000 | 3,426 |
| ИТОГО (с учетом потерь 10 %) |  |  |  |  |  |  | 3,769 |
| Расчетный срок строительства (новое строительство) |  |  |  |  |  |  |  |
| Западный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2-3 этажные | 112,0 | 2,8 | 13,531 | 0,000 | 1,140 | 14,671 |
| 13 | 1-2 эт. усадебного типа | 53,0 | 0,6 | 8,107 | 0,000 | 0,244 | 8,351 |
| 14 | Соцкультбыт |  |  | 5,409 | 3,246 | 0,000 | 8,655 |
| ИТОГО |  | 165,0 | 3,4 | 27,047 | 3,246 | 1,384 | 31,677 |
| ИТОГО (с учетом потерь 10 %) |  |  |  |  |  |  | 34,844 |
| Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соцкультбыт |  |  | 0,036 | 0,036 | 0,029 | 0,101 |
| ИТОГО |  |  |  | 0,036 | 0,036 | 0,029 | 0,101 |
| ИТОГО (с учетом потерь 10 %) |  |  |  |  |  |  | 0,111 |
| ВСЕГО по селу с учетом исходного года |  | 481,8 | 12,0 | 88,960 | 9,150 | 6,826 | 104,936 |
| ИТОГО по селу (с учетом потерь 10 %) |  |  |  |  |  |  | 115,429 |

Суммарное теплопотребление жилищно-коммунальной застройки по планировочным районам:

Западный район

- на исходный год – 14,062 Гкал/ч;

- на I очередь – 39,276 Гкал/ч;

- на расчетный срок – 74,120 Гкал/ч.

Восточный район

- на исходный год – 37,429 Гкал/ч;

- на I очередь – 41,198 Гкал/ч;

- на расчетный срок – 41,309 Гкал/ч.

Расчет годового потребления тепла выполнен в соответствии со СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Годовое потребление тепла на жилищно-коммунальные нужды составит 0,602 млн. Гкал/год.

Проектное предложение

Развитие системы теплоснабжения с. Аргаяш предлагается на основании инвестиционной программы «Реконструкции и модернизации системы теплоснабжения села Аргаяш Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2011-2012 годы» (от 25.05.2011 г. № 36).

Предлагается:

- строительство и модернизация источников тепловой энергии;

- ремонт тепловых сетей;

- после ввода в эксплуатацию новых газовых котельных взамен существующих предусматривается, что потребителями централизованного теплоснабжения будут являться многоквартирные дома и бюджетные учреждения;

- централизованное теплоснабжение усадебной застройки осуществляться не будет, необходимо децентрализованное теплоснабжение от индивидуальных отопительных аппаратов типа АОГВ и котлов малой мощности.

Западный район

Для теплоснабжения  существующих многоквартирных домов и потребителей ПУ-126 предлагается новая блочная котельная «Западная», мощностью 1,23 Гкал/час с котлами  «RTQ-837» и «RTQ-597».

I очередь строительства

Увеличение нагрузки на 1 очередь составит 25,214 Гкал/час.

Для покрытия нагрузки предусматривается:

- для застройки усадебного типа – индивидуальные источники теплоснабжения;

- для объектов соцкультбыта – встроенные, пристроенные и крышные котельные.

Расчетный срок строительства

Увеличение нагрузки на расчетный срок составит 34,844 Гкал/час.

Для покрытия нагрузки предусматривается:

- для многоэтажной застройки и рядом расположенных объектов соцкультбыта – строительство новой котельной теплопроизводительностью 25,659 Гкал/час;

- для застройки усадебного типа – индивидуальные источники теплоснабжения.

Восточный район

Для теплоснабжения существующих многоквартирных домов, объектов соцкультбыта и общественных потребителей предлагается :

- строительство новой котельной «Радиозаводская», мощностью 15,000 Гкал/час с тремя котлами «RTQ-5223»;

- реконструкция котельной «Центральная». Мощность 4,02 Гкал/час два котла «RTQ-2336»;

- реконструкция котельной «Восточная». Мощность1,33 Гкал/час котлы: «RTQ-837» и «RTQ-715».

I очередь и расчетный срок строительства

Увеличение нагрузки на 1 очередь и расчетный срок составит 3,88 Гкал/час.

Для покрытия нагрузки предусматривается:

- для застройки усадебного типа – индивидуальные источники теплоснабжения;

- для объектов соцкультбыта – встроенные, пристроенные и крышные котельные, возможно присоединение к централизованным источникам тепла, мощность которых достаточна.

Технико-экономические показатели по системе теплоснабжения

Таблица 4.9.2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепла в том числе на комунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,602 |
| 2 | Производительность локальных источников |  |  |
|  | «Радиозаводская» | Гкал/час | 15,00 |
|  | «Центральная» | Гкал/час | 4,02 |
|  | «Восточная» | Гкал/час | 1,33 |
|  | «Западная» | Гкал/час | 1,23 |
|  | Проектная котельная | Гкал/час | 25,66 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 21,0 |

4.10 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Источником газоснабжения с. Аргаяш является система газопроводов «Бухара-Урал».

Действующая система газоснабжения осуществляется от ГРС «Аргаяш», подключенной отводом к магистральному газопроводу «Челябинск-Петровск».

Давление газа на выходе с ГРС для с. Аргаяш 0,6 МПа, диаметр газопровода Ду 219 мм.

Газ является основным топливом для существующих котельных: «Радиозаводская», «Центральная», «Восточная», «Западная» и промышленных котельных. Также газ используется для отопления существующего одноэтажного жилого фонда, индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

РАСЧЕТНОЕ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ

Расчетные расходы природного газа определены для жилищно-коммунального потребителя в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Для определения расходов газа принято:

- теплотворная способность природного газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³);

- КПД отопительных котельных 0,85;

- КПД систем местных водоподогревателей 0,9;

- тепловые нагрузки центрального теплоснабжения определены в разделе «4.9 Теплоснабжение».

Охват централизованным газоснабжением принят 100 %.

Расчетный расход природного газа по категориям потребителей приведен в таблице 4.10.1.

Расчетный расход газа по категориям потребителей

Таблица 4.10.1

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетный расход газа |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м³/час | тыс м³/год |  |
| Исходный год |  |  |  |  |
| Западный район |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | 332 | 660 |  |
| 2 | Отопление усадебной застройки | 1251 | 6547 |  |
| 3 | Источники тепла | 465 | 2432 | Соцкультбыт, котельная «Западная» |
| ИТОГО |  | 2048 | 9639 |  |
| ВСЕГО, включая 5 % суммарного расхода на неучтенных потребителей |  | 2150 | 10121 |  |
| Восточный район |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуально-бытовые нужды населения | 1141 | 2370 |  |
| 5 | Отопление усадебной застройки | 2362 | 12356 |  |
| 6 | Источники тепла | 2346 | 12272 | Соцкультбыт, котельные «Радиозаводская», «Центральная», «Восточная» |
| ИТОГО |  | 5849 | 26998 |  |
| ВСЕГО, включая 5 % суммарного расхода на неучтенных потребителей |  | 6142 | 28348 |  |
| I очередь строительства (новое строительство) |  |  |  |  |
| Западный район |  |  |  |  |
| 7 | Индивидуально-бытовые нужды населения | 253 | 480 |  |
| 8 | Отопление усадебной застройки | 243 | 1272 |  |
| 9 | Источники тепла | 972 | 5086 | Соцкультбыт |
| ИТОГО |  | 1468 | 6838 |  |
| ВСЕГО, включая 5 % суммарного расхода на неучтенных потребителей |  | 1541 | 7180 |  |
| Восточный район |  |  |  |  |
| 10 | Отопление усадебной застройки | 374 | 1956 |  |
| 11 | Источники тепла | 150 | 785 | Соцкультбыт |
| ИТОГО |  | 524 | 2741 |  |
| ВСЕГО, включая 5 % суммарного расхода на неучтенных потребителей |  | 550 | 2878 |  |
| Расчетный срок строительства (новое строительство) |  |  |  |  |
| Западный район |  |  |  |  |
| 12 | Индивидуально-бытовые нужды населения | 100 | 180 |  |
| 13 | Отопление усадебной застройки | 1239 | 6480 |  |
| 14 | Источники тепла | 3390 | 17734 | Проектируемая котельная |
| ИТОГО |  | 4729 | 24394 |  |
| ВСЕГО, включая 5 % суммарного расхода на неучтенных потребителей |  | 4965 | 25614 |  |
| Восточный район |  |  |  |  |
| 15 | Источники тепла | 5,5 | 29 | Соцкультбыт |
| ИТОГО |  | 5,5 | 29 |  |
| ВСЕГО, включая 5 % суммарного расхода на неучтенных потребителей |  | 6 | 30 |  |
| ВСЕГО ПО СЕЛУ |  | 15354 | 74171 |  |

Проектное предложение

В настоящее время с. Аргаяш газифицировано не полностью. Газоснабжению подлежит вся усадебная застройка, так как централизованное теплоснабжение усадебной застройки не предусмотрено.

Газоснабжение проектируемого жилого района и объектов соцкультбыта с. Аргаяш возможно предусмотреть от существующего газопровода среднего давления.

Для нового строительства в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, п. 4.2, предусматривается трехступенчатая система подачи газа потребителям:

- 1 ступень – газопроводы высокого давления Р=0,6 МПа от ГРС до ГРП;

- 2 ступень – газопроводы среднего давления Р=0,3 МПа от ГРП до шкафных ГРП у каждого потребителя;

- 3 ступень – газопроводы низкого давления от шкафных ГРП до потребителей.

Западный район

I очередь строительства (новое строительство)

На I очередь строительства предусматривается газоснабжение усадебной застройки от газопровода среднего давления. Расчетный максимальный часовой расход природного газа (без учета промпредприятий) на жилую застройку с учетом пищеприготовления на газовых плитах составил – 521 м³/час с учетом потерь, на отопительные котельные (встроенные, пристроенные, крышные) – 1021 м³/час с учетом потерь.

Расчетный срок строительства (новое строительство)

На расчетный срок предусматривается строительство новой котельной производительностью 25,66 Гкал/час для отопления и горячего водоснабжения проектируемой многоэтажной застройки и рядом расположенных объектов зданий соцкультбыта. Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки предусматривается от индивидуальных отопительных аппаратов.

Расчетный максимальный часовой расход природного газа (без учета промпредприятий) на жилую застройку с учетом пищеприготовления на газовых плитах составил – 1406 м³/час с учетом потерь, на проектируемую котельную – 3560 м³/час с учетом потерь.

Восточный район

I очередь и расчетный срок строительства (новое строительство)

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки предусматривается от индивидуальных отопительных аппаратов. На I очередь и расчетный срок строительства  максимальный расчетный часовой расход газа (без учета промпредприятий) на жилую застройку с учетом пищеприготовления на газовых плитах составил – 393 м³/час с учетом потерь, на отопительные котельные (встроенные, пристроенные, крышные) – 163 м³/час с учетом потерь.

Основные решения:

- необходимо строительство сетей среднего давления, пунктов редуцирования газа у потребителей и сетей низкого давления;

- отопление и горячее водоснабжение усадебной застройки предусмотреть от  индивидуальных газоиспользующих отопительных аппаратов;

- для теплоснабжения запроектированных зданий соцкультбыта предусмотреть отопительные котельные (отдельностоящие, встроенные, пристроенные, крышные);

- пищеприготовление на бытовых газовых плитах.

Данные по расчетным расходам газа, количеству ГРП и длинам газопроводов приведены ниже, в таблице 4.10.2.

Расчетный расход газа, количество ГРП и длины газопровода

Таблица 4.10.2

| № п/п | Название населенного пункта | Количество запроектированных ГРП, шт |  | Протяженность запроектированных газопроводов, км |  | Расчетный расход газа, м³/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исх. год | 1 оч.+ расч. срок | Исх. год | 1 оч.+ расч. срок | Исх. год | 1 оч.+ расч. срок |
| 1 | Западный район | ГРП - 2 ШРП - 15 | ПРГ* | ср.д. 3,8 | ср.д. 3,9 | 2150 | 6506 |
| 2 | Восточный район | ШРП-7 | ПРГ* | в.д. 1,5 ср.д. 4,6 | ср.д. 0,9 | 6142 | 556 |
| Итого |  | ГРП-2 ШРП-22 |  |  | в.д. 1,5 ср.д. 13,2 |  | 15354 |

ПРГ* – пункт редуцирования газа у потребителя (для усадебной застройки у каждого дома, для многоквартирной – согласно п. 4.2 СП 62.13330.2011).

Протяженность проектируемых газопроводов указана приблизительно, так как точное месторасположение газораспределительных пунктов будет определяться при выполнении рабочих проектов.

Определение проектных диаметров газопровода и пропускной способности газопроводов возможно при разработке схемы газоснабжения при доставлении полной информации о потребителях газа и существующей схемы газоснабжения.

Технико-экономические показатели по системе газоснабжения

Таблица 4.10.3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход газа | млн. куб.м/год | 74,171 |

4.11 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И СВЯЗЬ

4.11.1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Настоящим проектом определены нагрузки нового жилищно-гражданского строительства с. Аргаяш и даны рекомендации по его электроснабжению.

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочное решение;

- Схема территориального планирования Аргаяшского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2010 г.).

Схема служит исходным материалом для выдачи технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, а также для следующих стадий проектирования.

Существующее положение

Электроснабжение потребителей села осуществляется от электросетей 110 кВ филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» через ПС «Аргаяшская», 110/35/10 кВ, 2×25 мВА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК

Расчетная электрическая нагрузка нового строительства определена в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Удельная расчетная нагрузка для малоэтажной – 21 Вт/м2, для усадебной застройки – 22 кВт на коттедж. Расчётные нагрузки учреждений культурно-бытового обслуживания приняты по удельной мощности.

По толщине гололеда район строительства относится ко II, по скоростным напорам ветра – к III категориям. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники нового жилищно-гражданского строительства относятся к II и III категории.

Расчетные электрические нагрузки новой застройки, приведенные к шинам РУ-0,4 кВ ТП, рассчитаны по районам и типам застройки (в том числе нагрузки всех учреждений обслуживания и наружного освещения), и сведены в таблицу 4.11.1.1.

Суммарная расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства с. Аргаяш составляет 5,2 мВт, приведенная к шинам РУ-10 кВ источника питания с учетом Кс=0,75 (коэффициент совмещения максимумов нагрузок трансформаторов ТП).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

Данным проектом предусматривается вынос и реконструкция существующей ПС «Аргаяшская» 110/35/10 кВ 2х25 мВА с заменой силовых трасформаторов на 2х40 мВА, а так же вынос существующих воздушных высоковольтных ЛЭП-110 и ЛЭП-35 кВ, попадающих в зону жилой застройки села.

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского строительства выполнить от существующих (с необходимой их реконструкцией) и вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от ПС «Аргаяшская» 110/35/10 кВ  по существующим ЛЭП – 10 кВ (с необходимой их реконструкцией) и по новым ЛЭП – 10 кВ. Проекты трансформаторных подстанций и высоковольтные сети электроснабжения к ним выполняются «Челябэнерго».

Электрические нагрузки нового строительства

Таблица 4.11.1.1

| Тип застройки | Общая площадь нового строительства |  |  |  |  |  |  | Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь |  | расчетный срок |  | Всего |  |  | I очередь |  | расчетный срок |  | Всего |
|  | м2 | домов | м2 | домов | м2 | домов |  | кВт |  | кВт |  | кВт |
| Западный район | 104000 | 520 | 165000 | 1865 | 269000 | 2385 | 1934 |  | 4582 |  | 6227 |  |
| - малоэтажная | - | - | 112000 | 1600 | 112000 | 1600 | - |  | 2352 |  | 2352 |  |
| - усадебная | 104000 | 520 | 53000 | 265 | 157000 | 785 | 1373 |  | 816 |  | 1900 |  |
| - учреждения обслуживания | - | - | - | - | - | - | 561 |  | 1414 |  | 1975 |  |
| Восточный район | 16000 | 80 | - | - | 16000 | 80 | 358 |  | 21 |  | 379 |  |
| - усадебная | 16000 | 80 | - | - | 16000 | 80 | 299 |  | - |  | 299 |  |
| - учреждения обслуживания | - | - | - | - | - | - | 59 |  | 21 |  | 80 |  |
| Всего по нас. пункту | 136000 | 680 | 165000 | 1865 | 301000 | 2545 | 2650 |  | 4624 |  | 6985 |  |

4.11.2 СВЯЗЬ

В настоящее время населению с. Аргаяш предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная стационарная связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь.

Стационарный телефон с выходом на межгород предоставляет ОАО «Ростелеком». В 2012 г. общая монтированная емкость стационарной связи составила 4862 номеров. Уровень телефонизации населения – 35 %. АТС размешается по адресу ул. Комсомольская 27. За последний год произошел 5 % отсев стационарных телефонов.

Услуги сотовой связи предоставляют операторы «U-tel», «ТЕЛЕ-2», «МТС», «БИЛАЙН»,  «МЕГАФОН».

Услуги телевидения и радиовещания предоставляют операторы ОРТПЦ, ОАО «Ростелеком». Охват населения телевизионным и радиовещанием в селе составляет 100 %.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Челябинской области (УФПС), которая динамично развивается. Отделение почты находится по адресу ул. Комсомольская 10.

В настоящее время в почтовых отделениях связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают интернет услуги.

Доступ в Интернет предоставляется в двух видах:

- проводной интернет – ОАО «Ростелеком»;

- беспроводные модемы – «U-tel», «ТЕЛЕ-2», «МТС», «БИЛАЙН», «МЕГАФОН».

Схема инженерной подготовки территории

4.12 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Рассматриваемая территория имеет ряд специфических природных условий. Основными из них являются равнинный рельеф с бессточными понижениями местности, наличие значительных заболоченных территорий, нарушенные территории.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- осушение заболоченных территорий;

- регулирование русел ручьев;

- благоустройство береговой полосы оз. Аргаяш;

- организация мест массового отдыха;

- восстановление нарушенных территорий.

Приведенные выше инженерные мероприятия разработаны в необходимом объеме и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Графическое решение предлагаемых мероприятий представлено на чертеже «Схема инженерной подготовки территории», М 1:5000.

Проектом учтены основные положения  Генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки с. Аргаяш,1980 г.

4.12.1 ОРГАНИЗАЦИЯ СТОКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети  дождевой канализации в населенном пункте.

В настоящее время водоотвод с территории села осуществляется по лоткам проезжей части благоустроенных улиц, а в пределах индивидуальной застройки – не организован, что в значительной степени увеличивает заболоченность прилегающих территорий.

Существующая система водоотвода не отвечает современным требованиям благоустройства.

В целях благоустройства планируемой территории и улучшения ее общих санитарных условий настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

В основу вертикальной планировки планируемой территории положено:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутримикрорайонных территорий и благоприятные условия для движения транспорта;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутримикрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

ВОДОСТОЧНАЯ СЕТЬ

Схема водостоков разработана с учетом особенностей рельефа, принятого планировочного решения и дает принципиальное решение поверхностного отвода с планируемой территории.

Отвод поверхностных стоков с территории села осуществляется путем строительства системы  дождевой канализации закрытого типа со сбросом в оз. Аргаяш через ОС-1.

В зависимости от рельефа местности, а также специфики развития населенного пункта вся его территория разбита на 2 водосборных бассейна.

Насосная станция № 1 устраивается на коллекторе № 1.

Бассейн I – северо-восточная часть села – коллектор 1 с подключаемым к нему коллектора 2 со сбросом в оз. Аргаяш через ОС-1.

Бассейн II – юго-западная часть села – коллектор 2, далее подключаемый к коллектору 1 со сбросом в оз. Аргаяш через ОС-1.

Подключение открытых водоотводных лотков к коллекторам дождевой канализации предусматривается через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны быть очищены на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не вошедших в состав водосборных бассейнов, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Площади водосборных бассейнов сведены в таблицу 4.12.1.1.

Таблица 4.12.1.1

| № бассейна | Наименование бассейна | Площадь водосбора, га |
| --- | --- | --- |
| Б - I | Северо-западная часть с. Аргаяш | 426,27 |
| Б - II | Юго-восточная часть с. Аргаяш | 769,29 |

Расчетные расходы дождевых вод определены по методу предельных интенсивностей, согласно указаниям СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» по формуле:

qr=Zmid∗A1,2∗Ftr1,2n−0,1, где

qr – расход дождевых вод, л/с;

Zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока

(п. 2.17, таблицы 9,10 СНиП);

F – площадь бассейна водосбора, га;

A – параметр, определяемый по формуле:

А=q20∗20n1+lgPlgmrγ, где

q20 – интенсивность дождя л/с на 1 га продолжительностью 20 мин. при Р = 1,

определяемая по черт. 1 СНиП;

n – показатель степени, определяемый по таблице 4 СНиП;

mr – среднее количество дождей за год, принимаемое по таблице 4 СНиП;

P – период однократного превышения расчетной интенсивности, определяемый по

таблице 5 СНиП;

γ – показатель степени, принимаемый по таблице 4 СНиП;

tr – расчетная продолжительность дождя, мин., определяемая по формуле:

tr =  tcon + tcan + tp, где

tcon – время поверхностной концентрации, мин., определяемое по п. 2.16 СНиП;

tcan – продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до

дождеприемника, мин., определяемая по формуле:

tcan=0,021lcanVcan, где

lcan –  длина уличных лотков, м;

Vcan – расчетная скорость течения на участке, м/с (принимаемая по таблицам пособия

Г.Л. Зака «Водостоки»);

tp – продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого

сечения, мин, определяемая по формуле:

tp=0,017lpVp, где

lp  –  расчетная длина участка, м;

V p – расчетная скорость течения на участке, м/с (принимаемая по таблицам пособия

Н.Ф. Федорова «Гидравлический расчет канализационных сетей»);

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевой сети определяется по формуле:

qcal = β × qr , где

β – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент

возникновения напорного режима и определяемый по таблице 11 СНиП;

β = 0,65

qgon – расход условно-чистых вод, протекающих по коллекторам дождевой

канализации при отсутствии фактических данных на основании

гидрогеологических условий и положений СН 496, принимается 0,1 л/с с

1 га площади водосбора.

Средние значения коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока в      зависимости от типа и плотности застройки, приведены ниже в табл. 4.12.1.2.

Таблица 4.12.1.2

| Тип застройки | Усадебная застройка | 2-4-эт застройка | Многоэтаж. застройка | Смешанная застройка | Производственная застройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z mid | 0,068-0,088 | 0,160 | 0,214 | 0,079-0,195 | 0,220 |

При расчетах приняты следующие значения параметров:

q20 = 62 л/с;

n = 0,58;

mr = 80;

γ = 1,54;

Р =1.

А = 224,87             А1,2 = 664,20

Результаты гидравлического расчета коллекторов дождевой канализации сведены в таблицу 4.12.1.3.

Таблица 4.12.1.3

* – принято по расходам вышележащего участка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Насосные станции для перекачки ливнедренажных вод устраивают по типу канализационных шахтных станций с приемным резервуаром.

Расчет производительности насосных станций произведен по формуле:

W = 10 × h × φ × F, где

W – объем воды, поступающий с водосборной площади к насосной станции при

выпадении максимального суточного ливня расчетной повторяемости 1 раз в

10-20 лет;

h – максимальный слой осадков за сутки в мм – 88 (для с. Аргаяш);

φ – коэффициент стока, принимаемый в зависимости от уровня благоустройства – 0,4;

F – площадь водосбора, га.

W1 = 10 × 88 × 0,4 × 1195,56 = 420 837,12 м3 = 17 534,88 м3/час = 4,87 м3/с

Производительность насосной станции перекачки принимается равной – 4,87 м3/с.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Расчет очистных сооружений дождевой канализации состоит из следующих разделов:

- определение расчетных расходов дождевых вод, поступающих на очистные сооружения;

- определение всех видов вод, поступающих на очистные сооружения;

- определение размеров очистных сооружений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОЧИЩАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Определение размеров очищаемых сточных вод, направляемых на очистные сооружения, проведено по действующей инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496 – 77.

На очистные сооружения через распределительную камеру направляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Дождевой сток, направляемый на очистные сооружения, определяется по формуле:

Q = qc × η × F, где

qc – интенсивность дождевого стока, л/с с 1 га; qс = 4,5 л/с (п. 4.3, таблица 5 СН 496);

η – коэффициент, учитывающий неравномерность выпадения дождя по площади

(таблица 4 СН 496);

F – площадь бассейна, га.

Результаты расчета дождевого стока, направляемого на очистные сооружения, сведены в таблицу 4.12.1.4.

Таблица 4.12.1.4

| № п/п | Наименование | Площадь, га | η | Q |  | Очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с | м3/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бассейны I, II | 1195,56 | 0,91 | 4895,82 | 4,90 | ОС-1 |

Расчет талых и моечных вод определяется, исходя из их среднегодового количества:

- талые воды:

Wm = 8 × HВ.С. × К4, м3 с 1 га, где

НВ.С. - средний слой весеннего стока, мм,  принят по справочному материалу

(приложение 3 к СН 435); Нв.с. = 18 мм;

К4 – коэффициент, учитывающий объем талых вод, направляемых на очистные

сооружения (таблица 10 СН 496); К4 = 0,56.

Таяние снега принято 15 дней = 180 часов = 648 000 сек.

- моечные воды: среднегодовое количество моечных вод принято 200 м3 с 1 га в год (п. 4.12, СН 496).

Лето по климатическим данным – 3 месяца = 65 рабочих дней = 520 рабочих часов = 1 872 000 секунд;

- условно-чистые подземные воды приняты 0,1 л/с с 1 га (п.4.9 СН 496).

Расчетные расходы поверхностного стока, направляемого на очистные сооружения, сведены в таблицу 4.12.1.5.

Таблица 4.12.1.5

| № п/п | Наименование | ОС-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дождевой сток, м3/с | 4,900 |
| 2 | Талые воды, м3/с | 0,149 |
| 3 | Моечные воды, м3/с | 0,128 |
| 4 | Подземные воды, м3/с | 0,119 |
| Итого расход, м3/с |  | 5,296 |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Для очистки сточных вод дождевой канализации предусматривается строительство очистных сооружений открытого типа – прудов-отстойников (ОС-1).

Размеры проточной части очистных сооружений определены по формулам:

ω=QpV;

ω= В × hпр;

l = V × Tотст × 3600;

L = l × K6, где

Qp – расчетный расход воды, м3/с;

V – скорость протекания воды в проточной части, м/с;

Тотст – время отстоя воды, ч., принимаемое в соответствии с п. 3.5 СН;

Тотст = 2 ч (для прудов-отстойников);

w – живое сечение проточной части, м2;

В – ширина проточной части, м;

hпр – глубина проточной части, м;

l – длина проточной части, м;

К6 – коэффициент, учитывающий удлинение сооружения за счет успокоительной

части, принятый 1,1;

L – общая длина проточной и успокоительной части, м;

V = 0,01 м/с (п. 4.16 СН).

Ширина проточной части или отдельных секций принята для прудов-отстойников не более 40 м (п. 4.17 СН).

Общая длина сооружения проверяется по формуле:

L = α × Vpumin∗hпр, где

umin – скорость всплытия частиц нефтепродуктов, см/с (п.4.21 СН 496);

α – коэффициент (п.4.22 СН 496).

Результаты расчета размеров проточной части очистных сооружений сведены в таблицу 4.12.1.6.

Таблица 4.12.1.6

| Номера очистных сооружений | Глубина проточной части, м | Ширина проточной части, м | Длина проточной и успокоительной части, м | Ориентировочная площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зеркала прудов | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОС - 1 | 3,31 | 40×4 | 125 | 2,00 | 3,20 |

Площадки очистных сооружений должны иметь искусственное освещение, подъездные  дороги, должны быть озеленены и, в случае необходимости, иметь ограждения.

Водосток поверхностных вод с территорий площадью до 20 га осуществляется без очистки (п.1.5 СН).

4.12.2 ОСУШЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

На территории села имеются заболоченные участки, приуроченные к местным понижениям рельефа.

Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта, а также предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территории:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемой территории.

Болота, расположенные в юго-западной части села, перед засыпкой предварительно осушаются открытой осушительной сетью.

После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дренажной сети.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

4.12.3 БЛАГОУСТРОЙСТВО РУСЛА РУЧЬЯ

По планируемой территории протекает ручей, впадающий в оз. Аргаяш.

Намечаемое проектом благоустройство ручья требует проведения следующих инженерных мероприятий:

- спрямление сильно изрезанных участков русла;

- расчистка русла от мусора и наносов;

- углубление дна за счет удаления отложений;

- расчистка прилегающих территорий от свалок, мусора, сухостоя и остатков растительности;

- планирование, укрепление и озеленение прибрежных территорий;

- заключение русла ручья в трубы.

4.12.4 БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОДОЕМОВ

В настоящее время на планируемой территории имеется несколько небольших водоемов, с юго-восточной стороны село примыкает к озеру Аргаяш.

Освоение данных территорий включает в себя:

- расчистку водоемов от мусора и наносов с углублением и планировкой дна;

- осушение заболоченных территорий;

- вертикальную планировку прилегающих к водоемам территорий;

- ликвидацию всех сбрасываемых недостаточно очищенных промстоков, аварийных сбросов канализации и поверхностных стоков с территории села в водоемы;

- благоустройство береговых полос водоемов;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

4.12.5 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА

На территории с. Аргаяш организуются зоны кратковременного отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленением.

4.12.6 ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.

Все пониженные места подлежат ликвидации путем подсыпки.

В юго-западной части села находится действующий песчаный карьер площадью 6,21 га, который после отработки также благоустраивается.

Составление всех необходимых планировочных схем с инженерным обоснованием  решений производится при разработке проекта специализированной организацией на основании детальных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории

Таблица 4.12.1-6

| № п/п | Наименование мероприятий и видов работ | Единицы измерения | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т. ч. на I очередь стр-ва |
| 1 | Устройство дождевой канализации в т. ч. напорный коллектор | км км | 8,00 1,36 | 4,37 1,36 |
| 2 | Устройство бетонных лотков | км | 4,61 | - |
| 3 | Строительство насосной станции перекачки | шт | 1 | 1 |
| 4 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации | объект | 1 | - |
| 5 | Подсыпка заболоченных территорий | га | 79,72 | - |
| 6 | Благоустройство русла ручья | км | 0,25 | - |
| 7 | Благоустройство водоемов | га | 4,29 | 4,5 |
| 8 | Благоустройство береговой полосы оз. Аргаяш | км | 3,57 | - |
| 9 | Восстановление нарушенных территорий | га | 7,93 | 6,21 |

Схема функционального зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории

5. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ

ЗОНИРОВАНИЕ – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (функциональное назначение)                                 ТЕРРИТОРИИ – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с функциональным назначением.

ИНЖЕНЕРНАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ и СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.

Установленное функциональное назначение территории населенного пункта является юридическим инструментом обеспечения использования территории при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с целями, требованиями и основными направлениями градостроительного развития населенного пункта.

### ТИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

Зонирование территорий – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами, по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны.

Главной целью зонирования территории для градостроительства является поддержание баланса интересов распоряжающихся и пользующихся этой территорией граждан, местных сообществ и организаций. В соответствии с этой целью на территории села устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

ЖИЛЫЕ:

- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УСАДЕБНАЯ И КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА

- МНОГОКВАРТИРНАЯ МАЛОЭТАЖНАЯ (ДО 4 ЭТ., ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ)

- СРЕДНЕЭТАЖНАЯ (ОТ 5 ДО 8 ЭТ., ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ)

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ:

- ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ, ТОРГОВО-БЫТОВЫЕ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ОБЩЕСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЕ

- ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

- УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ:

- САНИТАРНЫЕ, САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ

РЕКРЕАЦИОННЫЕ:

- ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ

- ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

- ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ

- ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

- ПОЛОСА ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

- УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

- ВНЕШНЕГО АВТОТРАНСПОРТА (АВТОВОКЗАЛ)

- ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ

- ГРС, ГРП № 1

- ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

- СВЯЗЬ

### ГРАНИЦЫ ЗОН

Деление территории населенного пункта на зоны отражено на чертеже «Схема функционального зонирования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории», М 1:5000, исходя из проектных решений по преобразованию планировочной и архитектурно-пространственной структуры населенного пункта и соответственно функциональному назначению его территорий.

При определении границ зон учтены:

- основные структурные элементы населенного пункта (улицы, коридоры инженерных коммуникаций, естественные границы);

- границы и характер землепользований.

Вывод. Материалы раздела «5. Функциональное зонирование территории» Генерального плана (корректировки) с. Аргаяш являются основой для последующей разработки «Карты градостроительного зонирования территории» – базового юридического инструмента регулирования отношений по поводу использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка, составляющей части «Правил землепользования и застройки с. Аргаяш».

Материалы «Функционального зонирования территории» позволяют путем разработки нормативно-правовых документов обеспечить:

- условия формирования населенного пункта в соответствии с перспективой его развития;

- баланс общественных интересов и частных инициатив;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

- поддержание здоровья;

- сохранение природной среды.

В результате осуществления принятых архитектурно-планировочных решений, структура использования территории населенного пункта претерпит некоторые изменения:

- увеличение территории жилых зон;

- увеличение площади зеленых насаждений общего пользования;

- увеличение площади природоохранных территорий (организация санитарно-защитных зон и т. д.).

Территория населенного пункта увеличивается с 1217,3 до 1865,2 га за счет трансформации земель: исключения из земель населенного пункта непригодных для застройки территорий находящихся в зоне влияния ВУРС, включения свободных от застройки территорий – зоны естественного природного ландшафта, которые используются для размещения жилищно-гражданского строительства и размещения новых производственных площадок. Состав земель, вошедших в населенный пункт и трансформация территории с. Аргаяш по видам функционального назначения приведена в таблице 5.1.

Баланс территории

Таблица 5.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель в границах села, в том числе территории: | га | 1217,3 | 1865,2 |
| 1.1 | - жилых зон, из них: | га | 340,2 | 736,1 |
| 1.1.1 | застройка индивидуальная с приусадебными земельными участками | га / м2 на чел. | 328,9/498 | 658,0/901 |
| 1.1.2 | застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами | га / м2 на чел. | 7,6/40 | 74,4/196 |
| 1.1.3 | застройка среднеэтажными многоквартирными жилыми домами | га / м2 на чел. | 3,7/23 | 3,7/41 |
| 1.2 | - общественно-деловых зон, из них: | га / м2 на чел. | 32,3/9,0 | 55,5/24,0 |
| 1.2.1 | общественно-деловые, торгово-бытовые и др. | га / м2 на чел. | 10,2/10,0 | 30,9/26,0 |
| 1.2.2 | здравоохранения | га | 4,5 | 6,8 |
| 1.2.3 | учреждения культа | га | 0,4 | 0,4 |
| 1.2.4 | профобразования | га | 17,2 | 17,4 |
| 1.3 | - производственных зон, из них: | га | 114,1 | 245,6 |
| 1.3.1 | производственные | га | 114,1 | 172,4 |
| 1.3.2 | санитарно-защитные зоны | га | - | 73,2 |
| 1.4 | - рекреационных зон, из них: | га | 34,2 | 476,7 |
| 1.4.1 | поселковые леса | га | 20,4 | - |
| 1.4.2 | парки, скверы, бульвары | га / м2 на чел. | 5,9/5,8 | 131,1/109,0 |
| 1.4.3 | объекты физкультуры и спорта | га | 1,7 | 8,2 |
| 1.4.4 | ландшафтно-рекреационные | га | - | 333,7 |
| 1.4.5 | водные объекты | га | 6,2 | 3,7 |
| 1.5 | - зон сельскохозяйственного использования, из них: | га | 116,7 | 93,2 |
| 1.5.1 | огороды | га | 11,4 | - |
| 1.5.2 | СНТ, ДНТ | га | 105,3 | 93,2 |
| 1.6 | - зон инженерно-транспортной инфраструктуры, из них: | га | 88,3 | 250,3 |
| 1.6.1 | отвод ж/д | га | 59,6 | 59,6 |
| 1.6.2 | поселковые улицы и дороги | га | 25,9 | 182,5 |
| 1.6.3 | внешнего транспорта (автовокзал) | га | 0,3 | 0,3 |
| 1.6.4 | объекты электроснабжения (подстанции) | га | 0,3 | 4,4 |
| 1.6.5 | объекты газоснабжения (ГРП) | га | 0,2 | 0,2 |
| 1.6.6 | водопроводные сооружения | га | 0,8 | 2,1 |
| 1.6.7 | объекты связи | га | 1,2 | 1,2 |
| 1.7 | - зон специального назначения: | га | 7,8 | 7,8 |
| 1.7.1 | кладбища | га | 7,8 | 7,8 |
| 1.8 | - прочие: | га | 483,7 | - |
| 1.8.1 | естественный ландшафт, заболоченные, нарушенные | га | 483,7 | - |
| 2 | Из общей площади земель села: | га / % |  |  |
| 2.1 | Территории общего пользования, из них: | -"- | 31,8/2,6 | 313,6/16,8 |
| 2.1.1 | зеленые насаждения общего пользования | -"- | 5,9/0,5 | 131,1/7,0 |
| 2.1.2 | улицы, дороги, проезды | -"- | 25,9/2,1 | 182,5/9,8 |

- 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Технические:

- реконструкция и благоустройство существующих жилых улиц с асфальтовым покрытием проезжих частей, общей протяженностью 7,1 км;

- качественное улучшение и расширение проезжих частей в соответствии с их категорией существующих внешних автодорог;

- капитальные покрытия проезжих частей на главной улице, основных улицах в жилой застройке и поселковых дорогах, благоустройство всех улиц, усовершенствованные покрытия проезжих частей в жилой застройке на второстепенных улицах;

- заправка индивидуального транспорта существующими и сохраняемыми АЗС;

- техническое обслуживание в существующих автосервисах и СТО и запроектирован-ной СТО, расположенной в юго-восточной части села на поселковой дороге, выходящей на внешнюю дорогу Аргаяш-Кулуево;

- использование индивидуальных источников теплоснабжения для застройки усадебного типа;

- использование встроенных, пристроенных и крышных котельных, мощность которых достаточна, для теплоснабжения объектов соцкультбыта с возможностью присоединения к централизованным источникам тепла;

- реконструкция котельных: «Центральная» мощностью 4,02 Гкал/час., «Восточная», мощностью 1,33 Гкал/час.;

- ремонт тепловых сетей;

- использование экологически чистого топлива природного газа в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок, для производственных и технологических нужд промпредприятий.

Планировочные:

- вынос нефтебазы за пределы населенного пункта в новую производственную зону к югу от с. Аргаяш, предусмотренную схемой территориального планирования Аргаяшского муниципального района;

- развитие коммунальных территорий села;

- строительство новых участков областных автодорог (регионального или межмуниципального значения), исключающих пропуск транзитного транспорта по селитебным территориям:

- участок а/д Челябинск-Кыштым («восточный обход с. Аргаяш»);

- участок а/д Челябинск-Увильды (с юго-западной стороны);

- участок а/д Чебаркуль-Аргаяш-Башакуль (с северо-западной стороны).

- строительство транспортного узла в двух уровнях с путепроводом над железной дорогой на пересечении а/д Чебаркуль-Аргаяш-Башакуль с магистральной ж/д линией Челябинск-Екатеринбург;

- строительство 17,2 км улиц и дорог с капитальным покрытием проезжей части, в т. ч. на первую очередь 10,5 км;

- строительство СТО в юго-восточной части села на поселковой дороге, выходящей на внешнюю дорогу Аргаяш-Кулуево;

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

- строительство боксовых гаражей на участке площадью 7,0 га в Западном планировочном районе вдоль железной дороги и по ул. Пушкина с восточной стороны бывшей площадки радиозавода на участке площадью 2,5 га;

- строительство новых блочных котельных «Западная», мощностью 1,23 Гкал/час в Западном районе, «Радиозаводская», мощностью 15 Гкал/час в Восточном районе;

- рекультивация существующей свалки с организацией вывоза ТКО на новый полигон, запроектированный в районе п. Ишалино.

Организационные:

- хранение и ремонт маршрутных такси на территории существующего пассажирского автохозяйства, расположенного по адресу ул. Рабочая, 1а;

- хранение и обслуживание грузового автотранспорта, осуществляющего перевозки потребительских и строительных грузов, в ведомственных автохозяйствах Аргаяшского муниципального района, а грузовых автомобилей, используемых для перевозки промышленных грузов, на территориях предприятий, которым он принадлежит;

- организация движения грузового транспорта по поселковым дорогам и улицам, ограничивающим жилую застройку, с пропуском внутри жилой застройки только обслуживающего транспорта;

- организация санитарного разрыва от магистрального газопровода Челябинск-Петровск по 150 м в обе стороны;

- 100 %-ное размещение транспортных средств жителей индивидуального сектора на  приусадебных участках, 5 % от общего количества транспортных средств в кварталах среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки – гаражи для инвалидов, хранение личных транспортных средств жителей среднеэтажной и малоэтажной застройки в кооперативных гаражах в пределах пешеходной доступности;

- организация и озеленение санитарных и санитарно-защитных зон предприятий;

- соблюдение графика выезда-въезда автомобилей;

- установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу от двигателей автомобилей;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий и котельной;

- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта.

Осуществление названных мероприятий позволит минимизировать воздействие генплана на атмосферный воздух с. Аргаяш.

Оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ необходимо выполнить на следующих стадиях проектирования.

Источниками загрязнения атмосферы в период строительства и благоустройства территории села будут преимущественно строительная техника, автотранспорт. Все выбросы неорганизованные, временные, нерегулярные.

Учитывая временный характер выброса при осуществлении строительства и в связи с неопределенностью в режиме выброса в атмосферу в период строительства, оценка влияния на атмосферу села с расчетами рассеивания проводится на стадии рабочего проектирования. Учет выбросов в атмосферу, в период строительства и отчетность проводится строительной организацией в установленном для данной категории источников порядке.

6.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Технические:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутримикрорайонных территорий и благоприятные условия для движения транспорта;

- подключение открытых водоотводных лотков к коллекторам дождевой канализации через специальные сооружения с песколовками и решетками;

- очистка на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК перед сбросом в коллекторы дождевой канализации поверхностных вод с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав бассейнов водосбора;

- организация водоотвода с территорий предприятий, не вошедших в состав водосборных бассейнов, коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий;

- благоустройство береговых полос водоемов с расчисткой от мусора и наносов, углублением и планировкой дна, подсыпка, ликвидация всех сбрасываемых недостаточно очищенных промстоков, аварийных сбросов канализации и поверхностных стоков с территории, озеленение, организация зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок;

- централизованное водоснабжение с. Аргаяш из артезианских скважин;

- восстановление производительности существующих поземных водозаборов;

- реконструкция существующей насосной станции с установкой современного энергосберегающего насосного оборудования, существующей системы обеззараживания;

- реконструкция существующих водопроводных сетей, с заменой участков со сверхнормативным износом и участков с недостаточной пропускной способностью;

- оборудование централизованной канализацией всей существующей и проектируемой застройки с отведением всех хоз-бытовых и производственных стоков вод на проектируемые очистные сооружения канализации для очистки до нормативных показателей;

- реконструкция канализационной насосной станции;

- использование водонепроницаемых выгребов-накопителей с последующим вывозом стоков на КОС при невозможности строительства очистных сооружений.

Планировочные:

- отвод поверхностных стоков с территории села путем строительства системы дождевой канализации закрытого типа со сбросом в оз. Аргаяш через ОС-1;

- строительство очистных сооружений дождевой канализации открытого типа – прудов-отстойников (ОС-1);

- строительство насосной станции перекачки ливнедренажных вод;

- осушение заболоченности подсыпкой грунта, улучшение гидрогеологической характеристики территории;

- спрямление сильно изрезанных участков русла ручья, расчистка русла от мусора и наносов, углубление дна за счет удаления отложений, расчистка прилегающих территорий от свалок, мусора, сухостоя и остатков растительности, планирование, укрепление и озеленение прибрежных территорий, заключение русла ручья в трубы;

- осушение заболоченных территорий;

- восстановление нарушенных территорий путем освоения территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождения территории от мусора, строительства пешеходных дорожек, оборудования их малыми архитектурными формами и озеленения территории;

- благоустройство действующего песчаного карьера после отработки в юго-западной части села;

- строительство подземных водозаборов, насосной станции II подъема со сборными резервуарами, водопроводных сооружений Западного района, сетей водоснабжения в районах нового строительства и существующей застройки;

- строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут.;

- строительство канализационных насосных станций, сетей хоз-бытовой канализации.

Организационные:

- организация зон санитарной охраны для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутримикрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа;

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- 100 % охват жилого фонда населенного пункта централизованной канализацией;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы системы водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений;

- благоустройство и восстановление территории, проездов после завершения строительства.

Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов в соответствие с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, соответствие бытовых сточных вод требованиям ПДК на сброс в систему канализации села, допустимая загрязненность поверхностного стока, направляемого в дальнейшем на очистные сооружения, снижает до минимума негативное воздействие проектных решений на поверхностные воды.

Окончательная оценка уровня загрязнения поверхностных и подземных вод будет выполнена на следующих стадиях проектирования.

6.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

Технические:

- выполнение строительных работ с учетом минимального нарушения почв;

- снятие и использование верхнего плодородного слоя земли.

Планировочные:

- вынос нефтебазы за пределы населенного пункта, в новую производственную зону к югу от с. Аргаяш, предусмотренной схемой территориального планирования Аргаяшского муниципального района;

- благоустройство действующего песчаного карьера после отработки в юго-западной части села;

- развитие коммунальных территорий села;

- вертикальная планировка прилегающих к водоемам территорий, благоустройство береговых полос водоемов, организация зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение;

- осушение заболоченных территорий;

- восстановление нарушенных территорий путем освоения территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождения территории от мусора, строительства пешеходных дорожек, оборудования их малыми архитектурными формами и озеленения территории;

- рекультивация существующей свалки с организацией вывоза ТКО на новый полигон, запроектированный в районе п. Ишалино.

Организационные:

- организация санитарной очистки улиц, сбора и удаления мусора и бытовых отходов по планово-регулярной системе посредством вывозных контейнеров;

- селективный сбор мусора с проектируемой территории;

- организация площадок под контейнеры для пищевого и бытового мусора и поддержание их в надлежащем состоянии;

- установление нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- контроль за нормативом образованием отходов;

- контроль за загрязнением почв.

Принятые решения по сбору и передаче отходов позволят свести к минимуму загрязнение почв.

Окончательная оценка уровня загрязнения почв выполняется на следующих стадиях проектирования.

6.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ

РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА

Технические:

- выполнение строительных работ с учетом минимального нарушения почв;

- снятие и использование верхнего плодородного слоя земли при строительстве.

Планировочные:

- максимальное сохранение существующих лесных массивов;

- создание непрерывной системы зеленых насаждений общего пользования, слияние периферийных лесопарковых территорий с зелеными насаждениями селитебной территории;

- благоустройство прибрежной территории озера Аргаяш с разбивкой прогулочных дорожек и площадок отдыха;

- развитие системы зеленых насаждений общего пользования как в районах нового строительства, так и на территориях существующей застройки с реконструкцией, благоустройством и озеленением существующих парков и скверов;

- благоустройство территорий в местах пониженного рельефа местности, вокруг небольших озер.

Организационные:

- организация и озеленение санитарных и санитарно-защитных зон от производственных предприятий;

- организация мемориального парка на базе ныне действующего кладбища (после его закрытия) и включение его в общую рекреационную систему зеленого шлейфа западного планировочного района;

- с целью повышения устойчивости лесных массивов к антропогенным нагрузкам, предусматривается четкое функциональное зонирование территории, высокий уровень благоустройства с соблюдением санитарного и противопожарного расстояний.

- увеличение площади зеленых насаждений общего пользования до 131,1 га (7,0 м2 на чел.).

Мероприятия, предусмотренные проектом, не нарушают флору и фауну территории. Не предполагается вырубка лесов и изменение характера землепользования территории размещения объекта и прилегающих земель. Гидрологический режим водных объектов, параметры поверхностного стока, шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий, могущие повлиять на растительность и животный мир, остаются без изменений.

Реализация проектируемого объекта не изменяет флористического разнообразия растительности на рассматриваемой территории.

6.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Осуществление намеченных Генеральным планом мероприятий дает следующие результаты:

- увеличение территории населенного пункта в 1,5 раза с 1217,3 до 1865,2 га;

- увеличение жилых территорий в 1,5 раза с 340,2 до 736,1 га;

- увеличение жилищного фонда в 2,4 раза со 196,8 до 481,8 тыс. м2 общей площади;

- увеличение жилищной обеспеченности в 1,3 раза с 19,2 до 40 м2 /чел.;

- достижение нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, объекты здравоохранения);

- повышение уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т. ч. нового строительства, коммерческой, деловой и обслуживающей сферы;

- создание развитой и многопрофильной социальной инфраструктуры, за счет строительства комплексного центра обслуживания населения с культурно-досуговыми и торгово-развлекательными помещениями в их составе, кафе и объектами бытового обслуживания;

- развитие рекреации и сферы отдыха, за счет обустройства набережных, пляжей, создания парков и зон организованного массового отдыха людей;

- повышение качества жизни и развития человеческого потенциала.

6.6 РЕЗЮМЕ

Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные Генеральным планом с. Аргаяш, соответствуют требованиям природоохранного законодательства России с учетом существующих и прогнозируемых экологических последствий намечаемой деятельности.

При разработке обоснований выбора варианта было уделено соответствующее внимание минимальному нарушению экологических условий, учету отрицательного воздействия на окружающую среду, возникающего при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов на рассматриваемой территории.

По результатам проведенной работы, процесс застройки села и эксплуатация объектов на его территории, при соблюдении проектных решений, не приведет к необратимым изменениям в природной среде, не представляет угрозы для здоровья человека и обеспечивает повышение качества его жизни.

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 7.1

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в т. ч. территории: | га | 1217,3 | 1865,2 |
| 1.1 | - жилых зон | га | 340,2 | 736,1 |
| 1.2 | - общественно-деловых зон | га | 32,3 | 55,5 |
| 1.3 | - производственных зон | га | 114,1 | 245,6 |
| 1.4 | - рекреационных зон | га | 34,2 | 476,7 |
| 1.5 | - зон сельскохозяйственного использования | га | 116,7 | 93,2 |
| 1.6 | - зон инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 88,3 | 250,3 |
| 1.7 | - зон специального назначения | га | 7,8 | 7,8 |
| 1.8 | - прочие | га | 483,7 | - |
| 2. | Из общей площади земель населенного пункта: | га /% | - | - |
| 2.1 | - территории общего пользования | га /% | 31,8/2,6 | 313,6/16,8 |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 3. | Численность населения | тыс. чел. | 10,1 | 12,0 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4. | Жилищный фонд, всего, в т. ч.: | тыс.м2 общ. площади | 196,8 | 481,8 |
| 4.1 | - 1-2-этажные усадебного типа | тыс.м2 общ. площади | 130,5 | 303,5 |
| 4.2 | - 2-3 этажные | тыс.м2 общ. площади | 35,5 | 147,5 |
| 4.3 | - 5 этажные | тыс.м2 общ. площади | 30,8 | 30,8 |
| 5. | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 общ. площади | - | 196,8 |
| 6. | Объем строительства, всего, в т. ч.: | тыс.м2 | - | 285,0 |
| 6.1 | - 1-2-этажные усадебного типа | тыс.м2 | - | 173,0 |
| 6.2 | - 2-3 этажные | тыс.м2 |  | 112,0 |
| ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 7. | Детские дошкольные учреждения –всего/1000 чел. | мест | 530 | 1040/80 |
| 8. | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | мест | 1266 | 2418/160 |
| 9. | Поликлиники – всего/1000 чел. | посещений в смену | 830 | 960/18,2 |
| 10. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий – всего/1000 чел. | м2 общей площади | 324 | 4526/350 |
| 11. | Магазины – всего/1000 чел. | тыс.м2 | 6,3 | 8,66/0,3 |
| 12. | Культурно-досуговые центры – всего/1000 чел. | мест | 390 | 898/80 |
| 13. | Гостиницы – всего/1000 чел. | мест | - | 72/6 |
| 14. | Пожарное депо | машин | 4 | 6 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 15. | Протяженность УДС, всего, из них: | км | 32,8 | 50,0 |
| 15.1 | - поселковые дороги | км | 6,2 | 10,4 |
| 15.2 | - главная улица | км | 5,2 | 9,0 |
| 15.3 | - улицы в жилой застройке (основные) | км | 21,4 | 30,6 |
| 16. | Плотность УДС/магистральной сети (главных улиц и поселковых дорог) | км/км2 | 5,7/- | 3,4/1,5 |
| 17. | Обеспеченность населения индивидуальным легковым транспортом | а/м на 1000 жителей | - | 345 |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 18. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 18.1 | Водопотребление – всего, в т.ч. | м3/сут | - | 3451 |
| - | на хоз-питьевые нужды | м3/сут | - | 2851 |
| 18.2 | Среднесуточное водопотребление, в т.ч. | л/сут. на чел. | - | 248 |
| - | на хоз-питьевые нужды | л/сут. на чел. | - | 198 |
| 18.3 | Протяженность водопроводных сетей (в пересчете на 1 нитку) | км | - | 20,9 |
| 19. Водоотведение |  |  |  |  |
| 19.1 | Расчетное количество сточных вод | м3/сут. | - | 2720 |
| 19.2 | Протяженность канализационных сетей (в пересчете на 1 нитку) | км | - | 20,5 |
| 20. Электроснабжение |  |  |  |  |
| 20.1 | Электрическая нагрузка на новое строительство | мВт | - | 5,2 |
| 21. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 21.1 | Потребление тепла, в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,602 |
| 22. Газоснабжение |  |  |  |  |
| 22.1 | Расход газа | млн.м3/год | - | 74,171 |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 23. | Устройство дождевой канализации | км | - | 8,0 |
| 24. | Устройство бетонных лотков | км | - | 4,61 |
| 25. | Строительство насосной станции перекачки | ед. | - | 1 |
| 26. | Строительство очистных сооружений дождевой канализации | ед. | - | 1 |
| 27. | Подсыпка заболоченных территорий | га | - | 79,72 |
| 28. | Благоустройство русла ручья | км | - | 0,25 |
| 29. | Благоустройство водоемов | га | - | 4,29 |
| 30. | Благоустройство береговой полосы оз. Аргаяш | км | - | 3,57 |
| 31. | Восстановление нарушенных территорий | га | - | 7,93 |