- Приложение №1

к заявке на организацию осуществления

закупки путем проведения

электронного аукциона

- Техническое задание

Ремонт ул. Молодежная с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения №30 от 31 марта 2016 года. Локальный сметный расчет Ведомость объемов работ Контактное лицо: Ижбулдин Вадим Иршатович т. 8(35131)2-15-43 |
|  | Местонахождение объектов | РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Молодежная |
|  | Цель | Соблюдение требований безопасности дорожного движения. |
|  | Виды работ | Раздел 1. Общая длина ул. Молодежная L- 626,5м.Ширина покрытия 6м. Обочины (0,5мх2).Площадь покрытия 626,5мх6=3759м2 Протяженность 626,5 метров шириной 7 метров = 4385,5 м2 - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 глубиной до 20 см – 877,1 м3. - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4.Н=0,20м – 0,8771 м3. - При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-08 – 1754,2 м3 - Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 3 – 877,1 м3. - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза – 1754,2 т - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 – 877,1 м3 - При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 – 1754,2 м3 - Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см – 877,1 м3 - На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 – 4385,5 м3 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 10см.– 375,9 м3 - Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 – 25 м3 Укладка металлической трубы Д300мм. Толщ.7мм. Длина 8м*8шт.= 64 метра - Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 – 6,758 м3 - Устройство основания под трубопроводы: песчаного – 0,288 м3 - Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм – 64 м - Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм – 64 м - Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 – 2 м3 - При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-06 – 2 м3 Раздел 2. Укладка асфальтного покрытия толщиной 7см Общая длина ул. Молодежная L- 626,5м. Ширина покрытия 6м. Обочины (0,5мх2). Площадь покрытия 626,5мх6=3759м2 - Розлив вяжущих материалов – 1,503 т - Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 – 3759 м2 - На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+3см) 3759*6 – 22554 м2 - Устройство присыпных обочин: из песчано-гравийной смеси, дресвы 626,5*0,5*2*8,5см – 53,252 м3 |
|  | Основные требования | 1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения 1.1 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»; 1.2 Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с Заказчиком, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ; 1.3 Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 1.4 Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 1.5 Ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ несет Исполнитель работ. 2. Проведение работ по Ремонту 2.1 К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения (Временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами, в соответствии с согласованными схемами организации движения, в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.); 2.2 Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил; 2.3 Выполнение объемов работ производить в соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ по ремонту Объекта, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ; 2.4 До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы, согласно приложение №1 к техническому заданию 2.5 Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний (с Изменением №1)»; 2.6 Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям государственным стандартам, строительным нормам и правилам; 2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на выполненные работы | 6 лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ или устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы. Исполнитель должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т. ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков Исполнитель осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы. |
|  | Срок выполнения работ. | С даты заключения контракта не позднее 30 сентября 2022 года |

Составил

зам. главы Аргаяшского сельского поселения                                                                                В.И. Ижбулдин