- Приложение №1

- к документации об аукционе

- Утверждаю

- глава Аргаяшского сельского поселения

- ___________________ А.З. Ишкильдин

- Техническое задание

- Капитальный ремонт фонтана в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Собственность Аргаяшского сельского поселения. Ведомость объемов работ на капитальный ремонт фонтана в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области № 1-1 (на Фонтан) и № 1-3 (на систему водоснабжения). Проект капитального ремонта фонтана шифр: 11ЧИГПТ/17 от 2017 года. Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулиджанович, тел.: 8(35131)21543. |
|  | Местонахождение объектов | Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Ленина, фонтанная площадь. |
|  | Цель | Формирование современной городской среды. |
|  | Виды работ | Общие указания: 1. Проектом шифр: 11 ЧИГПТ/ 17 предусматривается капитальный ремонт чаши фонтана, замена гранитных плит облицовки; Фонтан представляет собой монолитную чашу восьмиугольной формы, размером в плане 11,1х11,1м. Высота фонтана без скульптуры - 2,0м. * 2. Для облицовочных работ предлагается натуральный камень - гранит розовый. 3.Для крепления гранитных плит проектом предлагается анкерная система. 4.Под нижний ряд гранитных плит, в качестве опоры, устанавливается несущая шина. 5.Расчетный срок службы обеспечивается применением монолитного железобетона пониженной водопроницаемости в основании фонтана и антикоррозионного покрытия арматуры. 6.Наружные стены и дно – монолитный бетон. 7. Для защиты от протекания применяется обмазочная гидроизоляция мастикой. 8.Все работы выполняются согласно проекта шифр: 11 ЧИГПТ/17, проект находится у заказчика. Земляные работы: 1.Разборка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 2, количество-125,3м. куб. 2. Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 5км, количество - 219,275 т. 3. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, количество -23,86 м.куб. Устройство фонтана: 1. Устройство песчаного основания под фундамент- 36 м.куб. 2. Устройство бетонной подготовки-15,3 м.куб. 3. Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм круглых сооружений -51,7 м.куб. 4.Гидроизоляция стен, фундаментов, боковая цементная с жидким стеклом. 5.Облицовка стен основания гранитными плитами полированными толщиной 40 мм. Система водоснабжения: 1.Разборка грунта в траншеях экскаватором -25,2 м.куб. 2.Разборка грунта вручную в траншеях -4,35м.куб. 3.Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м. 4.Устройство песчаного основания под трубопроводы. Восстановление благоустройства: 1.Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем до 15см. 2.Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную. 3. Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой. Камера водопроводная 1900х2200х2400 и колодец Ф-1500. 1.Устройство основания под трубопроводы: щебеночного. 2.Устройство камер со стенками: из бетонных блоков. 3. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах. 4.Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщиной слоя 20см. Характеристика системы водоснабжения: 1.Водопровод запроектирован для подачи воды для работы фонтана в летнее время. Водоснабжение фонтана от внутриплощадочной тупиковой водопроводной сети Ф63мм. 2.Вода через подземную камеру ВК-1, подаётся в фонтанный кольцевой трубопровод. 3.На фонтанном трубопроводе по кольцу размещаются наклонные насадки с внутренним диметром 6,3мм. Насадки выполнены из меди. 4.В камере ВК-1 расположена запорная арматура и технологическое оборудование. 5.Все работы по водоснабжению выполняются по проекту шифр: 11ЧИГПТ/17-ИОС.2, проект находится у заказчика. Водоснабжение: 1.Устанавка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1т. 2.Установка фильтров диаметром Ф65мм. 3. Установка задвижек или клапанов обратных стальных Ф100мм. Водомерный узел: - Установка счетчика (водомера) диаметром до 40мм. 2.Установка манометров с трехходовым краном. 3.Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ф50мм. 4.Гидравлическое испытание трубопровода . Трубопроводы: - Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ф65мм. - Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ф50мм. - Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов ,колен, патрубков, переходов. - Укладка стальных водопроводных труб Ф50мм. - Установка воронок сливных Ф50мм. 6. Установка насадок фонтанных. |
|  | Основные требования | 1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения 1.1. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» и методических рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства работ («Альбом типовых схем организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» согласованный с УГИБДД ГУВД РФ 19.02.2009г.). 1.2. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ; 1.3. Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования». 1.4. При производстве работ в темное время суток уровень освещенности строительной площадки должен быть в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54305-2011 места производства работ, а также должны применяться дорожные знаки, на которых изображения (детали) дублируются светодиодами, работающими в мигающем режиме. 1.5. Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 1.6. Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 1.7. Ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ несет Подрядчик. 2. Проведение работ по Ремонту 2.1. К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами. 2.2. Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту объекта, требованиям СНиП 3.06.03-85, а также действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ. 2.3. До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы. По окончанию производства работ исполнитель передает заказчику всю исполнительно производственно-техническую документацию: - общие журналы работ и авторского надзора; - акты освидетельствования скрытых работ; - акты освидетельствования ответственных конструкций; - паспорт на центробежный насос; - паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия; - рабочую документацию и иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений; - ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ на законченный капитальным ремонтом фонтан, акт испытания фонтана. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на выполненные работы | Гарантийный срок составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 или акта устранения недостатков, и распространяется на все выполненные Работы. Гарантийный срок по настоящему контракту продлевается на период с момента составления акта выявленных недостатков до момента их устранения. |

*Скульптура «КОНИ» приобретается отдельно.

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Требование к товарам, используемым при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
|  | Показатель (наименование, характеристики) | Значение |  |
|  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Центробежный насос с электродвигателем (1 шт.). | Напряжение электропитания, Вольт | не менее 220, не более 230 |  |
|  | Мощность электродвигателя, Ватт | не менее 180, не более 200 |  |
|  | Производительность насоса, м3/час | не менее 20 |  |
|  | Напор насоса, метры | не менее 5 |  |
| Бетон марка М350, класс В25 | прочность, кгс/см2 | не менее 327 |  |
| Кольцевой трубопровод фонтана | диаметр трубы, мм |  | 40 |
|  | материал трубы |  | полипропилен |
| Наклонная насадка цилиндрического типа на кольцевой трубопровод | внутренний диаметр, мм |  | 6,3 |
|  | материал насадки |  | медь |

ст. инженер поселения ____________________ Чуличков В.М.