- Приложение №1

к заявке на организацию осуществления

закупки путем проведения

электронного аукциона

- Техническое задание

Восстановление пешеходного перехода по ул. Комсомольской в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения №30 от 31 марта 2016 года. Локальный сметный расчет Ведомость объемов работ Контактное лицо: Ижбулдин Вадим Иршатович т. 8(35131)2-15-43 |
|  | Местонахождение объектов | РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, перекресток ул. Комсомольская и ул. 8 Марта |
|  | Цель | Соблюдение требований безопасности дорожного движения. |
|  | Виды работ | Выполнение работ по установке светофоров осуществляется в соответствии с настоящим техническим заданием, локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к техническому заданию) Раздел 1. Светофор - Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание - 6 шт. - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021– 12,21 м2. - Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми – 8 шт. - Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми – 8 шт. - Контроллер для светофоров (применит.) – 1 шт. - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 120 м - Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника – 30 м Раздел 2. Дорожные знаки - Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках с бетонированием основания – 7 шт. Раздел 3. Нанесение дорожной разметки - Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) – 84 м2 |
|  | Основные требования | 1. Требования к устройству светофорного объекта 1.1. Работы выполняются в соответствии со схемой проекта организации дорожного движения, представленной в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию. 1.2. Установка светофоров светодиодных с козырьком Т.1 (Размер рабочей апертуры d-200 мм). 1.3. Установка светофоров пешеходных с козырьком П.1 (Размер рабочей апертуры d-200 мм). 1.4 Использование эквивалента дорожного контроллера допустимо. Минимальные требования к дорожному контроллеру: - Количество выходных силовых цепей для подключения групп светофорных ламп – не менее 12 - Интервал изменения длительности основных тактов, С – от 1 до 65535 - Максимальное количество светофорных групп – не менее 4 - Количество силовых выходов одной светофорной группы – не менее 3 - Условия эксплуатации при температуре воздуха от -40 до + 70 градусов цельсия - Степень защиты - IP54 1.5. Стойка светофорного объекта должна иметь закладную деталь, приваренную к стойке, которая не допускает вращение стойки вокруг собственной оси 1.6. Бетонирование стойки светофорного объекта должно быть выполнено – 0,5*0,5*0,8 м. 1.7 Высота натяжения кабелей не должна быть ниже 4,5 метров над проезжей частью. 1.8 Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, требованиями «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», и иными техническими нормами с соблюдением техники безопасности, противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических норм и правил. 1.9 После выполнения работ, Исполнитель сдаёт результаты работ Заказчику – работающие светофорные объекты в установленном режиме с приложением схемы расположения установленного оборудования на светофорном объекте (обозначения светофоров выполняются в соответствии с приложением А.1 ГОСТ Р 52289-2019), в которой указывает: - количество стоек, светофоров и их тип; - тип применяемого контроллера и наличие шкафа для управляющей аппаратуры с указанием расположения счётчика учёта электроэнергии и его номера; - общую длину применяемых кабелей и их тип; - на каких носителях (опора, светофорная стойка) установлены светофоры (каждому светофору присваивается номер); - протяжённость кабелей между носителями светофоров; - расположение шкафа с управляющей аппаратурой; - режим работы светофорной сигнализации. 2. Требования к выполнению работ по установке дорожных знаков: 2.1. Установка дорожных знаков на опоре – дорожный знак должен быть закреплён 2-мя хомутами, не должен прокручиваться, не должно быть допущено сползание на другие дорожные знаки. 2.2. Установка дорожных знаков на стойке – установленная стойка должна иметь заглубление для грунта и твёрдого покрытия не менее 0,5 м. Основание стойки должно быть забетонировано не менее чем на 0,20*0,20*0,38 м. В основании стойки должно быть приспособление («пятка», перекладина), не допускающее прокручивание самой стойки. 2.3 Установка стоек (оцинкованных или окрашенных в серый цвет, диаметром не менее 57 мм) должна обеспечивать высоту нижнего края дорожного знака (последнего) не менее 2,5 метров над проезжей частью дороги. Дорожные знаки должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004. Место установки дорожных знаков должны выполняться в соответствии с ПОДД и ГОСТ Р 52289-2019. Элементы крепления дорожных знаков должны обеспечивать их крепление к различным видам конструкций, без изменения узла крепления. При этом элементы крепления дорожных знаков, не должны искажать информацию, расположенную на его лицевой поверхности. 2.4 Каждый дорожный знак должен иметь нанесенную маркировку, соответствующую требованиям ГОСТ Р 52290-2004, а также, черным шрифтом при монтаже в поле свободного места «дата установки» должна быть прописана конкретная дата. 3. Нанесение дорожной разметки 3.1 Горизонтальная разметка должна быть выполнена в желто-белом цвете в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018, с применением микростеклошариков по ГОСТ 32848. 3.2 Горизонтальную разметку следует выполнять только на подготовленной (промытой, сухой, обеспыленной) поверхности покрытия при ее температуре 5-35оС при относительной влажности воздуха не более 75%. Не допускается выполнять разметку по размягченному покрытию (свежеуложенному асфальтовому покрытию), а также при наличии на ее поверхности пятен масла, битума или мастики. 4. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения 4.1 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»; 4.2 Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с Заказчиком, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ; 4.3 Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 4.4 Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 4.5 Ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ несет Исполнитель работ. 4.6 Исполнитель обеспечивает в ходе проведения работ безопасность передвижения транспорта и пешеходов, целостность инженерных коммуникаций, исключение случаев загрязнения окружающей среды, своевременно выставляет дорожные знаки и ограждающие устройства, предупреждающие водителей о неудовлетворительных дорожных условиях. 4.7 Исполнитель несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Исполнитель в ходе выполнения работ или в результате некачественно выполненных работ. 5. После выполнения работ Исполнитель передает оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов: - сертификаты соответствия на материалы; - паспорт на продукцию с инструкциями производителя по применению; - свидетельство о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на используемые материалы. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на выполненные работы | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем по Муниципальному контракту. Гарантийный срок эксплуатации на все оборудование и выполненные Исполнителем по муниципальному контракту работы устанавливается 6 лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ или устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы. Исполнитель гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т. ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков Исполнитель осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы. Все работы должны производиться в соответствии с действующими ГОСТами на материалы и оборудование. |
|  | Срок выполнения работ. | С 15 мая 2022 года по 31 мая 2022 года |

Составил зам. Главы Аргаяшского сельского поселения                                                                                В.И. Ижбулдин