Приложение №1

к   документации об Аукционе

УТВЕРЖДАЮ:

___________________   А.З. Ишкильдин

Глава Аргаяшского сельского поселения

Техническое задание

на  газоснабжение жилых домов № 41-47 по улице Интернациональной  села Аргаяш

Аргаяшского муниципального района Челябинской области

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для строительства | Проектно-сметная документация шифр 48.12-1-Г1-ГСН. Имеется положительное заключение государственной экспертизы ОГАУ «Главгосэкспертиза» № 210/1.2-155р/12 от 13 августа 2012 г. Полный проект находится у заказчика: Администрации Аргаяшского сельского поселения, адрес: с. Аргаяш, ул.8-ое Марта, 17. Контактное лицо: ст. инженер поселения Чуличков Владимир Михайлович, 8(35131)21543, 8(35131)22618. |
|  | Местонахождение объекта | РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, улица Интернациональная, дом № 41-47. |
|  | Цель газификации | Для бытовых газовых плит и отопительных котлов. |
|  | Вид строительства и краткое технико-экономическое описание | Газопровод низкого давления, протяженность газопровода - 472 метра. Газопровод низкого давления запроектирован надземно из электросварных стальных труб Ф57х3,5-5,5 метра, Ф89х3,5-3метра, Ф108х4,0-18метров ГОСТ Р10704-91.Подземное исполнение газопровод из туб полиэтиленовых ПЭ100 ГАЗ SDR11 -110х10,0-360 метров, ПЭ80 ГАЗ SDR 11 Ф32х3- 52метра, ПЭ80 ГАЗ SDR11 -63х5,8 -35 метров ГОСТ Р508-38-95. |
|  | Основные проектные решения | Проектом предусмотрено горизонтальное наклонное бурение (ГНБ)-71,0 метр, две врезки в существующие газопроводы, одна врезка у дома № 49 по ул. Интернациональная, вторая врезка по ул.1 Мая. В местах врезки предусмотрена установка запорного устройства, место врезки огораживается ограждением размером 1,5х1,0 метр. |
|  | Основные требования | Соблюдать проектные решения Шифр проекта 48.12-1-Г1-ГСН и СНиП. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на выполненные работы | 60 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

| Требование к материалам, используемым при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
|  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |  |
|  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Кран шаровый | Давление, Мпа | не менее 1,6 |  |
|  | Газовый диаметр трубы, мм | не менее 20, не более 30 |  |
| Эмаль | Цвет |  | Желтый |
|  | блеск покрытия, % | не менее 50 |  |
|  | степень перетира, мкм | не менее 10, не более 25 |  |
|  | стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при темп. (20±2)°С воды, ч | не менее 2 |  |
| Грунтовка | Цвет пленки грунтовки | или серый, или красно-коричневый | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |
|  | Внешний вид пленки | или матовая, или полуглянцевая |  |
|  | Степень перетира, мкм | не более 40 |  |
|  | стойкость пленки к действию нитроэмали |  | не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |
|  | Степень разбавления грунтовки растворителем, % | не более 20 |  |
| Труба |  |  | ПЭ80 ГАЗ SDR17.6-32.3.2 ГОСТ Р 50838-95 |
|  |  |  | ПЭ80 ГАЗ SDR17.6 -63х3.6 ГОСТ Р 50838-95 |
|  |  |  | ПЭ80 ГАЗ SDR 17.6-90х5.2 ГОСТ Р 50838-95 |
|  |  |  | ПЭ80 ГАЗ SDR 17.6-110х6.3 ГОСТ Р 50838-95 |
|  |  |  | стальная электросварная ГОСТ 10704-91 |

Составил ст. инженер поселения Чуличков В.М.