Приложение №1

к   документации об Аукционе

УТВЕРЖДАЮ:

___________________   А.З. Ишкильдин

Глава Аргаяшского сельского поселения

Техническое задание

Газоснабжение жилых домов по улице Полевая в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для строительства | Проектно-сметная документация шифр 178,11-1-Г1-ГСН, Имеется положительное заключение государственной экспертизы ОГАУ «Главгосэкспертиза» №74-1-5-0807-12 от13 сентября 2012 г. Полный проект находится у заказчика: Администрации Аргаяшского сельского поселения, адрес: с. Аргаяш, ул.8-ое Марта, 17. Контактное лицо: заместитель Главы поселения Салыкаев Д.М., 8(35131)21543, 8(35131)22618. |
|  | Местонахождение объекта | РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, улица Полевая. |
|  | Цель газификации | Для бытовых газовых плит и отопительных котлов. |
|  | Вид строительства и краткое технико-экономическое описание | Газопровод низкого давления, протяженность газопровода – 2005,8метра. Газопровод низкого давления запроектирован подземного исполнения. Подземное исполнение газопровод из труб полиэтиленовых ПЭ80 ГАЗ SDR 11 Ф32х3- 555,8метра ГОСТ Р508-38-95, ПЭ80 ГАЗ SDR11 Ф63х5,8 -79 метров ГОСТ Р508-38-95, ПЭ80ГАЗ SDR 17,6(с) Ф110х6,3 -630 метров,ПЭ80 ГАЗ SDR17,6(с) Ф160х9,1-618 метров ГОСТ Р508-38-95,труба стальная Ф159х4,5-7. ГОСТ10704-91. |
|  | Основные проектные решения | Проектом предусмотрено горизонтальное наклонное бурение (ГНБ)- 35метров, две врезки в существующие газопроводы, одна врезка у дома № 46 по ул. Полевая, вторая врезка по улице Полевая в существующий газопровод Ф159х4,5. В местах врезки предусмотрена установка запорного устройства, место врезки огораживается ограждением размером 1,5х1,0 метр. Домовых подключурий-52. |
|  | Основные требования | Соблюдать проектные решения Шифр проекта 178.11-1-Г1-ГСН и СНиП. Срок строительства-60 дней. Подрядчик заключает договор на технический надзор. Подрядчик оформляет наряд и подписной лист на земляные работы. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на выполненные работы | 60 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

| Требование к материалам, используемым при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
|  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |  |
|  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Кран шаровый | Давление, Мпа | не менее 1,6 |  |
|  | Газовый диаметр трубы, мм | не менее 20, не более 225мм |  |
| Эмаль | Цвет |  | Желтый |
|  | блеск покрытия, % | не менее 50 |  |
|  | степень перетира, мкм | не менее 10, не более 25 |  |
|  | стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при темп. (20±2)°С воды, ч | не менее 2 |  |
| Грунтовка | Цвет пленки грунтовки | или серый, или красно-коричневый | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |
|  | Внешний вид пленки | или матовая, или полуглянцевая |  |
|  | Степень перетира, мкм | не более 40 |  |
|  | стойкость пленки к действию нитроэмали |  | Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |
|  | Степень разбавления грунтовки растворителем, % | не более 20 |  |

Зам.Главы Аргаяшского сельского поселения                                                                  Д.М. Салыкаев