# Муниципальный контракт № Ф.2018.296379

на выполнение работ

ИКЗ 183742600205674600100100200014322244

с. Аргаяш	                                   				                                «____» _________ 2018 г.

- Администрация Аргаяшского сельского поселения, в лице Главы поселения Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем	Заказчик и ООО «СоцСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Герасимова Петра Валерьевича , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, на основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона), протокол  0169300010318000166  от  18 июня 2018 г., заключили настоящий

- муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить  Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения по ул. Ленина №50а от ТК18 до ТК20 в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области  (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, улица Ленина №50а от ТК18 до ТК20.

1.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием (Приложение № 1), утвержденной сметной документацией (Приложение №2), представленными Заказчиком при размещении муниципального заказа и другими документами, являющимися приложениями к настоящему Контракту. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий контракта.

1.4. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы, имеющие сертификаты соответствия.

2.Срок выполнения работ

2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком  с даты заключения контракта в течение 40 календарных дней.

Права и обязанности сторон

3.1.Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом   и приложениями к нему, сдать Заказчику не позднее даты окончания работ, определенной в соответствии с п. 2.1. настоящего Контракта,  результат работ по Акту о приемке выполненных работ по ф. № КС-2, подтверждающему выполнение всех работ, с одновременным  представлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по ф. № КС-3, служащей основанием для оплаты выполненных работ.

3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами или силами привлеченных организаций. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов выполняемых работ по настоящему Контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

3.1.3. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить:

- бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков по схеме организации дорожного движения;

- выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

- соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также  санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, установленным законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а так же материалов, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.

3.1.6. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

3.2.Заказчик обязан:

3.2.1. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика по взаимодействию с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).

3.2.2. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

3.2.3. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.2.4. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Досрочно сдать результат работ Заказчику.

3.3.3. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.4. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.

3.4.5. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что это приведет к нарушению сроков выполнения работ, установленных в настоящем Контракте.

3.4.6. Назначить Подрядчику разумный срок  для устранения недостатков (но не более 5 дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.

3.4.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего  Контракта.

4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет  983 823,83 рублей (девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать три рубля 83 копейки), в том числе НДС -18% -  150 074,82 рублей (сто пятьдесят тысяч семьдесят четыре рубля 82 копейки) (далее – Цена Контракта).

В цену Контракта входит стоимость работ и материалов, демонтаж, уборка и вывоз мусора, все налоговые платежи, сборы  и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4.2. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной локальной сметой (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам электронного аукциона. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену.

4.3. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет 0,935.

4.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

4.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае:

-  снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% (десять процентов) или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% (десять процентов) цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") по согласованию Сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

4.7. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо акта об устранении недостатков, и предоставления Подрядчиком  счета на оплату (и счета-фактуры, в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Авансирование и оплата за частично выполненный объем работ не  допускаются.

4.8.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4.9. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Аргаяшского сельского поселения.

5. Порядок приемки работ

5.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3, Заказчик, при отсутствии замечаний, должен принять выполненные работы.

5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

5.3. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.4.6. настоящего Контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.

5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.

5.5. Подрядчик по окончании работ должен произвести уборку мест общего пользования при производстве работ, вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

5.7. Работы будут считаться выполненными и принятыми Заказчиком при наличии подписанного Заказчиком и Подрядчиком Акта приёмки выполненных работ, оформленного по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной по унифицированной форме № КС-3.

5.8. Датой фактического выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ или акта устранения недостатков.

5.9. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки  скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.10. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

5.11. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

## 6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Подрядчик гарантирует

- надлежащее качество используемых материалов и соответствие их требованиям Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и действующими строительными нормами и правилами.

6.2. Гарантийный срок составляет 36 (Тридцать шесть месяцев) с даты подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы и используемые в ходе выполнения работ материалы.

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков,  устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

7.Ответственность сторон

7.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего Федерального закона № 44 «О контрактной системе» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (по оплате контракта), Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке):

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

7.10. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.12. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств откладывается до их прекращения. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев стороны имеют право досрочного расторжения контракта.

7.13. Заказчик вправе удержать из цены контракта, подлежащей оплате, пени и штрафы, начисленные Заказчиком.

8.Обеспечение исполнения обязательств по контракту

8.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик  обязуется оформить и представить Заказчику, по своему усмотрению, либо безотзывную банковскую гарантию, либо внести денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 8.7 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту).

8.2 Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и государственных нужд»

8.3.  В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.4.Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать:

- указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, предмет Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам осуществления закупки, как основание заключения Контракта;

- сумму, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;

- обязательства Генерального Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

8.6.Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

8.7. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в размере  52 610,90 (Пятьдесят две тысячи шестьсот десять рублей 90 копеек) руб. (5 % от начальной (максимальной) цены Контракта).

8.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик вправе в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.

8.9. Если по итогам проведении аукциона в электронной форме победителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления победителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в п. 8.7. настоящего контракта, которое будет составлять 78 916,35 (Семьдесят восемь тысяч девятьсот шестнадцать рублей 35 копеек) руб.  или документов, подтверждающих добросовестность победителя на дату подачи заявки.

8.10.. Заказчик обязуется возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, не позднее 10 рабочих дней с даты  оплаты выполненных работ.

8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, удерживаются  заказчиком в полном объеме в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства..

8.12. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:

Получатель

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)

ИНН: 7426002056

КПП: 746001001

Банк получателя

Отделение Челябинск г. Челябинск

БИК: 047501001

р/с: 40302810000003000004

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта

в электронном аукционе «Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения по ул. Ленина №50 а от ТК18 до ТК20 в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области» (указывается наименование предмета муниципального контракта, номера закупки).

Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в пункте 8.7 Контракта, на расчетный счет  Заказчика.

8.13. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта несет Подрядчик.

8.14. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия сторон спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

9.Прочие условия

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, определенного в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом части 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, и действует до 31.08.2018 г.

Контракт заключен в электронной форме (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).

Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств  сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

9.2. Расторжение Контракта  допускается по соглашению сторон, по решению суда,  в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

9.4. Контракт считается расторгнутым в одностороннем порядке через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.6. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

9.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

9.8. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются путем переговоров.

9.9. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

9.10. Настоящий Контракт имеет 2 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.Реквизиты сторон

| Заказчик Администрация Аргаяшского сельского поселения Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74 E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056 КПП 746001001 ОГРН 1027401479951 УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения Л/с 03693023960) Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40204810900000000344, БИК 047501001 |  | Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ООО СоцСервис» Адрес: 454085, РФ, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Хохрякова д.30 тел. 8-912-775-88-85 E-mail: soc.service@mail.ru ИНН 7452095307, КПП 745201001, ОГРН 1117452005395 Банковские реквизиты: Екатеринбургский филиал ОАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» Расчетный счет: 40702810702200000661 Кор.счет: 30101810800000000918 БИК : 046577918 |
| --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

от  «____» __________2018г. № Ф.2018.296379

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения по ул. Ленина№50а от ТК18 до ТК20 в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области,

| № п/п | Перечень основных данных и требований | информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, номера контактных телефонов, факс, е-mail) | Администрация Аргаяшского сельского поселения Юридический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта,17 Фактический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта,17 Ответственное должностное лицо заказчика: глава поселения Ишкильдин Артур Зуфарович Номер контактного телефона 8 (35131) 2-12-78; факс: 8 (35131) 2-29-74 Адрес электронной почты: ap-sovet@mail.ru |
| 2. | Основание для строительства | Акт обследования тепловых сетей, положительное заключение Госэкспертизы № 74-1-84/1.2- ЭО- 251 от28 марта 2018г, Техническая документация находится у заказчика. Контактное лицо: Заместитель главы поселения Салыкаев Д,м, |
| 3. | Местонахождения объектов | Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, участок ул, Ленина№50а от ТК18доТК20. |
| 4. | Цель | Восстановление технической и экономической характеристики объекта. |
| 5. | Виды строительства и краткое технико-экономическое описание | -разборка грунта в отвал экскаватором – 302,64 куб. м. -разборка грунта вручную – 9,36 куб. м. -демонтаж труб Ф150 мм.-240 метра. -засыпка грунта в траншею с перемещением до 5 м. – 312куб. м. -демонтаж плит перекрытия каналов -40шт. - монтаж плит перекрытия каналов – 40шт. - прокладка трубопровода из стальных электросварных труб стенкой не менее 6 мм, наружным Ф 150-240 метров. Труба марки БСТ- 2кп- БСТ – 4 кп или БСТ 2 кс - БСТ -4кс, наружный диаметр Ф150 мм, стенка 6 мм. . Врезка в существующую сеть из стальных труб Ф150- две шт. Огрунтовка металлических поверхностей грунтовка ГФ-021 площадь-240м2, за два раза, Изоляция поверхности труб матами, марки 125, толщиной 5 см.- 8,036куб. м. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами марки РСТ-415-196м2 Демонтаж трубопровода Ф100-120 метров. Монтаж трубопровода Ф100-120 метров, из оцинкованных труб. Промывка с дизенфекцией трубопровода Ф100мм.-120 метров. Врезка в суствующие сети Ф 100мм. Одна врезка. Изоляция трубопровода матами макки-125-3м3. Обёртывание поверхности рулонным материалом марки РСТ-416-78,36м2. |
| 6. | Требования к качеству и безопасности выполнения работ | В ходе выполнения работ исполнитель обеспечивает выполнение необходимых экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объектов в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также ограждение мест производства земляных работ; - работы должны производиться силами специализированной бригады при условии соблюдения правил производства работ в соответствии со СНиП и правилами безопасности; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства». |
| 7. | Контроль | Контроль выполнения работ осуществляет Заказчик. |
| 8. | Гарантия на выполненные работы | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ или устранения недостатков. |
| 9. | Сроки выполнения работ | С даты заключения контракта в течение 40 календарных дней |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Требование к материалам, используемым при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
|  | Показатель | значение |  |
|  | (наименование характеристики) | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Электроды | Тип |  | LB ГОСТ9467-75 |
|  | Удлинение | не менее 31 % |  |
|  | Предел прочности | не менее 530 Н/мм2 |  |
|  | Диаметр | или 3,2 или 4 мм |  |
|  | Ударная вязкость | не более 130 Дж/см2 |  |
|  | Содержание диффузного водорода | не более 1,6 мл/100г |  |
|  | Предел текучести | не менее 440 Н/мм2 |  |
| Задвижка | Давление | не менее 1,6 Мпа |  |
| Изоляция | Маты теплоизоляционные |  | марка-125 |
|  | Стеклопластик рулонный |  | марки РСТ-415 |
| Грунтовка | Цвет пленки грунтовки | или серый или красно-коричневый | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |
|  | Внешний вид пленки | или матовая или полуглянцевая | ГФ-021 ГОСТ 25129-82 |
|  | твердость покрытия по маятниковому прибору М-3 | не менее 0,35 условных единиц |  |
|  | прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 | ≥ 50 см |  |
|  | стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию 3%-го раствора NaCl | не менее 24 ч |  |
|  | стойкость покрытия при (20±2)°С к статическому воздействию минерального масла | не менее 48 ч |  |
|  | Степень разбавления грунтовки растворителем | не более 20 % |  |
| Труба |  |  | стальная электросварная ГОСТ 10704-91 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |

Приложение №2

к Муниципальному контракту

от  «___»     ____________2018г. №Ф.2018.296379

| Объект: ТС и ВС ул.Ленина 50А от ТК18 до ТК 20 в с.Аргаяш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения по ул.Ленина 50А от ТК 18 до ТК 20 в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание:Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052218 рублей с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  |  |  |  |  | текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,36 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 891.71 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0,13 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 тыс.чел.ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 тыс.чел.ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  |  | 12,69 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 156,99 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  |  |  | 1кв.2018г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем |  |  | Базисная стоимость за единицу |  |  |  |  |  |  |  |  | Базисная стоимость всего |  |  |  |  |  |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Осн. З/п |  |  | Эксп. |  | Всего |  |  |  | Осн. З/п |  |  | Эксп. | Всего |  | Осн. З/п |  |  | Эксп. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п |  |  |  |  |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п |  |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| Раздел 1. Ремонт Теплоснабжения и Водоснабжения в лотках по ул.Ленина 50 А от ТК 18 до ТК 20 в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС и ВС в лотках. Протяженность 120м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-003-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0,30264 |  |  | 3765,55 |  |  |  | 133,8 |  |  | 3631,75 _____ 481,74 |  | 1140 177 79 |  |  |  | 40,00 |  |  | 1100 _____ 146 | 6965,00 |  | 510 |  |  | 6455 _____ 1835 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 95% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1894,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,00 |  |  |  |  |  |  |  | 797,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,0936 |  |  | 1518,44 |  |  |  | 1518,44 |  |  |  |  | 142 114 54 |  |  |  | 142,00 |  |  |  | 1790,00 |  | 1790 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 80% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1217,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 45% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  | 548,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0,312 |  |  | 633,41 |  |  |  |  |  |  | 633,41 _____ 124,36 |  | 198 37 17 |  |  |  |  |  |  | 198 _____ 39 | 1705,00 |  |  |  |  | 1705 _____ 488 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 95% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  | 394,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  | 166,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр66-11-1 Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м 1 м3 ила, грязи | 10,8 |  |  | 48,26 |  |  |  | 48,26 |  |  |  |  | 521 386 261 |  |  |  | 521,00 |  |  |  | 6562,00 |  | 6562 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 74% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4127,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 50% *0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2625,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР07-06-002-07 Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 100 шт. сборных конструкций | 0,4 |  |  | 6139,56 |  |  |  | 1139,92 |  |  | 4999,64 _____ 761,11 |  | 2456 988 549 |  |  |  | 456,00 |  |  | 2000 _____ 304 | 22453,00 |  | 7178 _____ 547 |  |  | 14728 _____ 4791 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988,00 |  |  |  |  |  |  |  | 13226,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 85% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6918,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР07-06-002-07 Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 100 шт. сборных конструкций | 0,4 |  |  | 7994,22 |  |  |  | 1424,9 _____ 319,77 |  |  | 6249,55 _____ 951,39 |  | 3198 1236 687 |  |  |  | 570 _____ 128 |  |  | 2500 _____ 381 | 22453,00 |  | 7178 _____ 547 |  |  | 14728 _____ 4791 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236,00 |  |  |  |  |  |  |  | 13226,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 85% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6918,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТССЦ-403-8412 Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)-30% шт. | 12 |  |  | 324,86 |  |  |  | _____ 324,86 |  |  |  |  | 3898,00 |  |  |  | _____ 3898 |  |  |  | 25636,00 |  | _____ 25636 |  |  |  |  |  |
| ТС.Длина 120х2=240п.м). 2Д150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр66-16-4 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм 100 м трубопровода | 2,4 |  |  | 754,57 |  |  |  | 407,48 _____ 26,2 |  |  | 320,89 _____ 36,25 |  | 1811 1150 724 |  |  |  | 978 _____ 63 |  |  | 770 _____ 87 | 17347,00 |  | 12321 _____ 438 |  |  | 4588 _____ 1095 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 108% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150,00 |  |  |  |  |  |  |  | 12316,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 68% *0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7298,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР24-01-002-06 Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм 1 км трубопровода | 0,24 |  |  | 38024,33 |  |  |  | 8636,79 _____ 7913,76 |  |  | 21473,78 _____ 1656,55 |  | 9126 3212 1869 |  |  |  | 2073 _____ 1899 |  |  | 5154 _____ 398 | 62377,00 |  | 26107 _____ 12079 |  |  | 24191 _____ 5004 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3212,00 |  |  |  |  |  |  |  | 34378,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1869,00 |  |  |  |  |  |  |  | 18828,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТССЦ-103-0176 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм м | 240 |  |  | 113,00 |  |  |  | _____ 113 |  |  |  |  | 27120,00 |  |  |  | _____ 27120 |  |  |  | 174235,00 |  | _____ 174235 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР24-01-032-04 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм 1 компл. задвижек или клапана | 4 |  |  | 270,56 |  |  |  | 71,36 _____ 8,69 |  |  | 190,51 _____ 18,19 |  | 1082 465 271 |  |  |  | 285 _____ 35 |  |  | 762 _____ 73 | 7496,00 |  | 3594 _____ 244 |  |  | 3658 _____ 916 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4984,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2729,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТССЦ-302-1179 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм шт. | 4 |  |  | 883,00 |  |  |  | _____ 883 |  |  |  |  | 3532,00 |  |  |  | _____ 3532 |  |  |  | 23164,00 |  | _____ 23164 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР22-03-014-05 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм 1 фланец | 8 |  |  | 261,67 |  |  |  | 14,58 _____ 182,07 |  |  | 65,02 _____ 9,31 |  | 2093 248 144 |  |  |  | 117 _____ 1456 |  |  | 520 _____ 74 | 10299,00 |  | 1469 _____ 5666 |  |  | 3164 _____ 938 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2660,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1457,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТССЦ-507-2030 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм шт. | 4 |  |  | 276,00 |  |  |  | _____ 276 |  |  |  |  | 1104,00 |  |  |  | _____ 1104 |  |  |  | 4022,00 |  | _____ 4022 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм12-11-005-06 Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм 1 врезка | 2 |  |  | 234,80 |  |  |  | 204,6 _____ 17,03 |  |  | 13,17 |  | 470 327 245 |  |  |  | 409 _____ 35 |  |  | 26,00 | 130,00 |  | _____ 130 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 80% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 60% *0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за два раза 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,4 |  |  | 331,98 |  |  |  | 71,47 _____ 250,36 |  |  | 10,15 _____ 0,12 |  | 797 155 102 |  |  |  | 172 _____ 601 |  |  | 24,00 | 4814,00 |  | 2160 _____ 2554 |  |  | 100 _____ 4 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 90% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1655,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1030,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР26-01-010-01 Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой 1 м3 изоляции | 8,036 |  |  | 730,26 |  |  |  | 232,61 _____ 439,6 |  |  | 58,05 |  | 5868 1869 1112 |  |  |  | 1869 _____ 3533 |  |  | 466,00 | 41357,00 |  | 23541 _____ 15025 |  |  | 2791 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 100% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1869,00 |  |  |  |  |  |  |  | 20010,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1112,00 |  |  |  |  |  |  |  | 11206,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТССЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные м3 | 9,97 |  |  | 538,46 |  |  |  | _____ 538,46 |  |  |  |  | 5368,00 |  |  |  | _____ 5368 |  |  |  | 17962,00 |  | _____ 17962 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,96 |  |  | 1038,56 |  |  |  | 349,22 _____ 630,91 |  |  | 58,43 |  | 2036 684 407 |  |  |  | 684 _____ 1237 |  |  | 115,00 | 16141,00 |  | 8618 _____ 6874 |  |  | 649 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 100% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7325,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 70% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4102,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТССЦ-104-8104 Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м м2 | 225,4 |  |  | 19,80 |  |  |  | _____ 19,8 |  |  |  |  | 4463,00 |  |  |  | _____ 4463 |  |  |  | 9228,00 |  | _____ 9228 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76423,00 |  |  |  | 8316,00 _____ 54472,00 |  |  | 13635,00 _____ 1502,00 | 476136,00 |  | 101028,00 _____ 298351,00 |  |  | 76757,00 _____ 19862,00 |  |  |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9818,00 |  |  |  |  |  |  |  | 120890,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54472,00 |  |  |  |  |  |  |  | 298351,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13635,00 |  |  |  |  |  |  |  | 76757,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049,00 |  |  |  |  |  |  |  | 117410,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6522,00 |  |  |  |  |  |  |  | 64623,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Ремонт Теплоснабжения и Водоснабжения в лотках по ул.Ленина 50 А от ТК 18 до ТК 20 в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92952,00 |  |  |  |  |  |  |  | 658039,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042,00 |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93994,00 |  |  |  |  |  |  |  | 658169,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Ремонт Теплоснабжения и Водоснабжения в лотках по ул.Ленина 50 А от ТК 18 до ТК 20 в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93994,00 |  |  |  |  |  |  |  | 658169,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт водоснабжения . Длина 120м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВС. Длин120м .Труба Д100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр66-16-3 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм 100 м трубопровода |  | 1,2 |  |  |  | 675,66 |  | 378,38 _____ 14,25 |  | 283,03 _____ 31,68 |  |  | 811 531 335 |  |  |  | 454 _____ 17 |  | 340 _____ 38 |  | 7863,00 |  | 5720 _____ 120 |  |  | 2023 _____ 479 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 108% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5691,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 68% *0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3372,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР16-02-002-10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода |  | 1,2 |  |  |  | 22972,81 |  | 889,21 _____ 21851,64 |  | 231,96 _____ 8 |  |  | 27567 1379 760 |  |  |  | 1067 _____ 26222 |  | 278 _____ 10 |  | 117943,00 |  | 13439 _____ 102872 |  |  | 1632 _____ 121 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 128% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1379,00 |  |  |  |  |  |  |  | 14753,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 83% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7653,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР22-06-001-03 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм 1 км трубопровода |  | 0,12 |  |  |  | 768,28 |  | 611,23 _____ 157,05 |  |  |  |  | 92 95 55 |  |  |  | 73 _____ 19 |  |  |  | 1057,00 |  | 924 _____ 133 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1021,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  |  | 559,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТССЦ-507-1983 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм шт. |  | 2 |  |  |  | 81,30 |  | _____ 81,3 |  |  |  |  | 163,00 |  |  |  | _____ 163 |  |  |  | 613,00 |  | _____ 613 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР22-03-006-03 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм 1 задвижка (или клапан обратный) |  | 3 |  |  |  | 55,79 |  | 19,04 _____ 33,65 |  | 3,10 |  |  | 167 74 43 |  |  |  | 57 _____ 101 |  | 9,00 |  | 1123,00 |  | 719 _____ 349 |  |  | 55 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  | 794,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  |  |  | 435,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТССЦ-302-1177 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм шт. |  | 3 |  |  |  | 437,00 |  | _____ 437 |  |  |  |  | 1311,00 |  |  |  | _____ 1311 |  |  |  | 8322,00 |  | _____ 8322 |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 1 фланец |  | 6 |  |  |  | 140,13 |  | 9,81 _____ 86,54 |  | 43,78 _____ 6,37 |  |  | 841 126 73 |  |  |  | 59 _____ 519 |  | 263 _____ 38 |  | 4735,00 |  | 741 _____ 2396 |  |  | 1598 _____ 481 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,00 |  |  |  |  |  |  |  | 740,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР22-06-005-03 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм 1 врезка |  | 1 |  |  |  | 158,46 |  | 30,02 _____ 31,44 |  | 97 _____ 10,61 |  |  | 158 53 31 |  |  |  | 30 _____ 31 |  | 97 _____ 11 |  | 1170,00 |  | 378 _____ 205 |  |  | 587 _____ 134 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 130% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,00 |  |  |  |  |  |  |  | 566,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 89% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  | 310,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,816 |  |  |  | 331,98 |  | 71,47 _____ 250,36 |  | 10,15 _____ 0,12 |  |  | 271 52 35 |  |  |  | 58 _____ 205 |  | 8,00 |  | 1637,00 |  | 734 _____ 869 |  |  | 34 _____ 1 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 90% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 |  |  |  |  |  |  |  | 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 70% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР26-01-010-01 Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой 1 м3 изоляции |  | 3 |  |  |  | 730,26 |  | 232,61 _____ 439,6 |  | 58,05 |  |  | 2191 698 415 |  |  |  | 698 _____ 1319 |  | 174,00 |  | 15439,00 |  | 8788 _____ 5609 |  |  | 1042 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 100% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7470,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 70% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4183,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТССЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные м3 |  | 3,72 |  |  |  | 538,46 |  | _____ 538,46 |  |  |  |  | 2003,00 |  |  |  | _____ 2003 |  |  |  | 6702,00 |  | _____ 6702 |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,7836 |  |  |  | 1038,56 |  | 349,22 _____ 630,91 |  | 58,43 |  |  | 814 274 163 |  |  |  | 274 _____ 494 |  | 46,00 |  | 6453,00 |  | 3445 _____ 2749 |  |  | 259 |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 100% *0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2928,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 70% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1640,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТССЦ-104-8104 Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м м2 |  | 90,11 |  |  |  | 19,80 |  | _____ 19,8 |  |  |  |  | 1784,00 |  |  |  | _____ 1784 |  |  |  | 3689,00 |  | _____ 3689 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38173,00 |  |  |  | 2770,00 _____ 34188,00 |  | 1215,00 _____ 97,00 |  | 176746,00 |  | 34888,00 _____ 134628,00 |  |  | 7230,00 _____ 1216,00 |  |  |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2867,00 |  |  |  |  |  |  |  | 36104,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34188,00 |  |  |  |  |  |  |  | 134628,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1215,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7230,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3282,00 |  |  |  |  |  |  |  | 35136,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1911,00 |  |  |  |  |  |  |  | 19242,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Ремонт водоснабжения . Длина 120м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1677,00 |  |  |  |  |  |  |  | 16926,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29706,00 |  |  |  |  |  |  |  | 140349,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7070,00 |  |  |  |  |  |  |  | 33187,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2549,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4555,00 |  |  |  |  |  |  |  | 38113,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43366,00 |  |  |  |  |  |  |  | 231124,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Ремонт водоснабжения . Длина 120м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43366,00 |  |  |  |  |  |  |  | 231124,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114596,00 |  |  |  | 11086,00 _____ 88660,00 |  | 14850,00 _____ 1599,00 |  | 652882,00 |  | 135916,00 _____ 432979,00 |  |  | 83987,00 _____ 21078,00 |  |  |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12685,00 |  |  |  |  |  |  |  | 156994,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88660,00 |  |  |  |  |  |  |  | 432979,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14850,00 |  |  |  |  |  |  |  | 83987,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14332,00 |  |  |  |  |  |  |  | 154963,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8432,00 |  |  |  |  |  |  |  | 83865,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136318,00 |  |  |  |  |  |  |  | 889164,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042,00 |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137360,00 |  |  |  |  |  |  |  | 891710,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137360,00 |  |  |  |  |  |  |  | 891710,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| % НР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| % СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160508,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052218,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. Возвратных сумм от демонтажа: |  |  | Д150мм |  |  |  | 17.81кг*240м |  | *5900рублей |  |  |  |  |  | 32898,00 |  |  |  |  |  | 32898,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План., % |  |  |  |
| Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| п.1 - ТЕР01-01-003-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.3 - ТЕР01-01-033-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
| п.2 - ТЕР01-02-057-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |
| п.9 - ТЕР24-01-002-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.10 - ТССЦ-103-0176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.11 - ТЕР24-01-032-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.12 - ТССЦ-302-1179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.13 - ТЕР22-03-014-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.14 - ТССЦ-507-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.18 - ТССЦ-104-0111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.20 - ТССЦ-104-8104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.23 - ТЕР22-06-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.24 - ТССЦ-507-1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.25 - ТЕР22-03-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.26 - ТССЦ-302-1177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.27 - ТЕР22-03-014-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.28 - ТЕР22-06-005-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.31 - ТССЦ-104-0111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.33 - ТССЦ-104-8104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
| п.5 - ТЕР07-06-002-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.6 - ТЕР07-06-002-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| п.16 - ТЕР13-03-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.29 - ТЕР13-03-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| п.17 - ТЕР26-01-010-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.19 - ТЕР26-01-054-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.30 - ТЕР26-01-010-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.32 - ТЕР26-01-054-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| п.4 - ТЕРр66-11-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.7 - ТССЦ-403-8412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |
| п.8 - ТЕРр66-16-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.21 - ТЕРр66-16-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |
| п.22 - ТЕР16-02-002-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| п.15 - ТЕРм12-11-005-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет 0,935.

Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме 983 823,83 рублей (Девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать три рубля 83 копейки) в том числе НДС -18% -  150 074,82 рублей (сто пятьдесят тысяч семьдесят четыре рубля 82 копейки).

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |

Заключен контракт по закупке № 0169300010318000166

Контрольная сумма подписанного документа: AE-05-A9-35-67-14-B5-24-0B-F0-C3-56-CC-82-8A-FB-3B-1F-9D-F2-69-6B-3C-4A-FF-A6-DF-F7-C8-A5-44-05

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания участником: 25.06.2018 05:17 (по московскому времени)

Дата подписания заказчиком: 29.06.2018 07:38 (по московскому времени)

Расшифровка подписи поставщика

Фамилия, имя и отчество: Герасимов Пётр Валерьевич

Наименование компании: ООО "СОЦСЕРВИС"

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 5F78AB5D1500B192E8110F126D7F2F22 от 15-2-2018 08:05:00 UTC

Сертификат действителен до: 15-3-2019 08:14:00 UTC

Имя файла: Муниципальный контракт Ф.2018.296379.doc

Сертификат: OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=7452095307/KPP=745201001/OGRN=1117452005395", E=soc.service@mail.ru, T=Директор, O="ООО ""СОЦСЕРВИС""", L=Челябинск, S=74 Челябинская область, C=RU, SN=Герасимов Пётр Валерьевич, CN=Герасимов Пётр Валерьевич

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)

Расшифровка подписи заказчика

Фамилия, имя и отчество: Ишкильдин Артур Зуфарович

Наименование компании: Администрация Аргаяшского сельского поселения

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 7614446FF7882ED808B3B83F0FE5BB28F0959EFD от 22-11-2017 08:17:10 UTC

Сертификат действителен до: 22-2-2019 08:17:10 UTC

Имя файла: Муниципальный контракт Ф.2018.296379.doc

Сертификат: CN=Ишкильдин Артур Зуфарович, SN=Ишкильдин, G=Артур Зуфарович, O=Администрация Аргаяшского сельского поселения, L=с.Аргаяш, S=Челябинская область, C=RU, E=ap-sovet@mail.ru, СНИЛС=01516682535, ИНН=027000368311

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)