Приложение №1

к   документации об Аукционе

УТВЕРЖДАЮ:

___________________   А.З. Ишкильдин

Глава Аргаяшского сельского поселения

Техническое задание

на  газоснабжение жилых домов с 19 по50 по улице Куйбышева в селе Аргаяш

Аргаяшского района Челябинской области

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для строительства | Проектно-сметная документация шифр: 198.10-1-Г1-ГСН. Имеется положительное заключение ОГАУ «Главгосэкспертиза» № 74-1-5-0696-11 от 14июля 2011 г. Полный проект находится у заказчика: Администрации Аргаяшского сельского поселения, адрес: с. Аргаяш, ул.8-ое Марта, 17 Контактное лицо: ст. инженер поселения Чуличков Владимир Михайлович, 8(35131)21543, 8(35131)22618. |
|  | Местонахождение объекта | Челябинская обл. Аргаяшский район, с. Аргаяш, улица Куйбышева, дом № 19-50. |
|  | Цель газификации | Для бытовых газовых плит и отопительных котлов. |
|  | Вид строительства и краткое технико-экономическое описание | Газопровод низкого давления Ру≤0,002 Мпа протяженностью-962 метра, прокладывается надземно из стальных электросварных трубы Ф108х4,0 ( 48,5 м.) на по опорам высотой 3,5м., 5,0м. ГОСТ 10704-91, подземно ПЭ80 ГАЗ SDR17.6- Ф32х3 (31 м), ПЭ80 ГАЗ SDR17.6 -Ф63х5,8 (27 м), ПЭ80 ГАЗ SDR 17.6-110х6.3 (841 м) по ГОСТ 50838-95, 19 подводов к жилым домам трубой ПЭ80 ГАЗ SDR17.6 Ф32х3(90,7 м.) Надземные участки газопровода от атмосферной коррозии защищаются стойкими лакокрасочным покрытием, состоящим из 2-х слоев грунтовки и 2-х слоев краски или эмали желтого цвета. |
|  | Основные проектные решения | Проектом предусмотрена точка врезки в стальной газопровод низкого давления Ру≤0,002 Мпа ∅108 мм у дома №31 по ул.Ленина. На опуске газопровода в землю предусматривается установка отключающего устройства. |
|  | Основные требования | Соблюдать проектные решения Шифр проекта198.10-1-Г1-ГСН и СНиП. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком. |
|  | Гарантия на выполненные работы | 60 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

| Требование к материалам, используемым при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
|  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |  |
|  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Кран шаровый | Давление, Мпа | не менее 1,6 |  |
|  | Газовый диаметр трубы, мм | не менее 20, не более 30 |  |
| Эмаль | Цвет |  | Желтый |
|  | блеск покрытия, % | не менее 50 |  |
|  | степень перетира, мкм | не менее 10, не более 25 |  |
|  | стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при темп. (20±2)°С воды, ч | не менее 2 |  |
| Грунтовка | Цвет пленки грунтовки | или серый, или красно-коричневый | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |
|  | Внешний вид пленки | или матовая, или полуглянцевая |  |
|  | Степень перетира, мкм | не более 40 |  |
|  | стойкость пленки к действию нитроэмали |  | не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |
|  | Степень разбавления грунтовки растворителем, % | не более 20 |  |
| Труба |  |  | ПЭ80 ГАЗ SDR17.6-32.3.2 ГОСТ Р 50838-95 |
|  |  |  | ПЭ80 ГАЗ SDR17.6 -63х3.6 ГОСТ Р 50838-95 |
|  |  |  | ПЭ80 ГАЗ SDR 17.6-90х5.2 ГОСТ Р 50838-95 |
|  |  |  | ПЭ80 ГАЗ SDR 17.6-110х6.3 ГОСТ Р 50838-95 |
|  |  |  | стальная электросварная ГОСТ 10704-91 |

Составил ст. инженер поселения Чуличков В.М.