Приложение № 1 к документации об ЭА

Утверждаю:

Глава Аргаяшского сельского поселения

_________________ А.З. Ишкильдин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка  металлических контейнеров для сбора ТБО

Заказчик: Администрация Аргаяшского сельского поселения.

Наименование объекта закупки: поставка металлических контейнеров  для сбора ТБО.

Место поставки: РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Пушкина, 62 (территория УЖКХ).

Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных, транспортных расходов, расходы по страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей должны быть включены в Цену Контракта.

Срок и условия поставки продукции: в течение 14 календарных дней, следующих за днем заключения Контракта.

Количество: 64 штуки.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Качество продукции: подтверждается паспортами качества, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

Продукция должна соответствовать требованиям Отраслевого стандарта ОСТ 22-1643-85 «Мусоросборники и контейнеры металлические для бытового мусора и пищевых отходов. Общие технические условия».

Продукция должна быть новой, оригинальной, не восстановленной, не бывшей в эксплуатации, не заложенной, не арестованной, не являться предметом иска третьих лиц.

Способ механизированной загрузки в кузов мусоровоза - боковой способ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер основания, мм  – 700х700

Размер верха, мм – 900х900

Высота, мм – 1100

Объем, м³ – 0,75 (750 литров)

Контейнер должен быть выполнен из цельной листовой стали марки СТ 3, сварен сплошным швом.

Толщина стального листа, мм – не менее 2.

Обрамление верхнего края контейнера равнополочным горячекатаным  уголком из стали  марки СТ 3 размером 40х40х4.

Боковое усиление ребер жесткости тем же уголком  из стали  марки СТ 3 длиной 1100 мм.

К основанию контейнера приварены 4 ножки из уголка стали марки СТ 3 размером 40х40х3.

На контейнере сверху установлена распашная 2-х створчатая  крышка, изготовленная из листовой или профильной стали не менее 1,5 мм, с ручками и на несъемных петлях (по две на каждой створке). Створки закрываются навстречу друг другу.

Вся внутренняя и внешняя поверхность изделия загрунтована и окрашена эмалью.

Цвет изделия – зеленый.

Составил старший инженер:                                    В.М. Чуличков