- Приложение №1

к документации об электронном аукционе

УТВЕРЖДАЮ:

___________________   А.З. Ишкильдин

Глава Аргаяшского сельского поселения

- Техническое задание

Ремонт проезжей части автодороги  по улице  Комсомольская   с. Аргаяш

Аргаяшского района Челябинской области.

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения № 30 от 31 марта 2016 г. Дефектная ведомость: ремонт проезжей части автодороги по ул. Комсомольская с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области. Контактное лицо: Чуличков Владимир Михайлович |
|  | Местонахождение объектов | Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Комсомольская протяженностью 1125 метров, шириной 7 метров общей площадью 7875 м² + 570 м ², 8 перекрёстков. |
|  | Цель | Обеспечение безопасности дорожного движения. |
|  | Виды работ | - Провести топосъемку дороги; - 2. Снятие деформированного асфальтобетонного покрытия самоходными - фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм, толщиной слоя до 70 мм.; 3. Вывоз срезанного слоя на территорию УЖКХ с. Аргаяш ул. Пушкина 62 на расстоянии до 3 км; - Разлив вяжущих материалов на площади 8445 м²; - Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей, плотных, мелкозернистых; - Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси; - Разборка продольных водоотводных и нагорных канав. |
| 5. | Основные требования | 1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения. 1.1. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и методических рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ («Альбом типовых схем организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» согласованный с УГИБДД ГУВД РФ 19.02.2009г.). 1.2. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ; 1.3. Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования». 1.4. При производстве работ в темное время суток уровень освещенности строительной площадки должен быть в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54305-2011 на расстоянии 250 м от начала и окончания места производства работ, а также должны применяться дорожные знаки, на которых изображения (детали) дублируются светодиодами, работающими в мигающем режиме. 1.5. Все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного наименования Исполнителя или его Подрядчиков; 1.6. Из специалистов, задействованных при производстве работ, должны быть определены лица, осуществляющие регулирование дорожного движения при производстве работ на Объекте (далее – регулировщики). Регулировщики должны иметь отличительный знак, соответствующую экипировку и средства регулирования. 1.7. Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 1.8. Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 1.9. Охрана труда и техника безопасности при производстве работ должны быть обеспечены в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 2. Проведение работ по Ремонту 2.1. К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с разделом 2. настоящего Приложения (временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами). 2.2. Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил 2.3. Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту объекта, требованиям СНиП 3.06.03-85, а также действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ. 2.4. До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы. 2.5. Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия (в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85), промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний». 2.6. Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85. 2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей. По окончанию производства работ исполнитель передает заказчику всю исполнительно производственно-техническую документацию: - исполнительные геодезические схемы: - исполнительные чертежи; - общие журналы работ и авторского надзора; - акты освидетельствования скрытых работ; - акты освидетельствования ответственных конструкций; - журналы лабораторного и геодезического контроля; - специальные журналы; - журнал входного контроля; - сертификаты на применяемые материалы; - рабочую документацию и иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений; - ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ на законченный строительством, (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) участок автомобильной дороги согласно № ИС-414-р от 07.05.2003 г. |
| 6. | Контроль | Осуществляется заказчиком |
| 7. | Гарантия на выполненные работы | Основание дорожной одежды – 72 месяца со дня заключения контракта или акта устранения недостатков. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт проезжей части автодороги по ул. Комсомольская с. Аргаяш

Аргаяшского района Челябинской области

| № пп | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт проезжей части автодороги по ул. Комсомольская с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области. Длина 1125м. Ширина асф.покрытия 7м. Обочины (1мх2). Площадь покрытия 7875м2+570м2 8-ми перекрестков |  |  |  |
| Длина проезжей части всего 1206,4м=:1125м +81.4м 8-ми перекрестков. Площадь асф.покрытия 8445м2 |  |  |  |
| Площадь покрытия дороги всего:8445м2,а именно: 1125м*7м+570м2 перекрестков с улицами Гагарина- 100м2,8марта -100м2,Советская-1100м2,Труда-50м2,Кирова-60м2,Куйбышева-60м2,Фрунзе-50м2,Пушкина-50м2. |  |  |  |
| 1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 8,445 |
| 2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза (на территорию ЖКХ) | 1 т груза | 90 |
| 3 | Розлив вяжущих материалов (8445м2*2,5) | 1 т | 21,11 |
| 4 | Автогудронаторы 3500 л(Вахрушево 70-30=40км). | маш.-ч | 20 |
| 5 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 21,74 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 8,445 |
| 7 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 815,8 |
| 8 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+2см) | 1000 м2 покрытия | 37,78 |
| 9 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 457,1 |
| 10 | Устройство присыпных обочин: из песчано-гравийной смеси, дресвы.Толщ.50мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,125 |
| 11 | Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2 | м3 | 137,25 |
| 12 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,15 |

Старший инженер

Аргаяшского сельского поселения: ____________________________ Чуличков В.М.