- Приложение №1

- к документации об аукционе

- Утверждаю

- глава Аргаяшского сельского поселения

- ___________________ А.З. Ишкильдин

- Техническое задание

- Приобретение и установка скульптуры фонтана*

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Собственность Аргаяшского сельского поселения. Ведомость объёмов работ. Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулиджанович |
|  | Местонахождение объектов | Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Ленина, фонтанная площадь. |
|  | Цель | Обеспечение современной городской среды. |
|  | Описание объекта закупки и виды работ | Скульптурная группа «Кони» для фонтана является копией скульптурной группы «Кони на лугу» (другое название – «Весна») работы скульптора Н.И.Посядо (1908 – 1987) - советского анималиста, крупнейшего в СССР специалиста в области создания конных монументов. Авторская модель из ассортимента ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» увеличена пропорционально в пять раз, до высоты 2,50 м. Скульптурная часть фонтана представляет собой композицию из двух фигур вздыбленных играющих лошадей. Фигуры расположены в естественном движении навстречу друг другу и скомпонованы таким образом, что композиция в любом ракурсе смотрится уравновешенно, цельно и выразительно. Трактовка изображения реалистическая, в духе традиций каслинского литья. Литой постамент невысокий, с поземом. Техника изготовления - архитектурно-художественное литье с ручной доработкой. Виды работ: 1. Сверление вертикальных отверстий глубиной-200мм., диаметром-40мм. 2.Постановка болтов - высокопрочных. 3.Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью; 4.Монтаж скульптуры «Кони» высотой 2,5м. 5.Перевозка строительных грузов на расстояние до 100 км. |
|  | Основные требования | 1. Организация ограждения мест производства работ 1.1. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ». 1.2. При производстве работ в темное время суток уровень освещенности строительной площадки должен быть в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54305-2011; 1.3. Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств при ограждении места проведения работ. 1.4. Обязанности за соблюдением охраны труда и техника безопасности при производстве работ возлагаются на Подрядчика. 2. Проведение работ по Ремонту 2.1. К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами. 2.2. Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил. 2.3. До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы. 2.4. По окончанию производства работ исполнитель передает заказчику всю исполнительную производственно-техническую документацию: - общие журналы работ и авторского надзора; - акты освидетельствования скрытых работ; - акты освидетельствования ответственных конструкций; - специальные журналы; - журнал входного контроля; - паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия; - рабочую документацию и иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений; ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ на законченные работы по приобретению и установке скульптуры фонтана. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком. |
|  | Гарантия на выполненные работы | Гарантийный срок на выполнение работ - 60 месяцев со дня подписания акта приёмки выполненных работ или акта об устранении недостатков. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Требование к товарам, используемым при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
|  | Показатель (наименование, характеристики) | Значение |  |
|  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Скульптура «КОНИ» (архитектурно-художественное литьё, с ручной доработкой). | Высота скульптуры, м | --- | 2,5метра. |
|  | Материал скульптуры | --- | Чугун СЧ-18 |
|  | Цвет скульптуры | --- | Чёрный |
|  | Покраска скульптуры | --- | Грунтовка по металлу, краска по металлу чёрная. |

* рисунок скульптуры прилагается к документации.

- Составил ст. инженер  _____________________Чуличков В.М.