Утверждаю:___________________ А.З. Ишкильдин

Глава Аргаяшского сельского поселения

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт тепловых сетей (в лотках) от ТК2 до дома №10 ул. Новая

в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 . |
| Раздел 1. Капитальный ремонт тепловых сетей (ТС) в лотках от ТК2 до № 10 по ул. Новая с. Аргаяш Аргаяшского района |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0.5-0,63) мЗ, группа грунтов 3 | 1000 мЗ грунта | 0,169 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 мЗ грунта | 0,0507 |  |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с), группа грунтов 2 | 1000 мЗ грунта | 0,16993 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,13 |  |
| 5 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 131,3 |  |
| 6 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |  |
| 7 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм | шт. | 2 |  |
| 8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 4 |  |
| 9 | Краны шаровые РN25 ВАLLOMAX под приварку диаметром: 100 мм | шт. | 2 |  |
| 10 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,884 |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 мЗ изоляции | 3,25 |  |
| 13 | Плиты или маты теплоизоляционные | мЗ | 4,03 |  |
| 14 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,8489 |  |
| 15 | Стеклопластик рулонный марки: РСТ 415 шириной 1 м | м2 | 97.62 |  |
| 16 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,22 |  |
| 17 | Плита перекрытия: П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 мЗ, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1 -2.87 вып.2) | шт. | 6 |  |
| 18 | Плита перекрытия: П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 мЗ, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 1 |  |
| 19 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм Возврат труб 8,3 х130=1079кг=4942рубля | 100 м трубопровода | 1,3 |  |

Составил ст. инженер  ____________________ Чуличков В.М.