- Приложение №1

к документации об аукционе

- Техническое задание

Ямочный ремонт дорог в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области по улицам: ул. Мичурина,ул. Пугачёва, ул. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Южная, ул. 8-ое Марта, ул. Советская, ул. Труда, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Республиканская, ул. Набережная, ул. 1-е Мая, ул. Коммунистическая, ул.Российская, ул. Интернациональная, ул. Полевая, ул. Зои Космодемьянской, ул. Карла Маркса, Пл. Нефтебазы, Пл. ДРСУ, ул. Железнодорожная, ул. пер.Озёрный, ул. Галимова, ул. Береговая, Пл. ДПМК.

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения №30от 31 марта 2016 года. Дефектная ведомость: Ямочный ремонт дорог с заделкой трещин. Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулиджанович т. 8(351-31)2-15-43. |  |  |
|  | Местонахождение объектов | ул. Мичурина,ул. Пугачёва, ул. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Южная, ул. 8-ое Марта, ул. Советская, ул. Труда, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Республиканская, ул. Набережная, ул. 1-е Мая, ул. Коммунистическая, ул.Российская, ул. Интернациональная, ул. Полевая, ул. Зои Космодемьянской, ул. Карла Маркса, Пл. Нефтебазы, Пл. ДРСУ, ул. Железнодорожная, ул. пер.Озёрный, ул. Галимова, ул. Береговая, Пл. ДПМК., с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области. |  |  |
|  | Цель | Соблюдение требования к эксплуатационному состоянию дорожного покрытия допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |
|  | Виды работ | - Разломка и обрубка краев асфальтобетонного покрытия на поврежденных площадях; - очистка и продувка основания; - просушка ямы; - прогрев боковых стенок ямы; - Смазка битумом, ГОСТ 22245-90, краев покрытия и основания; - укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси ГОСТ 9128-2009 (мелкозернистая); - толщина асфальтобетонной смеси 70 мм; - уплотнение асфальтобетонной смеси катком массой до 30 тонн; - вывоз асфальтобетонного скола на территорию УЖКХ с. Аргаяш ул. Пушкина 62. |  |  |
|  | Основные требования | 1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения 1.1 В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»; 1.2 Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с Заказчиком, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ; 1.3 Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 1.4 Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 1.5 Ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ несет Исполнитель работ. 2. Проведение работ по Ремонту 2.1 К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения, в соответствии с разделом 2 настоящего Приложения (Временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами, в соответствии с согласованными схемами организации движения, в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.); 2.2 Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил; 2.3 Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту Объекта, требованиями ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ; 2.4 До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы; 2.5 Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»; 2.6 Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям государственным стандартам, строительным нормам и правилам; 2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей. |  |  |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |  |  |
|  | Гарантия на выполненные работы | 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта об устранении недостатков. |  |  |

Зам.Главы Аргаяшского сельского поселения	Д.М. Салыкаев