Приложение № 1 к документации об аукционе

Утверждаю: _________________ А.З. Ишкильдин

Глава Аргаяшского сельского поселения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения (подземно в лотках)  по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, номера контактных телефонов, факс, е-таil) | Администрация Аргаяшского сельского поселения Юридический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта, 17 Фактический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта, 17 Ответственное должностное лицо заказчика: Глава поселения Ишкильдин Артур Зуфарович Номер контактного телефона 8(35131)2-12-78; факс: 8(35131)2-29-74 Адрес электронной почты: ap-sovet@mail.гu |
| 2. | Основание для строительства | Акт обследования тепловых сетей, положительное заключение Госэкспертизы № 72-КР-344-3л от 11 июня 2015 г. Техническая документация находится у заказчика. Контактное лицо: Зам.Главы поселения Салыкаев Д.М. |
| 3. | Местонахождения объектов | Капитальный ремонт теплоснабжения и водоснабжения по улице Комсомольская (от ТК18 до жилого дома №28) в с. Аргаяш Аргаяшского района. |
| 4. | Цель | Восстановление технической и экономической характеристики объекта. |
| 5. | Виды строительства и краткое технико-экономическое описание. | -Разработка грунта механизированным способом в отвал. -Разработка грунта вручную . -Обратная засыпка грунта бульдозером. -Прокладка трубопроводов в непроходных каналах из электросварных Ф 57*3мм – 80 метров. -Установка задвижек. -Врезка в действующие сети трубопроводов Ф 50мм. -Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов на 1 раз -15,2 м.кв. -Изоляция трубопроводов матами минераловатными -Обертывание поверхности стеклопластиком рулонным. -Демонтаж труб Ф 50мм-40 метров. -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб Ф 50 мм с промывкой и с дезинфекцией 40 метров. -Устройство плит перекрытий каналов - 14 шт., (в т.ч. П5-8, 4 шт.- новые). |
| 6. | Требования к качеству и безопасности выполнения работ. | В ходе выполнения работ исполнитель обеспечивает выполнение необходимых экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объектов в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также ограждение мест производства земляных работ; - работы должны производиться силами специализированной бригады при условии соблюдения правил производства работ в соответствии со СНиП и правилами безопасности; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства». Подрядчик оформляет наряд и подписной лист на земляные работы. |
| 7. | Контроль. | Контроль выполнения работ осуществляет Заказчик. |
| 8. | Гарантия на выполненные работы. | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ или устранения недостатков. |
| 9. | Сроки выполнения работ. | С даты заключения контракта в течение 30 календарных дней |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Требование к материалам, используемым при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара. | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
|  | Показатель | значение |  |
|  | (наименование характеристики) | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Электроды. | Тип |  | LB |
|  | Диаметр | 3,2 или 4 мм | ГОСТ 9467- 75 |
| Задвижка. | Давление | не менее 1,6 Мпа |  |
| Грунтовка. | Цвет пленки грунтовки | серый или красно-коричневый | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |
|  | Внешний вид пленки | матовая или полуглянцевая |  |
|  | эластичность пленки при изгибе |  | 1 мм |
|  |  |  | ГОСТ 25129-82 |
|  | стойкость пленки к действию нитроэмали |  | не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |
| Маты прошивные | М -125 |  | ГОСТ 21880-86 |
| Труба |  |  | Стальная электросварная ГОСТ 10704-91 |
| Краска БТ-177. |  |  | ГОСТ 5631-79 |
| Щебень фракции 40х70. | Плотность от 2,0-3 г/см3 |  | ГОСТ 8267-93 |
| Битумы нефтяные дорожные БНД60/90, БНД 90/130. |  |  | ГОСТ 22245-90 |
| Асфальтобетонная смесь (горячие) тип Б, марки 2. |  |  | ГОСТ 9128-2009 |

Зам.Главы поселения : ____________________  Салыкаев Д.М.