# Приложение №5

к документации об аукционе

# Техническое задание

Ямочный ремонт автомобильных дорог с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Соглашение о предоставлении из Бюджета Аргаяшского муниципального района субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам №90-2025-117868 Ведомость объемов работ Локальный сметный расчет. Контактное лицо: Пайко Андрей Юрьевич т. 8(351-31)2-29-74. |  |
|  | Местонахождение объектов | ул. Пионерская, ул. Республиканская, ул. Куйбышева, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Совхозная, ул. Советская, ул. Труда, ул. Чкалова, ул. Октябрьская, ул. 8 Марта, ул. Полевая, перекресток Зои Космодемьянской-Полевая-пл. СПТУ, пл. Нефтебазы, ул. Пушкина, ул. Ленина с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |
|  | Цель | Соблюдение требования к эксплуатационному состоянию дорожного покрытия допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |  |
|  | Виды работ | Раздел 1. ул. Пионерская с. Аргаяш S=95,2м2, ямочный ремонт 12,8м2 1 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см 2 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км 3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 4 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм 5 Розлив вяжущих материалов 6 Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 7 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см 8 Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ 9 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см 10 Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ ямочный ремонт S=12,8м2 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 12 Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 13 Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ 14 Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 2. ул. Республиканская с.Аргаяш S=132,5м2, ямочный ремонт 47,5м2 - Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см - Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм - Розлив вяжущих материалов - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ ямочный ремонт S=47,5м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 3. ул. Куйбышева с.Аргаяш S=150м2, ямочный ремонт 80м2 - Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см - Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм - Розлив вяжущих материалов - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ ямочный ремонт S=80м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 4. ул. Кирова с.Аргаяш S=90м2, ямочный ремонт 140м2 - Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см - Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм - Розлив вяжущих материалов - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ ямочный ремонт S=140м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 5. ул. Комсомольская с.Аргаяш S=65м2, ямочный ремонт 50м2 - Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см - Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм - Розлив вяжущих материалов - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ ямочный ремонт S=50м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 6. ул. Совхозная с.Аргаяш S=103м2, ямочный ремонт 25м2 - Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см - Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм - Розлив вяжущих материалов - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ ямочный ремонт S=25м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 7. ул. Советская с.Аргаяш ямочный ремонт 45м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 8. ул. Труда с.Аргаяш S=170м2, ямочный ремонт 80м2 - Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см - Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм - Розлив вяжущих материалов - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ ямочный ремонт S=80м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 9. ул. Чкалова с.Аргаяш S=40м2 - Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см - Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм - Розлив вяжущих материалов - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 10. ул. Октябрьская с.Аргаяш ямочный ремонт 40м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 11. ул. 8 Марта с.Аргаяш S=59м2, ямочный ремонт 66м2 - Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см - Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм - Розлив вяжущих материалов - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ ямочный ремонт S=66м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 12. ул. Полевая с.Аргаяш ямочный ремонт 20м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 13. перекресток ул. Зои Космодемьянской- Полевая-пл.СПТУ с.Аргаяш ямочный ремонт 80м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 14. пл.Нефтебазы с.Аргаяш ямочный ремонт 150м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 15. ул. Пушкина с.Аргаяш ямочный ремонт 100м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ Раздел 16. ул. Ленина с.Аргаяш S=50м2, ямочный ремонт 100м2 - Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см - Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня - Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм - Розлив вяжущих материалов - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ ямочный ремонт S=100м2 - Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 - Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 - Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ - Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ |  |
|  | Основные требования | 1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения 1.1 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»; 1.2 Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с Заказчиком, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ; 1.3 Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 1.4 Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 1.5 Ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ несет Исполнитель работ. 2. Проведение работ по Ремонту 2.1 К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения, в соответствии с разделом 2 настоящего Приложения (Временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами, в соответствии с согласованными схемами организации движения, в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.); 2.2 Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил; 2.3 Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту Объекта и локальным сметным расчетом, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ; 2.4 До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы; 2.5 Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» и ГОСТ 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»; 2.6 Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям государственным стандартам, строительным нормам и правилам; 2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей. |  |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |  |
|  | Гарантия на выполненные работы | Конструктивный элемент; Гарантийные сроки, лет, в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения в физических автомобилях, авт./сут.. < 2 500; > 2 500. Однослойная поверхностная обработка с однократным распределением щебня; 1,5; 1. Однослойная поверхностная обработка с двойной россыпью щебня; 2; 1. Двухслойная поверхностная обработка; 2; 1. Слои износа и защитные слои; 2; 1. |

Глава Аргаяшского

сельского поселения	А.Ю. Пайко