Утверждаю: _________________ А.З. Ишкильдин

Глава Аргаяшского сельского поселения

Техническое задание

Строительство площадок для установки контейнеров под ТБО

в с. Аргаяш  Аргаяшского района Челябинской области

- Строительство площадки для установки 6-ти контейнеров под ТБО

в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

| № | Наименование работ | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,013 |
| 2. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания | 0,0135 |
| 3. | Укладка плит перекрытий площадью более 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |
| 4. | Бурение ям глубиной до 2м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,06 |
| 5. | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона | 0,003 |
| 6. | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24м | 1т конструкций | 0,0373 |
| 7. | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1т конструкций | 0,137 |
| 8. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | 100м окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 9. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100м окрашиваемой поверхности | 0,05 |

- Строительство площадки для установки 4-х контейнеров под ТБО  в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

| № | Наименование работ | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,008 |
| 2. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания | 0,009 |
| 3. | Укладка плит перекрытий площадью более 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |
| 4. | Бурение ям глубиной до 2м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,05 |
| 5. | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона | 0,003 |
| 6. | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24м | 1т конструкций | 0,0312 |
| 7. | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1т конструкций | 0,107 |
| 8. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | 100м окрашиваемой поверхности | 0,035 |
| 9. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100м окрашиваемой поверхности | 0,035 |

Срок выполнения работ:  15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Общие требования к выполнению работ:

При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы.

Поставка материалов должна осуществляться силами и транспортом Подрядчика.

Удаление всех остатков (оставшихся материалов, мусора и т.д.) с объекта Подрядчик осуществляет своими силами.

Требования к качеству работ:

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать Техническому заданию, сметной документации, а также действующим Строительным нормам и правилам.

Подрядчик обязан безвозмездно (за свой счёт) устранить/исправить по требованию Заказчика все выявленные заказчиком, экспертом недостатки, допущенные при выполнении работ, в согласованные сроки.

Подрядчик обязан за свой счёт поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, а также исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором.

Требования к безопасности выполнения работ:

При выполнении работ Подрядчиком должна соблюдаться техника безопасности и пожарная безопасность на объектах.

Ответственность за сохранность материалов и результатов выполненных работ до подписания акта выполненных работ, а также за соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ несёт Подрядчик.

Гарантийный срок выполненных работ и материалов:

Гарантийный срок начинается с даты подписания Сторонами акта выполненных работ  или акта устранения недостатков и составляет 36 месяцев. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с муниципальным контрактом.

- Требование к материалам, используемым при выполнении работ.

| Наименование материала | Функциональные, технические и качественные характеристики |
| --- | --- |
| Бетон тяжелый | крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) класс прочности – В15 расчетная прочность – 196 кгс/см2 уровень подвижности – П2-П4 (5-20см) уровень водонепроницаемости – W4 уровень морозостойкости – F100 ГОСТ 7473-94 |
| Бетон тяжелый | крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) класс прочности – В12,5 уровень подвижности – П2-П4 (5-20см) уровень водонепроницаемости – W2 уровень морозостойкости – F50 |
| Готовые песчано-щебеночные смеси | марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2 |
| Грунтовка | ГФ-021 Внешний вид покрытия матовое или полуглянцевое Цвет: красно-коричневый Время высыхания до ст.3 – при температуре (20±2)0С не более 24 часов - при температуре (105±5) 0С не более 35 минут Доля нелетучих веществ 54÷60 %, масс. 40-44 %, обьѐмн. Теоретический расход на один слой – 45÷60 г/м2 Рекомендуемая толщина одного слоя – 15÷20 мкм Рекомендуемое количество слоев 1÷2 |
| Эмаль | ПФ-115 Цвет – серый Блеск пленки, %, не менее 50 Массовая доля нелетучих веществ, % 49-70 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, с 60-120 Время высыхания до степени 3 при темп. 20оС, ч, не более 24 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 Прочность пленки при ударе, см, не менее 40 Твердость пленки, усл. Ед 0,15-0,25 Адгезия пленки, баллы, не более 1 |
| Конструктивные элементы вспомогательного назначения | с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке |
| Различные конструкции | ГОСТ 23118-99. Из круглых труб и гнутосварных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,1 |
| Плиты перекрытия | (ТУ 466-124-86, ТУ 400-1-250-78, 3.006.1-2/87 в.2, НК-029-23,27), плоские, размером более 3 до 11 м2 |
| Профилированный настил | Оцинкованный С18-1000-0,6 |

4. Описание мест строительства площадок для установки контейнеров под ТБО

в с. Аргаяш  Аргаяшского района Челябинской области:

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Количество площадок, шт. | Количество контейнеров на площадке, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. Республиканская: дом № 4,6,8; -ул. Северная: дом № 5а, 5, 3. | 1 | 6 |
| 2. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. Октябрьская: дом № 25,27,29. | 1 | 6 |
| 3. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. Новая: дом № 1,10,12. | 1 | 6 |
| 4. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. Чкалова: дом № 16,18,18а. | 1 | 6 |
| 5. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. Ленина: дом № 13,13а,13б; -ул. Новая: дом № 16, 20. | 1 | 6 |
| 6. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. Ленина: дом № 27,29,31; -ул. Черняховского: дом № 13. | 1 | 6 |
| 7. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. Ленина: дом № 33,35,37а; -ул. Пушкина: дом № 45; -ул. Черняховского: дом № 16,18. | 1 | 6 |
| 8. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. 8 Марта: дом № 30,32,34,36. | 1 | 6 |
| 9. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. Гагарина: дом № 75,76,77,78. | 1 | 4 |
| 10. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -пл. СПТУ 126: дом № 1. | 1 | 4 |
| 11. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. Октябрьская: дом № 14,16. | 1 | 4 |
| 12. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. Октябрьская: дом № 4,8,10. | 1 | 4 |
| 13. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. Пушкина: дом № 8а; -ул. Ленина: дом № 37б, 39, 41; | 1 | 4 |
| 14. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. Пушкина: дом № 10,19,21а. | 1 | 4 |
| 15. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. 8 Марта: дом № 28. | 1 | 4 |
| 16. | Строительство площадки для установки контейнеров под ТБО | -ул. Механизаторов: дом № 1,2,3. | 1 | 4 |
| ИТОГО: |  |  | 16 | 80 |

Общее количество  площадок  для установки контейнеров под ТБО – 16 шт.

Конкретное место строительства площадок необходимо согласовывать с   отделом  по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ

и инфраструктуре поселения (контактное лицо Золотов А.В.)  в соответствии со Схемой размещения контейнерных площадок под ТБО в с. Аргаяш.

Ведущий специалист отдела

по управлению муниципальной собственностью,

земельным отношениям, вопросам ЖКХ

и инфраструктуре:                                                                                             Золотов А.В.