- Приложение №1

- к документации об аукционе

- Утверждаю

- глава Аргаяшского сельского поселения

- ___________________ А.З. Ишкильдин

- Техническое задание по изготовлению и установке барельефа  «Легендарной 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии» в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Собственность Аргаяшского сельского поселения. Ведомость объёмов работ. Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулиджанович |
|  | Местонахождение объектов | Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, вьезд в с.Аргаяш со стороны г.Челябинск. |
|  | Цель | Сохранение памяти героям Великой Отечественной Войны. |
|  | Описание объекта закупки и виды работ | Барельеф состоит из металлического несущего каркаса из швеллера, с объемным арматурным каркасом. Памятник представляет cобой барельефное изображение всадника на боевом коне в натуральную величину. Барельеф располагается на существующей каменной стеле, высотой 7 метров (фото прилагаются). Материал барельефа чугунное литье, согласно эскизу У.М. Кубагушева. Высота барельефа – 4,20 м. Длина барельефа от кончика хвоста до передних копыт - 4,00 м. Цвет чугунной скульптуры черный. Эскиз прилагается. Разработка несущего металлического каркаса производится предприятием изготовителем в равных пропорциях. Техника изготовления – архитектурно - художественное литье с ручной доработкой. |
|  | Основные требования | Разработка эскизного проекта. Разработка каркаса, способа установки и монтажа барельефа на стелу с учетом конструкции стелы. Создание модели скульптурного произведения в мягком материале в величину сооружения. По окончанию работ над скульптурным произведением в мягком материале в размер сооружения, скульптор представляет скульптурное произведение приемной комиссии заказчика. Модель скульптурного произведения в размер сооружения принимается комиссией, оформляется актом приемки модели. Шефмонтаж осуществляется специалистом предприятия-изготовителя на месте установки памятника в с. Аргаяш. Монтаж и окончание работ барельефа оформляется актом выполненных работ. По окончанию работ, исполнитель передает заказчику всю исполнительную производственно-техническую документацию, гарантийный паспорт. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком. |
|  | Гарантия на выполненные работы | Гарантийный срок на выполнение работ - 60 месяцев со дня подписания акта приёмки выполненных работ или акта об устранении недостатков. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Требование к товарам, используемым при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
|  | Показатель (наименование, характеристики) | Значение |  |
|  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Скульптура «барельефное изображение всадника на боевом коне» в натуральную величину (архитектурно-художественное литьё, с ручной доработкой). | Высота скульптуры, м | --- | 4,20 м. |
|  | Материал скульптуры | --- | Чугун СЧ-18 |
|  | Цвет скульптуры | --- | Чёрный |
|  | Длина скульптуры, м | --- | 4,00 м. |
|  | Покраска скульптуры | --- | Грунтовка по металлу, краска по металлу чёрная. |

* эскиз скульптуры прилагается к документации.

- Составил ст. инженер  _____________________ Васильев О.О.