- Приложение №1

- к документации по аукциону

- Утверждаю:

- ____________________ Ишкильдин А.З

- .

- Глава Аргаяшского сельского поселения

- Техническое задание

- Спортивная площадка по ул.  Берёзовая с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Собственность Аргаяшского сельского поселения. Ведомость наименований конструкций. Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулиджанович |
|  | Местонахождение объектов | Челябинская обл. Аргаяшский район, с. Аргаяш ул. Берёзовая. |
|  | Цель | Обеспечение современной городской среды. |
|  | Виды закупаемых конструкций | 1.Ворота для мини-футбола со щитом-2шт. 2.Стойки волейбольные комплект- 2штуки (сетка в комплект не входит). 3.Спортивный комплекс «Атлет»- 1шт. 4.Панель Медиум (сетка 4мм) 2500х3000 - 24шт. 5.Панель Медиум (сетка 4мм) 2500х4000 - 14шт. 6.Столб 60х40х3000 – 24шт. 7.Столб 60х40х4000 -14шт. 8.Крепление(скоба и саморез 5,5х32) – 256шт. 9.Калитка Медиум New с замком (сетка 4мм) – 1 шт. |
|  | Основные требования к закупаемому оборудованию. | # 1. ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. 2.ГОСТ Р 55677-2013 Оборудование спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования 3.Изготовитель (поставщик) предоставляет паспорта на каждый вид оборудования согласно ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой) 4. Подрядчик доставляет и устанавливает оборудование своими силами. |
|  | Техническое описание | # Используемые материалы: # Стойки волейбольные- высота не менее, металлическая профильная труба сечением не менее 80х80мм, толщина стенки не менее 2мм.Окраска металлических элементов- полимерно-порошковая с высокотемпературной сушкой. Изделие бетонируется на глубины не менее-500мм. - Спортивный комплекс- габаритные размеры:8100х6450х3500мм.Комплект состоит из: рукохода, брусьев гимнастических, шведской стенки Б снаряда «кольца гимнастические», баскетбольная стойка, разноуровневый турник, скамья для пресса прямая, скамья для пресса наклонная. Опорные столбы- из стальной профильной трубы сечением не менее 80х80мм. С толщиной стенки не менее 2мм.Опорные столбы соединяются между собой на уровне земли перемычками из ст. трубы Ф22мм, толщина стенки не менее2мм.Каркас рукохода, брусья, перекладина для гимнастических колец изготавливаются из ст. трубы диаметром не менее Ф42мм. Толщина стенки не менее 3,2мм.Перекладины шведской стенки, турники изготавливаются из ст. трубы диаметром не менее ф33мм., толщиной стенки не менее 2,8мм. Доски для пресса изготавливаются из бакелизированной фанеры толщиной не менее 18мм. Каркас настила досок для пресса изготавливается из профильной ст. трубы сечением не менее 40х20мм.,толщина стенки не менее 1,5мм. Подвесы колец изготовлены из короткозвенной металлической цепи. Кольца изготавливаются из ст. трубы внешним диаметром не менее Ф27мм., толщина стенки не менее 2,8мм.Окраска металлических элементов- полимерно- порошковая с высокотемпературной сушкой. Изделия бетонируются на глубину не менее 500мм. - Панель Медиум- габаритные размеры: общая высота не менее 3000мм., ширина не менее2500мм. Изготавливается из стального оцинкованного прута, диаметром не менее 4мм. Панель покрывается высококачественным полимером, красится в цвет ral6005 (зеленый). Ячейка панели размером 200х55мм. - Панель Медиум габаритные размеры: высота не менее 4000мм., ширина не менее 2500мм. Изготавливается из стального оцинкованного прута, диаметром не менее 4мм. Панель покрывается высококачественным полимером, красится в цвет ral6005 (зеленый). Ячейка панели размером 200х55мм. - Столб габаритные размеры: высота не менее 3000мм., сечение не менее60х 40мм. Изготавливается из ст. профильной трубы сечением не менее 60х40мм., толщина стенки не менее 1,5мм. Столб подвергается горячему оцинкованию и покрывается высококачественным полимером, окрашенным в цвет ral6005 (зеленый). Изделие бетонируется на глубины не менее 500мм. - Столб габаритные размеры: высота не менее4000мм., Сечение не менее60х40мм. Изготавливается из ст. профильной трубы сечением не менее 60х40мм., толщина стенки не менее 1,5мм. Столб подвергается горячему оцинкованию и покрывается высококачественным полимером, окрашенным в цвет ral6005 (зеленый). Изделие бетонируется на глубины не менее 500мм. - Крепление –скоба оцинкованная покрытия высококачественным полимером, окрашенная в цвет ral 6005 (ЗЕЛЕНЫЙ). ,в комплекте саморез 5,5х32 м. - Калитка- габаритные размеры: высота не менее 2030мм., ширина не менее 1000мм. Изготавливается из ст. прута диаметром не менее 4мм., подвергается горячему оцинкованию и покрывается высококачественным полимером, окрашенным в цвет ral6005 (зеленый). Ячейка панели 200х55. Калитка комплектуется замком. - По окончанию работ подрядчик предоставляет сертификаты качества на оборудование спортивной площадки. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на оборудование | 12 месяцев со дня подписания акта приёмки оборудования. |

Заместитель Главы Аргаяшского

сельского поселения                                                                                                          Салыкаев Д.М.