- Приложение №1

к извещению

Утверждаю:

Глава Аргаяшского сельского поселения

_____________Д.М. Салыкаев

- Описание объекта закупки

Ямочный ремонт дорог по ул. Республиканская, Куйбышева, Кирова, Комсомольская в с. Аргаяш

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения №30 от 31 марта 2016 года. Ведомость объемов работ Локальный сметный расчет. Контактное лицо: Ижбулдин Вадим Иршатович т. 8(351-31)2-15-43. |  |  |
|  | Местонахождение объектов | ул. Республиканская, Куйбышева, Кирова, Комсомольская с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области |  |  |
|  | Цель | Соблюдение требования к эксплуатационному состоянию дорожного покрытия допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |
|  | Виды работ | Раздел 1. Ул. Республиканская, длина 150 метров, ширина дороги 7 м., обочины 2*1 м Ремонт дороги 1; Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм; 1000 м2 покрытия; 1,05. 2; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза; 1 т груза; 145,53. 3; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия; 1,05. 4; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01; 1000 м2 покрытия; 1,05. 5; Розлив вяжущих материалов; 1 т; 0,6825. 6; Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А; т; 177,66. Планировка обочин без добавления материала 7; Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3; 1000 м2 спланированной площади; 1. Нанесение разметки: осевая - 1.5, краевая - 1.2, пешеходный переход 1.14.1 - 2 шт. 8; Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3; 1 км линии; 0,5. 9; Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м; 1 км линии; 1. 10; Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка); 100 м2 линии горизонтальной разметки; 0,224. Раздел 2. Ул. Куйбышева, длина 135 метров, ширина дороги 6 м., обочины 2*1 м Ремонт дороги 11; Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм; 1000 м2 покрытия; 0,81. 12; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза; 1 т груза; 112,266. 13; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия; 0,81. 14; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01; 1000 м2 покрытия; 0,81. 15; Розлив вяжущих материалов; 1 т; 0,5265. 16; Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А; т; 137,05. Нанесение разметки: пешеходный переход 1.14.1 - 1 шт., краевая - 1.2 17; Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м; 1 км линии; 0,904. 18; Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка); 100 м2 линии горизонтальной разметки; 0,096. Планировка обочин без добавления материала 19; Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3; 1000 м2 спланированной площади; 0,904. Раздел 3. Ул. Кирова, длина 144 метра, ширина дороги 6 м., обочины 2*1 м Ремонт дороги 20; Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм; 1000 м2 покрытия; 0,864. 21; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза; 1 т груза; 119,7504. 22; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия; 0,864. 23; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01; 1000 м2 покрытия; 0,864. 24; Розлив вяжущих материалов; 1 т; 0,5616. 25; Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А; т; 146,19. Нанесение разметки: пешеходный переход 1.14.1 - 1 шт., краевая - 1.2 26; Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м; 1 км линии; 0,96. 27; Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка); 100 м2 линии горизонтальной разметки; 0,096. Планировка обочин без добавления материала 28; Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3; 1000 м2 спланированной площади; 0,96. Раздел 4. Ул. Комсомольская, длина 250 метров, ширина дороги 7 м., обочины 2*1 м Ремонт дороги 29; Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм; 1000 м2 покрытия; 1,75. 30; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза; 1 т груза; 242,55. 31; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия; 1,75. 32; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01; 1000 м2 покрытия; 1,75. 33; Розлив вяжущих материалов; 1 т; 1,1375. 34; Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А; т; 296,1. Нанесение разметки: осевая - 1.5, краевая - 1.2, пешеходный переход 1.14.1 - 8 шт. 35; Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3; 1 км линии; 1. 36; Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м; 1 км линии; 2. 37; Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка); 100 м2 линии горизонтальной разметки; 0,896. Планировка обочин без добавления материала 38; Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3; 1000 м2 спланированной площади; 2. |  |
|  | Основные требования | 1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения 1.1 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»; 1.2 Схемы организации движения в местах производства работ должны быть в обязательном порядке согласованы Исполнителем с Заказчиком, за 5 календарных дней до начала производства работ и представлены Заказчику. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ; 1.3 Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 1.4 Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 1.5 Ответственность за охрану труда и технику безопасности при производстве работ несет Исполнитель работ. 2. Проведение работ по Ремонту 2.1 К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения, в соответствии с разделом 2 настоящего Приложения (Временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами, в соответствии с согласованными схемами организации движения, в местах производства работ, информационными щитами, временным освещением и т.д.); 2.2 Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил; 2.3 Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту Объекта и локальным сметным расчетом, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при производстве работ; 2.4 До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы; 2.5 Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» и ГОСТ 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»; 2.6 Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям государственным стандартам, строительным нормам и правилам; 2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей. |  |  |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |  |  |
|  | Гарантия на выполненные работы | Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ по Контракту (дата подписания документа о приемке) и составляет 24 (двадцать четыре) месяца |  |  |

Заместитель главы Аргаяшского сельского поселения	                           В.И. Ижбулдин