- Приложение №1

к документации об   аукционе

УТВЕРЖДАЮ:

__________________А.З. Ишкильдин

Глава Аргаяшского сельского поселения

- Техническое задание

Ремонт  проезжей части улицы Чкалова (от ул. 8 Марта до школы№1) в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Соглашение о передачи полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения № 30 от 31 марта 2016 г. Дефектная ведомость: ремонт автодороги ул. Лесная. Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулиджанович. |  |  |
|  | Местонахождение объектов | Челябинская обл. Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Чкалова протяженностью -243 метров, ширина- 5м., участок №2 длина-92,5м, ширина-12м, тротуар длинной 225м. |  |  |
|  | Цель | Обеспечение безопасности дорожного движения. |  |  |
|  | Виды работ | 1.Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50мм. 2.Розлив вяжущих материалов. 3.Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесий плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. 4.Устройство присыпных обочин и выравнивающих слоёв из лома а асфальтобетона, дресвы. 5.Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальто-бетонных смесей плотных, мелкозернистых типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ. Тротуар. 6.Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв основания из песчано-гравийной смеси, дресвы. 7.Усройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит. 8.Установка бортовых камней бетонных. 9. Заделка стыков плит бетоном. |  |  |
|  | Основные требования | 1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения 1.1. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по ремонту автомобильных дорог необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и методических рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ («Альбом типовых схем организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» согласованный с УГИБДД ГУВД РФ 19.02.2009г.). 1.2. При производстве работ утвержденные и согласованные схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны постоянно находиться на Объекте у производителя работ; 1.3. Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие требования». 1.4. При производстве работ в темное время суток уровень освещенности строительной площадки должен быть в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54305-2011 на расстоянии 250 м от начала и окончания места производства работ, а также должны применяться дорожные знаки, на которых изображения (детали) дублируются светодиодами, работающими в мигающем режиме. 1.5. Все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием фирменного наименования Исполнителя или его Подрядчиков; 1.6. Из специалистов, задействованных при производстве работ, должны быть определены лица, осуществляющие регулирование дорожного движения при производстве работ на Объекте (далее – регулировщики). Регулировщики должны иметь отличительный знак, соответствующую экипировку и средства регулирования. 1.7. Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 1.8. Производитель работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные». 1.9. Охрана труда и техника безопасности при производстве работ должны быть обеспечены в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 2. Проведение работ по Ремонту 2.1. К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с разделом 2. настоящего Приложения (временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами). 2.2. Место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил 2.3. Выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ по ремонту объекта, требованиям СНиП 3.06.03-85, а также действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ. 2.4. До начала работ Исполнитель осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на объекте и операционный контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы. 2.5. Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, промеры уклонов и ровности верхнего слоя покрытия (в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85), промеры ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков), оценку сопротивления покрытия вдавливанию щебня, определение параметров макрошероховатости покрытия, качество асфальтобетона выравнивающего слоя должно быть в соответствии с ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний». 2.6. Температура асфальтобетонных смесей при укладке должна соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85. 2.7. Дальность перевозки асфальтобетонных смесей не должна превышать 60 км. В противном случае необходимо предусмотреть применение антисегрегационных перегружателей. По окончанию производства работ исполнитель передает заказчику всю исполнительно производственно-техническую документацию: - исполнительные геодезические схемы: - исполнительные чертежи; - общие журналы работ и авторского надзора; - акты освидетельствования скрытых работ; - акты освидетельствования ответственных конструкций; - журналы лабораторного и геодезического контроля; - специальные журналы; - журнал входного контроля; - паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия; - рабочую документацию и иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений; - ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ на законченный строительством, (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) участок автомобильной дороги согласно № ИС-414-р от 07.05.2003 г. |  |  |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |  |  |
|  | Гарантия на выполненные работы | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 72 (Семьдесят два) месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта об устранении недостатков. |  |  |

- Заместитель Главы  Аргаяшского сельского поселения___________________ Салыкаев Д.М.

| Наименование товара | Требование к материалам, используемых при ремонте дорог |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |
|  |  |  | Конкретное значение | Страна происхождения товара |
| Битумы нефтяные дорожные БНД 60/90 мм БНД 90/130 мм ГОСТ 22245-90 | 1. Глубина проникновения иглы 0,1 мм при 25º С | 61-130 |  |  |
|  | Глубина проникновения иглы 0,1 мм при 0º С | не менее 20 |  |  |
|  | 2.Температура размягчения по кольцу и шару, º С | не менее 43 |  |  |
|  | 3. Растяжимость, см не менее при 25º С при 0 ºС | не менее 55 не менее 3,5 |  |  |
|  | 4. Температура º С хрупкости | не выше 15 |  |  |
|  | 5. Температура вспышки º С 6.Изменение температуры размягчения после прогрева º С | не ниже 230 не более 5 |  |  |
| Смесь асфальтобетонная дорожная ГОСТ 9128-2009 | 1. Тип и марка асфальтобетонные смеси | БII |  |  |
|  | 2. Вид асфальтобетонной смеси | горячая плотная мелкозернистая |  |  |
|  | 3. Максимальная температура º С асфальтобетонные смеси при отгрузке | не более 175 |  |  |
|  | 4. Наибольший размер минеральных зерен (мм) | не более 20 |  |  |
|  | 5.Предел прочности на растяжение при температуре 0º С, МПа | 2,5-6,5 |  |  |
|  | 6. Максимальная температура º С асфальтобетонные смеси при укладке | не менее 120 |  |  |
|  | 7.Предел прочности при сжатии при температуре 50º С МПа | не менее 0,8 |  |  |
|  | 8.Предел прочности при сжатии при температуре 20º С Мпа | не менее 2,2 |  |  |

- Заместитель Главы  Аргаяшского сельского поселения___________________ Салыкаев Д.М.